Состав проекта

Том 1. Проект планировки территории.

Часть 1 – Основная часть проекта планировки территории.

Часть 1.1 - Чертежи планировки территории

Часть 1.2 - Положения в текстовой форме

Часть 2 – Материалы по обоснованию проекта планировки территории.

Часть 2.1 – Графическая часть

Часть 2.2 - Пояснительная записка

Часть 2.3 – Результаты инженерных изысканий.

Том 2. Проект межевания территории

Часть 1 – Основная часть проекта межевания территории

Часть 1.1 – Текстовая часть проекта межевания территории

Часть 1.2 – Чертежи межевания территории

Часть 2 – Материалы по обоснованию проекта межевания территории.

Часть 2.1 – Чертежи

Материалы по обоснованию проекта планировки территории.

Часть 2.2 - текстовая часть

- Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов местного назначения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов.

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения.

2.1. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

2.2. Обоснование положений по развитию объектов, входящих в систему социально-культурного и коммунально-бытового назначения планируемой территории.

2.3. Обоснование положений развитию транспортной инфраструктуры.

2.4. Обоснование положений по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории.

- Перечень мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

- Обоснование очередности планируемого развития территории.

- Мероприятия по охране памятников культурного наследия.

- Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов местного назначения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов

Анализ существующего использования планируемой территории

Проект планировки территории, ограниченной улицами Сусанина Ивана, Свердлова, 8 Марта, Войкова с проектом межевания в составе проекта планировки (далее - проект планировки).

Планируемая территория располагается на левом берегу реки Волги в центральной части города Костромы, в квартале, ограниченном с западной стороны магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения - Сусанина Ивана; с севера - магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения - Свердлова; с юга - улицей местного значения Войкова; с востока - улицей местного значения 8 Марта.

В соответствии с Генеральным планом города Костромы проектируемая территория расположена в зоне многоэтажной жилой застройки (6-12 этажей).

В границах разрабатываемой территории расположены:

- зона подтопления и территории с глубиной залегания грунтовых вод до двух метров;

- вдоль улицы Сусанина Ивана установлена озелененная территория общего пользования - "Зеленые насаждения по улице Сусанина Ивана от улицы Войкова до улицы Бабушкиной Наты".

Площадь планируемой территории – 10,7 га.

Существующие красные линии определены по улицам Сусанина Ивана, Свердлова, 8 Марта.

Планируемая территория сформирована и застроена объектами жилого и общественного назначения. В границах проекта планировки расположены:

- многоквартирные девятиэтажные жилые дома;

- многоквартирные десятиэтажные жилые дома;

- многоквартирные девятиэтажные жилые дома с объектами обслуживания во встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещениях;

- многоквартирные десятиэтажные жилые дома с объектами обслуживания во встроенно-пристроенных помещениях;

- объекты коммунального обслуживания жилой застройки (ТП, бойлерная);

- индивидуальные жилые дома с хозяйственными постройками;

- металлические гаражи и хозяйственные постройки.

Планировочная система застраиваемой территории обусловлена:

- расположением существующей застройки, а также объектов коммунального обслуживания;

- существующими транспортными связями с прилегающей застройкой.

Планируемая территория располагается:

- на территории исторического поселения федерального значения «Историческое поселение город Кострома» (Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 418, Министерства регионального развития Российской Федерации № 339 от 29 июля 2010 года «Об утверждении перечня исторических поселений»);

- вне зон охраны памятников истории и культуры города Костромы, утвержденных постановлением главы администрации Костромской области № 837 от 19 декабря 1997 года;

- в границах территории объектов археологии согласно Правилам землепользования и застройки города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 28 июня 2021 года № 1130.

- квартал является частью объекта археологического наследия федерального значения «Участок культурного слоя города между Никитской, Лазаревской, Марьинской улицами и вспольем», XVIII-XIX вв., принятого под государственную охрану постановлением Администрации Костромской области от        9 апреля 2007 года № 66-а "Об отнесении находящихся на территории Костромской области объектов, представляющих историко-культурную ценность, к объектам культурного наследия регионального значения";

- на квартал не распространяется действие защитных зон объектов культурного наследия в соответствии со статьей 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года            № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Природно-климатические условия

Проект планировки разработан для следующих геолого-климатических условий:

- климатические условия – II климатический район, подрайон II В;

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -31 0С;

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодных суток -35 0С;

- полная расчетная нагрузка от снегового покрова для IV района -240 кг/м2;

- нормативный скоростной напор ветра для I района – 23 кгс/м2;

- коэффициенты перегрузки и динамичности приняты по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».

Ветровой режим.

В течении всего года на территории города Костромы преобладают южные, юго-западные ветра (декабрь-февраль), северо-западные и северные ветра (июнь-август). Максимальная из средних скоростей ветра за январь – 5,8 м/с. Максимальная из средних скоростей ветра за июль - 4,2 м/с.

Существующее использование территории

Таблица 1

| №п\п | Наименование территории | Площадь, га | Соотношение площади, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего в границах проекта планировки | 10,7 | 100 |
| 2 | Земли, государственная собственность на которые не разграничена | 5,39 | 50 |
| 3 | Земли зарегистрированные в ЕГРН | 1,06 | 9,9 |
| 4 | Улицы, дороги, проезды | 4,25 | 40,1 |

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения

2.1 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Проектом планировки предусматриваются следующее освоения территории:

- установления красных линий по улицам Войкова, 8 Марта, переулок Солнечный;

- сохранение существующей транспортной схемы в рассматриваемых границах с ее развитием в части реконструкции переулка Солнечный и заездов на внутриквартальную территорию;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

- формирование зоны для размещения объекта капитального строительства, предназначенного для детского дошкольного образования;

- благоустройство территории с формированием зон временных парковок (стоянок) для автомобилей на территориях общего пользования;

-   установления границ территорий общего пользования.

В соответствии с Генеральным планом города Костромы на планируемой территории объекты федерального и регионального значения отсутствуют.

Генеральным планом города Костромы предусмотрена реконструкция магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения улицы Свердлова, со сроком реализации мероприятий в 2019 - 2025 годы. Участок улицы Сусанина Ивана от улицы Войкова до улицы Свердлова Генеральным планом города Костромы зарезервирован для муниципальных нужд.

Проектом предусматривается:

Сложившаяся жилая застройка остается без изменений.

Возможна реконструкция существующей застройки с учетом предельных параметров разрешенного строительства, правообладателями земельных участков. Предельные параметры и разрешённое использование при реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и застройки города Костромы, действующими на момент оформления градостроительного плана земельного участка.

Конфигурация и объемно-планировочные решения для проектируемых объектов капитального строительства, а также основные показатели обеспеченности нормируемых элементов территории принимаются на стадии рабочего проектирования объекта капитального строительства в соответствии Местными нормативами градостроительного проектирования города Костромы, утвержденными постановлением Администрации города Костромы от 28 июня 2021 года № 1129.

Плотность и параметры застройки территории

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь расчетной территории | га | 10,7 |
| 2 | Площадь территории в границах красных линий | га | 6,4 |
| 3 | Общая площадь зданий существующей застройки (жилая) | м2 | 61 984 |
| 4 | Общая площадь зданий общественного назначения существующей застройки | м2 | 3 547 |
| 5 | Общая площадь зданий планируемой застройки (жилая) | м2 | 7 250 |
| 6 | Общая площадь общественных объектов планируемой застройки | м2 | 1 550 |
| 7 | Общая площадь зданий (существующих и планируемых) | м2 | 74 331 |
| 8 | Общая площадь квартир планируемой застройки | м2 | 5 400 |
| 9 | Количество жителей (существующее) | чел. | 2 066 |
| 10 | Количество жителей (планируемое) | чел. | 180 |
|  | Общее количество жителей | чел. | 2 246 |
| 11 | Норма обеспеченности жильем | м2/чел. | 30 |
| 12 | Количество надземных этажей (существующие многоквартирные жилые дома) |  | 9-10 |
| 13 | Количество надземных этажей (планируемые многоквартирные жилые дома) |  | 9 |
| 14 | Количество надземных этажей (существующие объекты общественного назначения) |  | 1 |
| 15 | Количество надземных этажей (планируемые объекты общественного назначения) |  | 2-3 |
| 16 | Площадь застройки объектов капитального строительства (существующих) | м2 | 14 025 |
| 17 | Площадь застройки объектов капитального строительства (планируемых) | м2 | 1 900 |
| 18 | Общая площадь застройки | м2 | 15 925 |
| 19 | Плотность застройки территории (с учетом планируемых объектов) max = 7,8 | тыс.м2/га | 6,95 |
| 20 | Расчетная плотность населения (с учетом планируемых объектов) max=250 | чел./га | 210 |
| 21 | Коэффициент плотности застройки (с учетом планируемых объектов) max=1,6 | % | 1,16 |
| 22 | Коэффициент застройки (с учетом планируемых объектов) max=0,6 | % | 0,25 |
| 23 | Количество мест объекта дошкольного образования (по расчетной численности человек в квартале) | мест | 143 |
| 24 | Количество мест объекта начального и среднего общего образования (по расчетной численности человек в квартале) | мест | 205 |

Плотность застройки – это суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала).

Плотность застройки для планируемой территории составит – 6,95 тыс.м2/га

(74,3 тыс.м2 /10,7 га).

Расчетная плотность населения – 210 чел./га (2246 чел./10,7 га).

Коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади территории 74331 м2 /64000 м2 - 1,16 %.

Коэффициент застройки - отношение площади застройки зданий и сооружений к площади территории в красных линиях 15925 м2/64000 м2 — 0,25 %.

Архитектурно-планировочные решения проектируемых жилых домов

При размещении новой жилой застройки в структуре рассматриваемого микрорайона применено два типа жилых домов с индивидуальной планировкой.

Элементы благоустройства дворовой территории для планируемых объектов капитального строительства размещены в границах участка, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования города Костромы.

Виды разрешенного использования встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений устанавливаются в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Костромы и/или классификатором видов разрешенного использования земельных участков.

Проектируемые жилые дом будут состоять из блок-секции, выполненной по индивидуальному проекту. Внешний облик жилого дома тесно связан с его внутренней планировочной структурой, конструкциями, материалами и методом строительства здания.

Архитектурно - планировочное решение проектируемых жилых домов направлено на создание максимально востребованных по площади и планировке квартир с учетом спроса на запроектированные ранее жилые дома данного микрорайона.

За относительную отметку нуля принят уровень пола первого этажа.

2.2. Обоснование положений по развитию объектов, входящих в систему социально-культурного и коммунально-бытового назначения планируемой территории

Рассматриваемая территория представляет собой сложившуюся систему административного и социально-бытового обслуживания.

Генеральным планом города Костромы не предусмотрено размещение нового общеобразовательного учреждения и детского дошкольного образовательного учреждения в границах территории проекта планировки.

Количество жителей в существующих домах на планируемой территории –        2246 человека. Количество детей, посещающих учреждения дошкольного образования составляет 180 человек. Количество детей, получающих начальное и среднее образование, составляет 205 человек.

Расчетом определено планируемое количество жителей в планируемых объектах капитального строительства (многоквартирных жилых домах) - 180 человека. Количество детей, посещающих учреждения дошкольного образования составит 12 человек.  Количество детей, получающих начальное и среднее образование, составит 17 человек, в том числе 2 человека - учащихся 10-11 классов.

В прилегающих кварталах, в радиусе доступности, имеются действующие объекты детского дошкольного образования.  В нормативном радиусе доступности 500 метров расположены:

- объект дошкольного образования – детский сад № 24;

- объект начального и среднего общего образования - общеобразовательная школа № 38.

Проведенный анализ обеспеченности учреждениями образования внутри территории проектирования и прилегающих районов выявил необходимость строительства нового объекта детского дошкольного образования.

Проектом планировки территории предложено размещения объекта детского дошкольного образования на 105 мест. Объект предложено расположить на внутриквартальной территории в районе домов 15 и 18 по переулку Солнечный, реализация положений в части строительства объекта дошкольного, начального и среднего общего образования возможна путем заключения гражданско-правовых договоров субъектами гражданского права.

Учреждения повседневного использования социально-бытового обслуживания населения (магазины, аптеки, и т.п.) расположены в планируемом и смежных кварталах и приближены к потребителю по радиусу их доступности (до 0,5 км).

Учреждениями периодического, эпизодического и уникального назначения население планируемой территории пользуется в смежных районах города.

Расчёт учреждений обслуживания по проекту планировки территории

Таблица 3

| № п/п | Учреждения, предприятия, сооружения | Рекомендуемая обеспеченность | Требуемая обеспеченность для территории | Существующее положение | Принято по проекту планировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект дошкольного образования | 60-71 мест на 1000 человек земельный участок — 35м2 (свыше 100 мест) | 143 мест | Имеется в радиусе доступности 500 метров | 105 |
| 2 | Объект начального и среднего общего образования | 93 места на 1000 человек; земельный участок — 50м2 (до 400- мест) | 205 мест | Имеется в радиусе доступности 500 метров | - |
| 3 | Аптечный пункт | По радиусу обслуживания 500 метров или на 1 тыс. человек. 4 объекта | 1 объект | Имеется в радиусе доступности 500 метров | - |
| 4 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в квартале | 70-80 м2 общ. площади на 1000 жителей | 18 м2 | + | - |
| 5 | Помещения для досуга и любительской деятельности | 50-60м2 общ. площади на 1000 жителей | 13 м2 | + | - |
| 6 | Продовольственный магазин | По радиусу обслуживания 500 метров | 1 объект | + | - |
| 7 | Магазины кулинарии | По радиусу обслуживания 500 метров | 1 объект | + | - |
| 8 | Магазин непродовольственных товаров | По радиусу обслуживания 500 метров | 43 м2 | + | - |
| 9 | Предприятия общественного питания | По радиусу обслуживания 500 метров | 19 посадочных мест | + | - |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | По радиусу обслуживания 500 метров | 1 объект | + | - |
| 11 | Отделение связи | 1 объект | 1 объект | + | - |
| 12 | Отделение банка | 1 объект | 1 объект | + | - |
| 13 | Опорный пункт охраны порядка | 1 объект на жилую группу | 1 объект | + | - |
| 14 | Медицинские организации, оказывающие амбулаторную медицинскую помощь | По заданию на проектирование | 1 объект | + | - |

2.3. Обоснование обеспеченности планируемой территории объектами транспортной инфраструктуры

Развитие объектов транспортной инфраструктуры на планируемой территории учитывает мероприятия, предусмотренные "Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа города Кострома на 2016-2025 годы":

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги;

- сохранение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, за счет ремонта и реконструкции автомобильных дорог;

- обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах.

Существующее положение

Рассматриваемая территория ограничена улицами Сусанина Ивана, Свердлова, 8 Марта, Войкова.

Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения – Сусанина Ивана. По ней осуществляется связь квартала с другими территориями города. Рекомендуемая ширина в красных линиях – 40 метров, фактическая ширина в существующих красных линиях переменная 65 - 70 метров. Ширина дорожного полотна 14,0 метров, движение двухстороннее, четырехполосное. Тротуары организованы с двух сторон.

Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения Свердлова с шириной дорожного полотна 9,0 м, движение двухстороннее, двухполосное. Рекомендуемая ширина в красных линиях — 45 метров, фактическая ширина в существующих красных линиях переменная 45 - 50 метров. Тротуары организованы с двух сторон.

Улица местного значения 8 Марта с шириной дорожного полотна 9,0 м, движение двухстороннее, двухполосное. Тротуар организован, с одной стороны. Рекомендуемая ширина в красных линиях 15-25 метров.

Улица местного значения Войкова с шириной дорожного полотна 7,0 м, движение двухстороннее, двухполосное. Рекомендуемая ширина в красных линиях 15-25 метров. Тротуар организован, с одной стороны.

Переулок Солнечный — имеет грунтово-щебеночное покрытие, ширина проезжей части 5,5 метров. Тротуары отсутствуют.

Генеральным планом города Костромы предусмотрена реконструкция магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения улицы Свердлова, со сроком реализации мероприятий в 2019-2025 годы.

Участок улицы Сусанина Ивана от улицы Войкова до улицы Свердлова Генеральным планом города Костромы зарезервирован для муниципальных нужд.

Проектные решения

Изменение транспортной схемы на проектируемой территории не запланировано.

Проектом планировки территории предусмотрена:

- реконструкция магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения улицы Свердлова;

-  резервирование для муниципальных нужд участка улицы Сусанина Ивана от улицы Войкова до улицы Свердлова, в соответствии с Генеральным планом города Костромы.

- реконструкция основного проезда - переулок Солнечный с шириной дорожного полотна 5,5 м, движение двухстороннее, двухполосное. Тротуар организован с двух сторон.

Транспортное обслуживание внутри квартальных красных линий предусмотрено с местных проездов, запроектированных с шириной проезжей части 3,5 и 4,2 метра с асфальтобетонным покрытием.

В соответствии с СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, пункт 8.6 Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

- 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;

- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно.

Ширина внутри-дворовых проездов для домов высотой до 13 м принята 3,5 метров, для жилых домов высотой выше 13 метров – 4,2 метра.

Тротуары располагаются с двух сторон улиц, вдоль дорожного полотна улиц местного значения и проездов основных. Сеть пешеходного движения запроектирована непрерывная, безопасная и без барьерная для движения пешеходов и маломобильных групп населения. В местах примыкания парковок к проезжей части улиц тротуары приближены к застройке для безопасного движения пешеходов.

Ширина тротуаров запроектирована преимущественно 3 метра (в зонах интенсивного пешеходного движения) минимальная ширина тротуаров принята в соответствии с пунктом 11.5 СП 42.13330.2016 по категории дорог и улиц:

- улицы местного значения – 2 метра;

- проезды основные – 2 метра.

Пересечения пешеходных связей улиц, дорог и проездов обозначены наземными пешеходными переходами. Ширина пешеходных переходов переменная, но не менее 4 метра. В местах пересечения пешеходных путей с улицами и дорогами сопряжение поверхности пешеходного пути с поверхностью проезжей части выполняется с разницей по высоте не менее 10 мм. Количество переходов и расстояние между ними приняты по прогнозируемым пешеходным потокам, а также по потребности поперечных связей на улицах к объектам, расположенным с противоположной стороны улицы. Нормативное расстояние между пешеходными переходами на улицах местного значения 150-250 метров.

Существующие красные линии определены по улицам Сусанина Ивана, Свердлова, 8 Марта. Существующая красная линия по улице 8 Марта подлежит отмене.

Проектом планировки устанавливаются красные линии по улицам Войкова, 8 Марта, переулок Солнечный с учетом земельных участков, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости.

Красные линии по переулку Солнечный установлены шириной 12 метров. Рекомендуемая ширина в красных линиях для улиц Войкова, 8 Марта - 15-25 метров.

Проектом планировки территории предусмотрены линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения планируемых зданий, строений, сооружений.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения места допустимого размещения планируемых зданий, строений, сооружений в границах проекта планировки составляет 3 метра, для существующих объектов капитального строительства минимальный отступ, в соответствии с частью 4.5. Правил землепользования и застройки города Костромы, установлен по линии застройки.

Отступы для размещения зданий жилого или общественного назначения представлены на чертеже красных линий.

Общественный транспорт:

Общественный транспорт на данной территории достаточно развит и представлен следующими видами: автобус и маршрутное такси.

Движение общественного транспорта осуществляется по улицам Сусанина и Свердлова. Согласно Нормативам градостроительного проектирования Костромской области, расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта принимается 400-600 метров.

В проекте планировки территории заложено увеличение заездного кармана для остановки общественного транспорта по улице Свердлова.

Автомобильные стоянки.

Личный транспорт жителей микрорайона размещается на открытых автостоянках, расположенных как внутри дворовой территории жилых домов, так и вынесенных за ее пределы, на территории общего пользования. Внутри дворовых пространств расположены парковки на нормативном расстоянии от жилых домов.

Для временной парковки автомобилей на придомовой территории проектируемых жилых домов необходимое количество парковочных мест отображаются на стадии рабочего проектирования объекта капитального строительства.

Анализ придомовых территорий выявил необходимость организации дополнительных машино-мест для многоквартирных жилых домов.

На территориях общего пользования, всего в квартале, запланировано 219 машино-мест для парковки посетителей объектов общественного назначения и жителей многоквартирных домов. Обеспеченность в парковочных местах для общественных объектов необходима с 9 часов до 19 часов, после 19 часов парковка в полном объеме будет предоставлена для жителей многоквартирных домов.

Участки наземных автостоянок открытого типа, являются придомовой территорией или территорией общего пользования, что исключает возможность размещения на данных участках платных автостоянок.

Основные технико-экономическое показатели транспортной инфраструктуры

| №п\п | Наименование показателя | Единицы измерения | Состояние на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 3, 3 |
| 2 | Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения (Сусанина Ивана, Свердлова) | км | 0,62 |
| 3 | Улицы местного значения (8 Марта, Войкова) | км | 0,63 |
| 5 | Основной проезд (переулок Солнечный) | км | 0,13 |
| 6 | Проезды | км | 1,92 |

Участки наземных автостоянок открытого типа, предназначенные для временного хранения автотранспорта также расположены на территории общего пользования, что исключает возможность размещения на данных участках платных автостоянок.

2.4. Обоснование положений по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории

Изменения системы инженерно-технического обеспечения проектом планировки не предусмотрены, в связи с этим в графической части отображена существующая система инженерного обеспечения.

Подключение планируемых объектов капитального строительства предусматривается к существующим источникам инженерного обеспечения. Технические условия от инженерно-эксплуатационных организаций будут получены на стадии рабочего проектирования.

Существующие инженерные сети, попадающие в зону нового строительства объекта капитального строительства и дорог, подлежат демонтажу и перекладке. Объем демонтируемых сетей определяется на стадии рабочего проектирования.

Наружный водопровод от планируемых объектов капитального строительства до врезки в водопровод Д=200 мм по переулку Солнечному. Пожарные гидранты устанавливаются на проектируемых кольцевых сетях водопровода.

Наружные сети бытовой канализации прокладываются от канализационных колодцев, на границе ответственности, до врезки в существующие сети канализации Д=150 мм по переулку Солнечному.

Отведение атмосферных осадков с территории проектируемого участка предполагается осуществлять в существующие сети городской ливневой канализации.

Технологическое присоединение к электрическим сетям   филиала ПАО "МРСК Центра- Костромаэнерго" объектов капитального строительства

Потребность в услуге централизованного теплоснабжения на планируемых объектах отсутствует.

Газоснабжение территории возможно от существующих сетей газораспределения.

Рельеф участка с выраженным уклоном в юго-восточном направлении, колебания отметок поверхности на площадке изменяются от 104,05 до 95,40. Для отвода поверхностных сточных вод, образующихся на территории твердых покрытий и газонов при выпадении атмосферных осадков, предусматривается смешанная система, которая включает в себя сочетание закрытых водоотводов и открытых каналов и лотков, проложенных под уклоном друг к другу со сбросом дождевых, талых и сточных вод в существующую ливневую канализацию.

Вертикальная планировка выполнена методом красных горизонталей сечением рельефа через 0,1 м. Преобразование существующего рельефа выполнено с учетом наименьших объемов земляных работ. Технические решения, предусмотренные проектом планировки, гарантируют сохранение гидрогеологической ситуации района.

На проектируемых объектах капитального строительства площадки с контейнерами для сбора бытовых отходов предусмотреть в границах отведенных участков, на этапе разработки рабочей документации.

Исходя из существующей градостроительной ситуации и высокой плотности жилой застройки размещение площадок для выгула собак при соблюдении нормативных отступов от окон жилых домов на данной территории не представляется возможным.

Санитарная очистка территории

Проектом планировки не предусмотрено изменение оборудованных площадок для сбора мусора в существующей застройке. На проектируемых объектах капитального строительства площадки с контейнерами для сбора бытовых отходов предусмотреть в границах отведенных участков, на этапе разработки рабочей документации.

Мусороудаление проектируемого жилого дома планируется производить от внутренних мусорокамер специализированной техникой по договору с соответствующей организацией.

Исходя из существующей градостроительной ситуации и высокой плотности жилой застройки размещение площадок для выгула собак при соблюдении нормативных отступов от окон жилых домов на данной территории не представляется возможным.

3.	Перечень мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне

Раздел выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, при разработке учтены требования:

- Порядка разработки и состава раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для городских и сельских поселений. (СП11-112-2001);

- СНиП 2.01-51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Основная цель разработки раздела - дать оценку с позиции гражданской обороны принятым архитектурно-планировочным решениям по перспективному развитию территории и дать предложения, направленные на обеспечение защиты населения, снижения потерь и разрушений в экстремальных условиях мирного и военного времени.

Чрезвычайная ситуация — обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимальное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Основная цель разработки — определить комплекс инженерно-технических мероприятий гражданской обороны в составе проекта рассматриваемой территории и разработать предложения, направленные на обеспечение защиты населения, снижение возможных разрушений и потерь, повышение надежности функционирования в военное время объектов экономики, а также условий для ведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ после применения противником оружия массового поражения.

Для этого решаются вопросы защиты населения на проектируемой территории; определяются расчетом потребная вместимость и места размещения защитных сооружений, анализируются кратчайшие пути подхода к ним с учетом нормативного радиуса сбора и времени, отведенного нормами инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на их заполнение. Определением границ «желтых линий» завалов, которые могут образоваться при разрушении зданий и сооружений в военное время, устанавливаются зоны не заваливаемых территорий.

Защита населения.

Защита населения от поражающих факторов современного оружия в условиях военного времени является главной задачей гражданской обороны.

В соответствии со СП 165.1325800.2014 и директивными указаниями правительственных органов защите подлежит все трудоспособное население, проживающее и работающее на территории квартала.

Нетрудоспособное население по планам гражданской обороны должно быть заблаговременно эвакуировано в загородную зону.

Работающие смены укрываются по месту работы.

Основной способ зашиты трудоспособного населения — укрытие в защитных сооружениях, оборудованных с учетом требований инженерно-технические мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Оповещение.

Эффективность защиты трудоспособного населения и работающих смен в значительной степени зависит от своевременного их оповещения при внезапном нападении противника в военное время, или при угрозе заражения территории, при авариях и катастрофах на объектах, работающих с химически и взрывоопасными веществами.

Существует несколько способов оповещения:

с использованием радио, телевидения

передвижных средств громкоговорящей связи;

с помощью стационарных установок общегородской сети оповещения;

Противопожарные мероприятия.

Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих устойчивость функционирования в военное время отраслей и объектов экономики.

Их важность предопределяется размерами ущерба, который могут привести пожары, как в мирное, так и в военное время в очагах массового поражения.

На проектируемой территории не планируется строительство новых объектов, опасных с точки зрения взрывопожароопасности.

Существующая и проектируемая улично-дорожная сеть:

- обеспечивает удобные подъезды ко всем зданиям и сооружениям пожарной, спасательной и аварийной техники;

- имеет закольцованные проезды, разворотные площадки для спасательной, аварийной и пожарной техники.

Для обеспечения наружного пожаротушения на всех линиях водопровода установлены пожарные гидранты с обеспечением подъездов к ним и водоразборным колодцам.

Основные требования норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций к транспортной сети сводятся к обеспечению перевозок в «особый период» рассредоточиваемого и эвакуируемого населения, важнейших военных и народнохозяйственных грузов, а также перевозок при организации и ведении спасательных и неотложных аварийно-спасательных работ.

Проектом предусматривается реконструкция существующей дорожной сети с расширением проезжей части улиц. На территории квартала запроектирована сеть улиц и внутриквартальных проездов.

На период проведения планомерных мероприятий по эвакуации населения на рассматриваемой территории разворачивается сеть сборных эвакуационных пунктов. В ходе проведения спасательных работ помещения сборных эвакуационных пунктов могут быть использованы в качестве пункта сбора пораженных и оказания им первой медицинской помощи.

Запроектированная и существующая улично-дорожная сеть в целом соответствует требованиям норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Требования по совершенствованию системы безопасности объектов с массовым пребыванием граждан на территории города Костромы

При разработке документации по планировке территории необходимо учитывать размещение оборудования видеонаблюдения, экстренной связи, помещений для оказания медицинской помощи и пунктов охраны общественного порядка, а также подключения системы видеонаблюдения с последующей интеграцией в АПК «Безопасный город».

Технические требования, предъявляемые к видеокамерам подсистемы обзорного видеонаблюдения:

Требования к цифровым купольным сетевым PTZ-видеокамерам:

а) оптическое увеличение не менее 18x, цифровое - не менее 12x;

б) прогрессивная развертка;

в) разрешение сенсора не менее 1280x720 точек;

г) возможность управления параметрами камеры дистанционно;

д) возможность одновременной передачи нескольких индивидуально настроенных потоков видео в форматах MJPEG и H.264;

е) возможность регулирования частоты кадров и пропускной способности в H.264;

ж) детектирование движения, автоматическое слежение;

з) класс защиты не менее IP66;

и) металлический корпус;

к) возможность обеспечения электропитания видеокамеры и кожуха видеокамеры по технологии High Power over Ethernet;

Требования к цифровым стационарным видеокамерам:

а) прогрессивная развертка;

б) разрешение сенсора не менее 1280x720 точек;

в) возможность управления параметрами камеры дистанционно;

г) возможность одновременной передачи нескольких индивидуально настроенных потоков видео в форматах MJPEG и H.264;

д) возможность регулирования частоты кадров и пропускной способности в H.264;

е) детектирование движения;

ж) класс защиты не менее IP66;

з) металлический корпус;

и) возможность обеспечения электропитания видеокамеры и кожуха видеокамеры по технологии High Power over Ethernet;

Прочие требования к видеокамерам:

а) видеокамеры должны сохранять работоспособность при наружном монтаже в диапазоне температур от -40 до +50 град. C;

б) должны быть предусмотрены меры по защите от загрязнения;

Места установки - конструкции зданий, опоры мачт освещения и другое.

Выбор места установки видеокамер следует производить из расчета:

а) максимально затрудненного несанкционированного доступа, при невозможности этого - предусмотреть конструктивные элементы, затрудняющие доступ;

б) обеспечения максимальных углов обзора и отсутствия непрозрачных помех (препятствий);

в) недопустимости избыточной или недостаточной освещенности (блики, тени) в зоне видеонаблюдения.

Возможные места установки камер видеонаблюдения: конструкции зданий и/или опоры освещения на входах и въездах на территорию жилого квартала.

4. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Любая деятельность на территории влечет за собой влияние на состояние окружающей среды. Поэтому обязательным требованием к такому роду деятельности является разработка природоохранных мероприятий. Они включают в себя восстановление, рациональное использование и обеспечение экологической безопасности.

Мероприятия по охране окружающей среды должны решать вопросы рационального использования природных ресурсов с целью сведения к минимуму возможности отрицательного воздействия от строительства и хозяйственной деятельности объектов на окружающую среду.

Вся рассматриваемая территория в целом характеризуется средним уровнем благоустроенности, невысокой степенью озеленения. Природные недостатки в виде заболоченности, оврагов и т.п. явлений, отсутствуют. Вертикальная планировка предусматривает максимальное сохранение существующего рельефа.

На планируемой территории вследствие антропогенной деятельности естественная растительность практически сведена и представлена отдельно стоящими деревьями. Вдоль дорог в древесном покрове доминируют американский клен, береза и липа. Травянистая растительность представлена многолетними разнотравными ассоциациями. Редкие и исчезающие виды растений, а также виды, включенные в Красную Книгу Костромской области и Красную Книгу РФ, не встречаются.

Животный мир представлен обычными птицами - голуби, галки, серые вороны, грачи, домовые воробьи и большие синицы. Крупные животные отсутствуют. Воздействие на животный мир будет оказано в период ведения строительства, по окончании работ уровень воздействия снизится до существующего.

В период ведения строительно-монтажных работ воздействие на атмосферный воздух минимально. Работа строительной техники и механизмов не приведет к увеличению концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы сверх установленных санитарно-гигиенических нормативов. Воздействие при строительстве будет носить локальный и непродолжительный характер.

Поскольку на планируемой территории отсутствуют процессы, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, нет необходимости предусматривать дополнительные мероприятия по снижению неблагоприятного воздействия выбросов в атмосферу.

Предпосылки для возникновения аварийных сбросов сточных вод, которые могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, отсутствуют. Для предотвращения от загрязнения подземных вод, проезды запроектированы с твердым, водонепроницаем покрытием.

5. Обоснование очередности планируемого развития территории

Очередность развития территории направлена на обеспечение безопасности и компактности работ по возведению проектируемой застройки, создание комфортного проживания жителей по мере ввода в эксплуатацию проектируемых объектов капитального строительства.

Первым этапом строительства планируется:

- возведение жилой застройки по переулку Солнечный.

Реализация этапа до 2023 года.

Обоснованием развития объектов жилой застройки, предусмотренных проектом в первом этапе его реализации, является готовность инвесторов приступить к строительству.

Вторым этапом планируется:

-  строительство объекта делового управления;

- реконструкция магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения улицы Свердлова, предусмотренная Генеральным планом города Костромы.

Реализация этапа до 2025 года.

Обоснованием развития объекта социального обслуживания, предусмотренного проектом во втором этапе его реализации, является готовность инвесторов приступить к строительству.

Обоснованием реконструкции улично-дорожной сети является необходимость включения таких объектов в программу системы транспортного развития территории города Костромы и реализации мероприятий, предусмотренных Генеральным планом города Костромы.

Третьим этапом планируется:

- строительство объекта детского дошкольного образования на 105 мест.

Реализация этапа до 2030 года.

Обоснованием строительства объектов социального обслуживания является необходимость включения таких объектов в программы комплексного развития системы социальной инфраструктуры города Костромы.

На каждом этапе возведения застройки планомерно и в соответствии с рабочей документацией будет осуществляться прокладка сетей энергоресурсов.

6. Мероприятия по охране памятников культурного наследия

Территория, отведённая под разработку проекта планировки является частью территории объекта культурного наследия федерального значения "Участок культурного слоя города между Никитской, Лазаревской, Марьинской улицами и вспольем", XVIII-XIX в.в., принятого под государственную охрану постановлением Администрации Костромской области от 09 апреля 2007 года № 66-а "Об отнесении находящихся на территории Костромской области объектов, представляющих историко-культурную ценность, к объектам культурного наследия регионального значения", до начала строительства объекта капитального строительства либо линейного объекта необходимо подготовить и направить в инспекцию по охране объектов культурного наследия Костромской области для согласования план (раздел) проведения спасательных археологических полевых работ, проект обеспечения сохранности‚ (раздела об обеспечении сохранности) объекта культурного наследия (памятников архитектуры).

Планом (разделом) необходимо предусмотреть проведение мероприятий по сохранению объекта археологического наследия. Реализация плана (раздела) проведения мероприятий по сохранению памятника археологии проводится до начала строительства объекта специалистом-археологом, имеющим полномочия на проведение археологических полевых работ на основании разрешения (открытого листа) Минкультуры России и в соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации‚ утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук РАН от      20 июня 2018 года № 32.