УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

города Костромы

от__________ 2022 года № ____

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ,

ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦЕЙ НИЖНЯЯ ДЕБРЯ, ПЕРЕУЛКОМ ГАЗЕТНЫМ, УЛИЦЕЙ ЛЕСНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКОЙ

ОТ УЛИЦЫ ЛЕСНОЙ ДО УЛИЦЫ НИЖНЯЯ ДЕБРЯ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть

Положения в текстовой форме

Глава I. Положения о характеристиках планируемого развития территории

1. Исходные данные;

2. Анализ существующего использования планируемой территории;

3. Положения о характеристиках планируемого развития территории;

3.1. Положения о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом);

3.2. Положения о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения;

3.3. Положения о характеристиках объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры;

3.4. Положения о характеристиках объектов транспортной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры;

3.5. Положения о характеристиках объектов социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры;

4. Положения о характеристиках зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

4.1. Положения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов;

4.2.  Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения.

Глава II. Положения об очередности планируемого развития территории

Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Глава I. Положения о характеристиках планируемого развития территории

      - Исходные данные

Проект планировки территории, ограниченной улицей Нижняя Дебря, переулком Газетным, улицей Лесной, транспортной развязкой от улицы Лесной до улицы Нижняя Дебря (далее - проект планировки территории).

Проектная документация выполнена в соответствии со следующей нормативной базой:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Земельный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной          регистрации недвижимости».

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический          регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от                         29 июля 2010 года № 418 и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 июля 2010 года № 339 «Об утверждении перечня исторических поселений».

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 июля 2022 года № 1195 «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области».

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2022 года № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию».

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89.

- Решение Думы города Костромы от 18 декабря 2008 года № 212            «Об утверждении Генерального плана города Костромы».

- Постановление Администрации города Костромы от 28 июня 2021 года № 1130 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Костромы».

- Постановление Администрации города Костромы от 28 июня 2021 года № 1129 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования города Костромы».

При разработке проекта планировки территории использованы материалы топографической съемки 1:500 предоставленной и Управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы.

Исходные данные для проектирования:

- кадастровый план территории, представленный Филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Костромской области.

2. Анализ существующего использования планируемой территории

Планируемая территории расположена в центральной части города Костромы.

Территория расположена в зоне, на которую градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки города Костромы не распространяются. В зоне охраны исторической части города Костромы.

В соответствии с Генеральным планом города Костромы в границах проектирования установлена функциональная зона – общественно-деловая, многофункциональная зона.

Проект планировки территории расположен в границах кадастрового квартала 44:27:040719.

Красные линии по периметру планируемого квартала не установлены.

Планируемая территория застроена, сложилась пешеходно-транспортная связь по периметру застройки.

В границах планирования расположены существующие объекты капитального строительства:

- предприятие открытого акционерного общества «Костромаспирт-пром» - не действующее;

- многоквартирные малоэтажные дома;

- блокированный дом;

- объекты общественно-деловой застройки;

- трансформаторные подстанции.

Планируемая территория располагается:

- в границах территории исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области, утвержденных Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 июля 2022 года № 1195 «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области»;

- на территории исторического поселения в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации № 418, Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 июля 2010 года № 339 «Об утверждении перечня исторических поселений»;

- в границах зоны охраны исторической части города Костромы на основании постановления главы администрации Костромской области № 837 от 19 декабря 1997 года;

- в границах территории объектов археологии в соответствии с проектом зон охраны памятников истории и культуры города Костромы, утвержденным постановлением главы администрации Костромской области № 837 от                          19 декабря 1997 года;

- территория является частью объекта культурного наследия федерального значения «Участок культурного слоя на территории Вознесенского посада (Дебре)», XV-XVIII вв., принятого под государственную охрану постановлением администрации Костромской области от 28 октября 1999 года № 470 «Об отнесении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историко-культурную ценность, к категории памятников истории и культуры местного значения».

На территории расположены объекты культурного наследия регионального значения:

- Дом жилой Стоюнина, нач. XIX в., расположен по адресу: город Кострома, улица Лесная, 37;

- Усадьба Каржавина, XVIII-XX вв.: Дом жилой, кон. XVIII-нач. XIX в.; Ворота ограды, нач. XX в.; Ворота ограды, нач. XX в., расположен по адресу: город Кострома, улица Лесная, 39;

- Дом жилой Стоюниной, 90-е гг. XVIII в., расположен по адресу: город Кострома, улица Лесная, 43;

- Дом жилой Третьякова, кон. XIX в., расположен по адресу: город Кострома, улица Лесная, 45;

- Дом жилой Каржавина, кон. XVIII в., расположен по адресу: город Кострома, улица Лесная, 47;

Перечисленные объекты культурного наследия поставлены на государственную охрану постановление главы администрации Костромской области № 598 от 30 декабря 1993 года 470 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятникам истории и культуры».

- Дом жилой Ознобихина Ф.М. (Третьякова И.П.), нач., посл. четв. XIX в., расположен по адресу: город Кострома, улица Кооперации, 90А (улица Лесная, 45).  Поставлен на государственную охрану постановление губернатора Костромской области № 38а от 03 февраля 2005 года «Об отнесении находящихся на территории Костромской области объектов, представляющих историко-культурную ценность, к объектам культурного наследия регионального значения».

Для объектов культурного наследия, расположенных в границах проектирования, разработаны и утверждены границы и правовой режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения:

- Приказ от 26 августа 2022 года № 142 «Об утверждении границы и правового режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Стоюнина», нач. XIX в. (Костромская область, город Кострома, улица Лесная, 37»;

- Приказ от 26 августа 2022 года № 143 «Об утверждении границы и правового режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Каржавина, XVIII-XX вв.: Дом жилой, кон. XVIII-нач. XIX в.; Ворота ограды, нач. XX в.; Ворота ограды, нач. XX в.» (Костромская область, город Кострома, улица Лесная, 39»;

- Приказ от 26 августа 2022 года № 144 «Об утверждении границы и правового режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Стоюниной», 90-е гг. XVIII в. (Костромская область, город Кострома, улица Лесная, 43)»;

- Приказ от 14 октября 2022 года № 167 «Об утверждении границы и правового режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Третьякова», кон. XIX в. (Костромская область, город Кострома, улица Лесная, 45)»;

- Приказ от 14 октября 2022 года № 168 «Об утверждении границы и правового режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Каржавина», кон. XVIII в. (Костромская область, город Кострома, улица Лесная, 47)»;

- Приказ от 28 июля 2022 года № 133 «Об утверждении границы и правового режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Ознобихина Ф.М. (Третьякова И.П.)», нач., посл. четв. XIX в. (Костромская область, город Кострома, улица Кооперации, 90А (улица Лесная))».

Защитные зоны объектов культурного наследия на разрабатываемую территорию не распространяются.

В границах разрабатываемой территории расположены зоны с особыми условиями использования территории:

- зона подтопления и территории с глубиной залегания грунтовых вод до двух метров;

- зона катастрофического затопления;

- береговая полоса реки Волга – 20 метров;

- водоохранная зона и прибрежная защитная полоса реки Волга – 200 метров.

По границе улицы Лесная расположена озелененная территория общего пользования "Набережная реки Волги от автопешеходного моста до реки Черной".

На основании письма №4202-01 от 10.11.2022, полученного от Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области санитарно-защитная зона от производственного предприятия открытого акционерного общества «Костромаспирт-пром» на данный момент не действует, ввиду отсутствия производственной деятельности на территории предприятия и решения по его сносу.

3. Положения о характеристиках планируемого развития территории

Планировочная система территории обусловлена сложившейся застройкой и конфигурацией существующих земельных участков.

Проектом планировки предусматриваются следующие мероприятия по развитию территории:

- Установление красных линий по периметру существующего квартала;

- Формирование границ зон для размещения объектов капитального строительства;

- Формирование новой малоэтажной многоквартирной жилой застройки;

- Формирование новой зоны размещения магазинов.

3.1. Положения о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)

Параметры технико-экономических показателей могут быть уточнены (увеличены или уменьшены) при рабочем проектировании объектов капитального строительства в соответствии с параметрами, установленными региональным органом охраны памятников Костромской области на момент оформления градостроительного плана земельного участка. В документации рабочего проектирования предельные технико-экономические показатели не могут превышать предельные параметры разрешенного строительства, установленных в требованиях к градостроительным регламентам зоны малоэтажной застройки до 2-х этажей (Р-2) перечисленных в пункте 9 части II Приложения № 4 к Приказу Министерства культуры Российской Федерации от 12 июля 2022 года № 1195 «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области».

Технико-экономические показатели

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь территории в границах красных линий | га | 4,9770 |
|  | Общая площадь застройки | тыс.м2 | 14440 |
|  | Общая площадь зданий | тыс.м2 | 29050 |
|  | Общая площадь зданий (существующей застройки) | тыс.м2 | 12375 |
|  | Общая площадь зданий (планируемой застройки) | тыс.м2 | 16675 |
|  | Общая площадь квартир | тыс.м2 | 18033 |
|  | Площадь квартир (проектируемая) | тыс.м2 | 14940 |
|  | Площадь квартир (существующая) | тыс.м2 | 3093 |
|  | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 45 |
|  | Общее расчетное число жителей | чел. | 400 |
|  | Расчетное число жителей (проектируемое) | чел. | 373 |
|  | Расчетное число жителей (существующая) | чел. | 103 |
|  | Планируемая плотность населения | чел/га | 80 |
|  | Коэффициент застройки, max-0,3 |  | 0,29 |
|  | Коэффициент плотности застройки, max-0,8 |  | 0,56 |
|  | Потребность количества мест объекта начального и среднего общего образования (по расчетной численности человек) | мест | 37 |
|  | Потребность количества мест объекта детского дошкольного образования (по расчетной численности человек) | мест | 28 |
|  | Доля озелененных территорий общего пользования (в красных линиях) | % | 3 |

Коэффициент застройки - отношение площади застройки зданий и сооружений к площади территории в красных линиях: 14440 м2/49770 м2 = 0,29 %.

Коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений (общей площади зданий) в красных линиях: 29050 м2/ 49770 м2 = 0,58 %.

Расчетная плотность населения в границах расчетной территории (в соответствии с пунктом 5.1 постановления Администрации города Костромы от         28 июня 2021 года № 1129 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования города Костромы» при применении настоящего пункта максимальная расчетная плотность населения не превышает 300 человек на один гектар территории) – 400/4,977 = 80 чел./га.

Градостроительные регламенты зон планируемого размещения объектов капитального строительства (в соответствии с действующими Правилами землепользования и застройки города Костромы)

Планируемая территория располагается в границе территории исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 июля 2022 года № 1195 «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области».

В границах территории исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области установлены требования к ограничениям использования территории, участков и объектов капитального строительства. На планируемую территорию распространяются регламентные зоны:

- зона малоэтажной застройки до 2-х этажей (Р-2);

- зона территории объектов культурного наследия (Р-ОКН).

Требования к градостроительным регламентам зоны малоэтажной застройки до 2-х этажей (Р-2) перечислены в пункте 9 части II Приложения № 4 к Приказу Министерства культуры Российской Федерации от 12 июля 2022 года № 1195 «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области». В зоне территории объектов культурного наследия (Р-ОКН) правовой режим использования территории объектов культурного наследия установлен приказами Инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области «Об утверждении границы и правового режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения» для каждого объекта.

Планируемая территория входит в перечень панорамных раскрытий города Костромы и видовых раскрытий перспектив улиц и городских пространств в соответствии с приложением к предмету охраны исторического поселения город Кострома Костромской области.

Панорамные раскрытия:

-  панорамное раскрытие левобережной частей города Костромы с правого берега реки Волги, из парка Заволжье;

-  панорамное раскрытие левобережной частей города Костромы с правого берега реки Волги, с территории пляжа;

- панорамное раскрытие правобережной и левобережной частей города Костромы с левого берега реки Волги, от дома № 45 по улице Лесной;

Видовые раскрытия перспектив улиц и городских пространств:

- вид по улице Лесной на Дом жилой Каржавина конец XVIII в., Дом жилой Ознобихина Ф. М. (Третьякова И. П.), начало, последняя четверть XIX в. Охране подлежит силуэт застройки улицы Лесной, на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия;

- вид улицы Нижняя Дебря на Знаменскую церковь, XVII – XIX вв. Охране подлежит силуэт застройки улицы Нижняя Дебря, на фоне открытого пространства неба;

- вид улицы Нижняя Дебря на Церковь Воскресения на Дебре, 1652 год и Знаменскую церковь, XVII – XIX вв. Охране подлежат: - силуэт застройки улицы Нижняя Дебря, на фоне открытого пространства неба, сформированный объектами культурного наследия и исторически ценными градоформирующими объектами; - силуэт Церкви Воскресения на Дебре, 1652 год и Знаменской церкви, XVII – XIX вв.

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия при ведении градостроительной деятельности или иных целей, не связанных со строительством в границах рассматриваемой территории

В соответствии с частью 4 статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года          № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2020 года № 468-ФЗ) в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 данного Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Виду того что территория является частью объекта культурного наследия федерального значения «Участок культурного слоя на территории Вознесенского посада (Дебре)», XV-XVIII вв., принятого под государственную охрану постановлением администрации Костромской области от 28 октября 1999 года № 470 «Об отнесении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историко-культурную ценность, к категории памятников истории и культуры местного значения» в качестве объекта археологического наследия, до начала строительства объекта капитального строительства либо линейного объекта необходимо подготовить и направить в инспекцию по охране объектов культурного наследия Костромской области для согласования план (раздел) проведения спасательных археологических полевых работ, проект обеспечения сохранности‚ (раздела об обеспечении сохранности) объекта культурного наследия (памятников архитектуры).

Планом (разделом) необходимо предусмотреть проведение мероприятий по сохранению объекта археологического наследия. Реализация плана (раздела) проведения мероприятий по сохранению памятника археологии проводится до начала строительства объекта специалистом-археологом, имеющим полномочия на проведение археологических полевых работ на основании разрешения (открытого листа) Минкультуры России и в соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации‚ утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук РАН от     20 июня 2018 года № 32.

Требования законодательства в области охраны объектов культурного наследия в отношении объекта археологического наследия в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73 - ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Разрешено:

- проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ при наличии в проектной документации разделов о проведении спасательных археологических полевых работ либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на объект археологического наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия, и при условии реализации мероприятий по сохранению объекта археологического наследия в указанных разделах проектной документации либо в планах;

- проведение археологических полевых работ на основании разрешения (открытого листа) федерального органа охраны объектов культурного наследия, включая работы по консервации и музеефикации объекта археологического наследия, а также проведение производственных работ в целях сохранения объекта археологического наследия на основании согласованных региональным органом охраны объектов культурного наследия проектов таких работ;

- свободный доступ граждан к объекту археологического наследия;

- установка информационных надписей и обозначений об объекте археологического наследия на основании согласованных региональным органом охраны объектов культурного наследия проектов таких надписей и обозначений.

- ремонт инженерных коммуникаций в их существующих границах (отметках), работ в подвалах существующих объектов капитального строительства, не являющихся памятниками, без проведения археологических полевых работ при условии информирования регионального органа охраны объектов культурного наследия в случае обнаружения объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия.

Запрещено:

- проведение археологических полевых работ без разрешения (открытого листа) федерального органа охраны объектов культурного наследия;

- снос выявленных в результате археологических полевых работ объектов и их фрагментов, подлежащих сохранению и музеефикации как недвижимых объектов культурного наследия;

- свалка отходов производства и потребления вне установленных в соответствии с законодательством российской федерации мест;

- поиск и изъятие с использованием землеройной техники и технических средств поиска из мест залегания археологических предметов без оформления разрешения (открытого листа) федерального органа охраны объектов культурного наследия;

- проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без проведения мероприятий по сохранению объекта археологического наследия в соответствии с согласованным региональным органом охраны объектов культурного наследия разделом проектной документации по сохранению объекта археологического наследия либо в соответствии с планом проведения спасательных археологических работ.

Для объектов культурного наследия, расположенных в границах проектирования, разработаны и утверждены границы и правовой режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения. В приказе об установлении границ территории объектов культурного наследия установлен правовой режим использования земель.

Градостроительное освоение земельных участков, являющихся смежными с земельным участком, на котором расположен объект капитального строительства, являющийся объектом культурного наследия, возможно при условии:

- разработки в составе проектной документации раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия или проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее - документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия);

- получения по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, заключения государственной историко-культурной экспертизы и представления его совместно с указанной документацией в Инспекцию на согласование;

- 	обеспечения реализации согласованной Инспекцией документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.

3.2. Положения о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Проект планировки территории предполагает снос всех объектов капитального строительства бывшего предприятия открытого акционерного общества «Костромаспирт-пром» на освободившейся территории планируется строительство малоэтажной жилой застройки. Проектом планировки предусмотрен снос разрушенных и недействующих объектов капитального строительства и объектов коммунального обслуживания (демонтаж скважины и башни).

Сохраняется существующий Объект культурного наследия регионального значения “Дом жилой Ознобихина Ф.М. (Третьякова И.П.), нач., посл. четв. XIX в.” ранее входивший в границы производственного предприятия. Зона размещения объекта – зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки. В соответствии с Картой требований к градостроительным регламентам в границах территорий  исторического поселения утвержденной Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 июля 2022 года № 1195 «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области».

В границах планирования предусмотрена зона размещения магазинов.

Для планируемых объектов жилой застройки и магазинов конфигурация и объемно-планировочные решения определяются на стадии рабочего проектирования объектов капитального строительства в соответствии с заключением уполномоченного органа в области охраны объектов культурного наследия. Основные показатели обеспеченности нормируемых элементов благоустройства территории принимаются в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Костромы.

Новых объектов производственного, общественно-делового, производственного и иного назначения проектом планировки территории не предусмотрено.

В границах проекта планировки территории расположены существующие объекты капитального строительства индивидуальные жилые дома, виды разрешенного использования которых не соответствуют градостроительному регламенту, предусмотренному Генеральным планом города Костромы.

3.3. Положения о характеристиках объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Подключение объектов капитального строительства проектируемой территории предусматривается к существующим источникам инженерного обеспечения в соответствии с полученными техническими условиями от инженерно-эксплуатационных организаций.

Существующие инженерные сети, попадающие в зону нового строительства, подлежат демонтажу и перекладке. Объем демонтируемых сетей определяется на стадии рабочего проектирования.

Вертикальная планировка. Организация поверхностного стока

Рельеф участка имеет уклон в юго-западном направлении, колебания отметок поверхности на площадке изменяются от 89,2 до 81,6 метров.

При выполнении планировочных работ почвенно-растительный слой, пригодный для последующего использования и озеленения, должен предварительно сниматься и складироваться.

В качестве плодородного слоя используется 100 % существующего почвенно-растительного слоя, срезаемый растительный слой укладывается в резерв, а после окончания работ используется для создания плодородного слоя при озеленении газонов. После снятия и обвалования растительного грунта происходит выравнивание территории, организация рельефа, затем устраивается корыто под проезды, тротуары, площадки.

Вся свободная от застройки территория, озеленяется путем устройств газонов.  Для освоения данной территории под капитальную застройку необходим следующий комплекс инженерных мероприятий:

- Организация поверхностного стока

- Отвод ливневых стоков в ливневую канализацию.

Сбор дождевых и талых вод осуществляется в пониженные участки местности по открытым лоткам проездов и по ливневой канализации закрытого типа. Для отвода поверхностных стоков непосредственно от зданий предусмотрена отмостка шириной 1 метр с уклонами от зданий. Преобразование существующего рельефа выполнено с учетом наименьших объемов земляных работ, наиболее рациональной посадки здания в высотном отношении, в увязке отвода атмосферных осадков по открытым лоткам вдоль бортовых камней проездов.

Вертикальная планировка по улицам и проездам решена с учетом водоотвода с прилегающих к ним дворовых территорий. Продольные уклоны городских улиц и проездов назначены в пределах требований СП.

Ливневая канализация

Для отвода воды поверхностных сточных вод, образующихся на территории твёрдых покрытий и газонов при выпадении атмосферных осадков, предусматривается их сбор в существующую ливневую канализацию закрытого типа. Ввиду сложившейся застройки часть территории обеспечена существующей сетью ливневой канализации. Существующие сети ливневой канализации проложены по улицам Нижняя Дебря и Лесная.

Получено подтверждение технической возможности подключения к сетям ливневой канализации от муниципального унитарного предприятия города Костромы “Костромагорводоканал”, письмо от 04 июля 2022 года № Исх.02.11/4711д.

Проектом предусмотрено подключение планируемых объектов капитального строительства в колодцы сетей ливневой канализации, по улице Лесная. Расчетный диаметр пропускной способности сетей ливневой канализации по улице Лесной 400 мм (планируемой застройки). Для очистки сточных вод возможна установка фильтр-патронов в каждом дожде-приёмном колодце “ФОПС”. Пропускная способность очистных сооружений и диаметры планируемых внутриплощадочных сетей определяются на стадии рабочего проектирования планируемых объектов капитального строительства.

Водоснабжение

Водопотребление, расчётные расходы и потребные напоры определены в соответствии со «Внутренний водопровод и канализация зданий» (СП 30.13330.2021), «Водоснабжение» (СП 31.13330.2012).

Получено подтверждение технической возможности подключения к сетям водоснабжения от муниципального унитарного предприятия города Костромы “Костромагорводоканал”, письмо от 13 июля 2022 года № Исх.02.11/5003 д.

Расходы воды на пожаротушение составляют:

- на наружное - 20 л/с;

- на внутреннее – согласно рабочей документации внутренних сетей водоснабжения.

На территории жилой застройки запроектирована система хозяйственно-питьевого водоснабжения -В1-.

Проектом предусмотрено подключение планируемых объектов капитального строительства в колодец сетей водопровода, по улице Нижняя Дебря.

Система наружного хозяйственно-питьевого, противопожарного водопровода -В1- обеспечивает вновь проектируемые дома и объекты инфраструктуры водой питьевого качества на хозяйственно-питьевые, душевые, противопожарные и производственные нужды.

Отбор воды на наружное пожаротушение должен быть не менее чем от двух гидрантов (СП 8.13130.2020 пункт 8.6) и по проекту предусмотрен от проектируемых пожарных гидрантов.

Пожарные гидранты устанавливаются на проектируемых кольцевых сетях водопровода Ø225мм.

Уличные сети Ø225мм приняты из полиэтиленовых напорных труб типа «С» питьевая по ГОСТ 18599-2001.

Глубина заложения труб 2,2-2,5 м от поверхности земли до низа трубы. На подключении к уличным сетям и на вводах в здания, для установки отключающей арматуры предусматриваются колодцы из сборных железобетонных элементов типового проекта 901-09-11.84.

Система водоотведения. Бытовая канализация

Получено подтверждение технической возможности подключения к сетям водоотведения от муниципального унитарного предприятия города Костромы “Костромагорводоканал”, письмо от 13 июля 2022 года № Исх.02.11/5003 д. Бытовые стоки от комплекса зданий и сооружений собираются в самотечные сети бытовой канализации –К1- и далее поступают в существующий канализационный коллектор по улице Лесная.

Газоснабжение

Основанием для разработки проекта планировки в части системы газоснабжения является схема расширения системы газоснабжения территории.

Разработка схемы газоснабжения вызвана:

- изменением потребления расходов газа в связи с новым строительством.

Наружные газопроводы.

Получено подтверждение технической возможности транспортировки природного газа от акционерного общества «Газпром газораспределение Кострома» от 04 июля 2022 года № ИС-15/2880.

Прокладка наружных газопроводов предусмотрена подземной в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы».

Газопроводы среднего давления прокладываются подземно.

Для строительства подземных газопроводов среднего давления полиэтиленовые трубы ПЭ100 ГАЗ SDR11 ГОСТ Р 50838.

Расчетный расход газа.

Расчетное газопотребление территории с учетом коэффициентов одновременности составляет – 267,0 м3/час.

Электроснабжение

Получено подтверждение технической возможности присоединения к электрическим сетям от Филиала публичного акционерного общества “Россети Центр” – “Костромаэнерго”, письмо от 21 июля 2022 года № МР1-КМ/29/3183.

Расчетная мощность микрорайона – 204 кВт.

Учет электроэнергии предусмотреть в проектируемых трансформаторных подстанциях с применением электрических счетчиков с GSM модемом.

Электроснабжение объектов предусматривается на напряжении 380/220В с системой заземления TN-C-S. Разделение PEN проводника выполняется на вводе в ВРУ зданий.

Уличное освещение выполняется светодиодными консольными светильниками FP 150 мощностью 100 Вт. На улицах предусматривается однорядная установка светильников. Управление освещением выполнить по каскадной схеме.

Теплоснабжение

Изменение теплоснабжения существующих объектов капитального строительства проектом не предусмотрено.

В представленном проекте по перспективному развитию застройки предусмотрено теплоснабжение планируемых объектов капитального строительства от индивидуальных газовых котлов.

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа города Костромы в отношении планируемой территории предусматриваются следующие мероприятия

Система водоотведения:

- по улицам Нижняя Дебря и Лесная (диаметр 1000 мм) проложены существующие коллекторы самотечных сетей водоотведения.

Система газоснабжения:

- по улице Нижняя Дебря проложен существующий распределительные газопроводы среднего давления (0,3 МПа).

Система ливневой канализации:

- по улицам Нижняя Дебря и Лесная проложены существующие сети ливневой канализации;

- между улицей Лесная и набережной реки Волга запланированы очистные сооружения дождевых стоков закрытого типа – главные очистные сооружения (ГОС № 5а), расположение планируемых очистных сооружений - за границами проекта планировки территории.

Система теплоснабжения:

- по улице Нижняя Дебря и внутри квартала проложены существующие сети теплоснабжения.

3.4. Положения о характеристиках объектов транспортной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Проектом планировки территории не предусмотрено изменение существующей транспортной схемы магистральных улиц города.

Существующее положение.

Доступ к территории проектирования осуществляется с существующих улиц, ограничивающих квартал территории в отношении, которой разрабатывается проект планировки территории:

– улица Нижняя Дебря - магистральная улица общегородского значения 3 класса. По ней осуществляется связь территории квартала с центральными кварталами города. Ширина дорожного полотна 14 метров, движение двухстороннее, четырех-полосное. Тротуары организованы с двух сторон шириной 2,25 метра.

- улица Лесная - улица местного значения, имеет двухстороннее движение по одной полосе в каждую сторону. Ширина проезжей части 9,4 метра, покрытие асфальтобетонное. Тротуар с двух сторон, шириной 1,5 и 2,25 метра.

- переулок Газетный - улица местного значения, имеет двухстороннее движение по одной полосе в каждую сторону. Ширина проезжей части 7 метров, покрытие асфальтобетонное. Тротуар организован, с одной стороны, шириной 2,25 метра.

Ширина внутриквартальных проездов – 3,5 метра.

Красные линии не установлены.

Проектное положение.

Проектом планировки территории устанавливаются красные линии по периметру существующего квартала.

Красные линий установлены с учетом существующих границ земельных участков:

- улица Нижняя Дебря, ширина – 35 метров;

- переулок Газетный ширина – 10 метров;

По улице Лесной красная линия устанавливается со стороны застройки – от устанавливаемой красной линии до парапета набережной 30 метров.

Общественный транспорт.

Общественный транспорт на данной территории развит. Маршруты общественного транспорта проходят по магистральной улице общегородского значения 3 класса – улице Нижняя Дебря. По границе проектируемой территории оборудован остановочный пункт.

Автомобильные стоянки.

Личный транспорт жителей микрорайона размещается на открытых автостоянках, расположенных внутри дворовой территории в границах отведенного земельного участка.

Внутри дворовых пространств парковки располагаются на нормативном расстоянии от жилых домов.

Расчет обеспеченности стоянками для парковки автомобилей при общественных объектах производится в соответствии с пунктом 5.9 Местных нормативов градостроительного проектирования.

Для проектируемых жилых домов расчетное количество машино-мест будет определено на стадии рабочего проектирования в границах отведенного земельного участка в соответствии с пунктом 5.7 Местных нормативов градостроительного проектирования города Костромы.

3.5. Положения о характеристиках объектов социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Рассматриваемая территория представляет собой микрорайон со сложившейся жилой и общественно-деловой застройкой.

Существующие объекты розничной торговли в границах рассматриваемого квартала отсутствуют. Проектом планировки территории предложено разместить в границах проектирования объекты торговли – магазины. Учреждений повседневного использования и социально-бытового обслуживания населения (магазины, аптеки, и прочее) расположены в смежных кварталах и приближены к потребителю по радиусу их доступности (до 0,5 км).

Общее расчетное число детей, посещающих учреждения образования, составит:

- для объекта детского дошкольного образования - 28 мест;

- для объекта начального и среднего общего образования - 37 мест.

На основании письма от комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью от 03 августа 2022 года № обр-01-36-274/22 за территорией проектирования закреплена за муниципальным общеобразовательным учреждением - средняя общеобразовательная школа № 5. При комплектовании первых классов учащиеся, подлежащие приему в первый класс и проживающие на закрепленной за вышеуказанным общеобразовательным учреждением территории, будут зачислены в первый класс учреждения.

Обучающиеся 2-11 классов, будут зачислены в муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 5, при наличии свободных мест в соответствующих классах учреждения. При отсутствии свободных мест в вышеуказанном учреждении, учащимся будут предоставлены места в общеобразовательных учреждениях города Костромы для продолжения обучения.

Ближайшие объекты начального и среднего общего образования расположены по адресу:

- Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Юношеская, 35 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5, расположена на расстоянии 450 метров;

- Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Лагерная, 13, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – Гимназия № 1, расположена на расстоянии 500-600 метров.

Ближайшие объекты детского дошкольного образования расположены по адресу:

- Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Осыпная, 15а муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение – детский сад № 42, расположен на расстоянии 500 метров;

- Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Лагерная, 8 муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение – детский сад № 16, расположен на расстоянии 700 метров;

- Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, бульвар Петрковский 24А муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение – детский сад № 15, расположен на расстоянии 550 метров.

Учреждениями периодического, эпизодического и уникального назначения население будет пользоваться в центральных районах города.

Расчёт учреждений обслуживания по проекту планировки территории

Таблица 3

| № | Наименование | По норме на 1 тысячу человек | Требуется по нормативу | Существующее состояние | Принято по проекту планировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект детского дошкольного образования | 60-71 мест на 1000 человек земельный участок — 35 м2 (свыше 100 мест) | 28 | Имеется в радиусе доступности 500-700 метров | - |
| 2 | Объект начального и среднего общего образования | 93 места на 1000 человек; земельный участок — 50 м2 (до 400- мест) | 37 | Имеется в радиусе доступности 450-600 метров | - |
| 3 | Аптечный пункт | По радиусу обслуживания 500 метров или на 1 тыс. человек. 4 объекта | По радиусу обслуживания -1 объект | Имеется в радиусе доступности 500 метров | - |
| 4 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 70-80 м2 общ. площади на 1000 жителей | 48 | Имеется в радиусе доступности 500 метров | - |
| 5 | Помещения для досуга и любительской деятельности | 50-60м2 общ. площади на 1000 жителей | 36 | Имеется в радиусе доступности 800 метров | - |
| 6 | Продовольственный магазин | По радиусу обслуживания 500 метров | 1 объект | Имеется в радиусе доступности 250 метров | Новое строительство |
| 7 | Магазины кулинарии | По радиусу обслуживания 500 метров | 1 объект | Имеется в радиусе доступности 550 метров | - |
| 8 | Магазин непродовольственных товаров | По радиусу обслуживания 500 метров | 1 объект | Имеется в радиусе доступности 250 метров | Новое строительство |
| 9 | Предприятия общественного питания | По радиусу обслуживания 500 метров | 1 объект | Имеется в радиусе доступности 250 метров | - |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | По радиусу обслуживания 500 метров | 1 объект | Имеется в радиусе доступности 500 метров | - |
| 11 | Отделение связи | 1 объект | 1 объект | Имеется в радиусе доступности 900 метров | - |
| 12 | Отделение банка | операционная касса | 1 объект | Имеется в радиусе доступности 500 метров | - |
| 13 | Опорный пункт охраны порядка | 1 объект на жилую группу | 1 объект | Имеется в радиусе доступности 500 метров | - |
| 14 | Медицинские организации, оказывающие амбулаторную медицинскую помощь | По заданию на проектирование | 1 объект | Имеется в радиусе доступности 500 метров | - |

4. Положения о характеристиках зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения

В соответствии с Генеральным планом города Костромы в границах проектирования не предусмотрено размещение объектов федерального, регионального и местного значения.

4.1. Положения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов

Проектом планировки не предусмотрено размещение объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, в связи с этим в графической и текстовой части проекта планировки территории данные объекты не отображены.

4.2.  Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения

Обеспеченность планируемой территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры сохраняется.

Территория представляет собой квартал со сложившейся общественно-деловой и жилой застройкой.

Ближайшие объекты начального и среднего общего образования расположены по адресу:

- Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Юношеская, 35 – муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5, расположена на расстоянии 450 метров;

- Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Лагерная, 13, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – Гимназия № 1, расположена на расстоянии 500-600 метров.

Ближайшие объекты детского дошкольного образования расположены по адресу:

- Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Осыпная, 15а муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение – детский сад № 42, расположен на расстоянии 500 метров;

- Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Лагерная, 8 муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение – детский сад № 16, расположен на расстоянии 700 метров;

- Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, бульвар Петрковский 24А муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение – детский сад № 15, расположен на расстоянии 550 метров.

Существующими объектами транспортной и инженерной инфраструктуры планируемая территория обеспечена, изменения проектом планировки территории не предусмотрены. Маршруты общественного транспорта проходят по улице Нижняя Дебря. Радиус доступности остановки общественного транспорта не превышает 350 метров.

Глава II. Положения об очередности планируемого развития территории

Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Первым этапом (до 2025 года) планируется:

- возведение планируемой малоэтажной жилой застройки. Проведение подготовки земельных участков к строительству с выполнение мероприятий по вертикальной планировке и инженерной подготовке территории.

На этапе возведения застройки планомерно и в соответствии с рабочей документацией будет осуществляться прокладка новых сетей энергоресурсов.

Вторым этапом (до 2030 года) планируется:

- строительство магазинов;

- проведение мероприятий по благоустройству территории.

На этапе возведения застройки планомерно и в соответствии с рабочей документацией будет осуществляться прокладка новых сетей энергоресурсов.