Состав текстовой части проекта межевания территории.

- Текстовая часть

Глава 1. Общие положения, исходные данные;

Глава 2. Анализ существующего использования территории;

Глава 2.1. Существующее положение;

Глава 2.2. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия при ведении градостроительной деятельности или иных целей, не связанных со строительством в границах рассматриваемой территории;

Глава 3. Проектные решения;

Глава 3.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;

Глава 3.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

Глава 1. Общие положения, исходные данные

Проектная документация выполнена в соответствии со следующей нормативной базой:

- Земельный кодекс Российской Федерации.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной          регистрации недвижимости».

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический          регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 4 апреля 2023 года № 839 «Об утверждении перечня исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации».

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 июля 2022 года № 1195 «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области».

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89.

- Решение Думы города Костромы от 18 декабря 2008 года № 212            «Об утверждении Генерального плана города Костромы».

- Постановление Администрации города Костромы от 28 июня 2021 года № 1130 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Костромы».

- Постановление Администрации города Костромы от 28 июня 2021 года № 1129 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования города Костромы».

Проектная документация разработана на основании постановления Администрации города Костромы от 5 декабря 2018 года № 2649 «О подготовке документации по планировке территории, ограниченной улицами улицей Санаторной, проездом Ольховым 1-м, улицей Ольховой, проездом Ольховым 2-м».

Исходные данные для проектирования:

- кадастровый план территории, представленный филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Костромской области;

- при разработке проекта планировки территории использованы материалы топографической съемки М 1:500.

Координаты проекта межевания территории выполнены в системе МСК-44, введенной в действие с 27 апреля 2014 года приказом Управления Росреестра по                     Костромской области № П/56 от 11 марта 2014 года.

Разработка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков.

Глава 2. Анализ существующего использования территории

Глава 2.1. Существующее положение

В соответствии с Генеральным планом города Костромы планируемая территория расположена в функциональной зоне Ж-1 –малоэтажной, индивидуальной жилой застройки.

Территория разработки проекта межевания расположена на землях населенных пунктов города Костромы, в кадастровом квартале 44:27:080431.

При подготовке проекта межевания территории был проведен анализ существующих границ земельных участков, их правовой статус и корректность установленных границ.

На рассматриваемой территории по данным государственного кадастра недвижимости учтено 13 земельных участков. Сведения о земельных участках представлены в Материалах по обоснования проекта межевания территории, Том 2. Часть 2.1, Лист 4 – Ведомость земельных участков.

Глава 2.2. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия при ведении градостроительной деятельности или иных целей, не связанных со строительством в границах рассматриваемой территории

Планируемая территория входит в перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 4 апреля 2023 года № 839 «Об утверждении перечня исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации».

Планируемая территория располагается:

- за границей территории исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 июля 2022 года № 1195 «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области»;

- вне границ зон охраны объектов культурного наследия в соответствии со схемой границ территорий с особыми условиями использования территории Правил землепользования и застройки и города Костромы;

- защитные зоны объектов культурного наследия на разрабатываемую территорию не распространяются.

На территории, отведенной под разработку проекта планировки, объекты культурного наследия, зарегистрированные в Едином Государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия (в том числе археологического), отсутствуют.

В соответствии с частью 4 статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года          № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от                         29 декабря 2020 года № 468-ФЗ) в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 данного Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Глава 3. Проектные решения

Определение местоположения границ образуемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и иными требованиями к образуемым земельным участкам, установленными федеральным законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

Образование земельных участков осуществляется из земель, государственная собственность на которые не разграничена, земельных участков, находящихся в федеральной собственности и земельных участков, принадлежащих физическим и юридическим лицам на иных видах прав, установленных законодательством Российской Федерации.

Проектом межевания территории определена площадь и границы земельных участков, определены границы территорий общего пользования в границах красных линий.

Проектом межевания территории установлены красные линии по периметру застройки. Красные линии определены по сложившимся границам земельных участков. Улица Санаторная, проезд Ольховый 1-й, улица Ольховая, проезд Ольховый 2-й являются улицами местного значения. Для определения сложившихся границ участков были выполнены инженерно-геодезические изыскания, на основании которых возможно установить максимальную ширину красных линий по ограждениям земельных участков:

- улица Санаторная – 32,5 метра;

- проезд Ольховый 2-й - 17 метров;

- улица Ольховая - 19 метров;

- проезд Ольховый 1-й - 13 метров.

Для улиц местного значения установлены минимальные расчетные параметры ширины – 15 метров (в соответствии с пунктом 5.8 Местных нормативов градостроительного проектирования города Костромы). Ширина проезда Ольхового 1-ого - 13 метров, меньше минимальной расчетной ширины. Проезд Ольховый 1-й является подъездом к шести индивидуальным жилым домам. Для сквозного проезда транзитного транспорта проезд Ольховый 1-й не используется. Основными транспортными связями рассматриваемого квартала с прилегающими территориями и выездами на магистральные улицы общегородского значения являются улицы Тенистая, Дубравная и Санаторная, а проезды Ольховый 1-й и Ольховый 2-й выполняют функцию второстепенных проездов. Интенсивность движения по проезду Ольховому 1-му меньше нормативной по данной категории улицы.

Устанавливаемая ширина в красных линиях по проезду Ольховый 1-й позволяет проложить дорожное полотно шириной 6 метров по одной полосе в прямом и обратном направлении движения и организовать тротуары с двух сторон по 1,5 метра.

Рассматриваемый квартал застроен, объекты капитального строительства подключены к центральным инженерным сетям, проходящим по периметру квартала. При определении красных линий центральные инженерные сети располагаются в границах территории общего пользования, прокладка новых или транзитных сетей инженерного обеспечения не запланирована.

Устанавливаемая ширина красных линий улиц и проездов по периметру квартала не повлияет на интенсивность движения автомобильного транспорта и эксплуатацию существующих инженерных сетей.

Проектом межевания территории предусмотрены линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3 метра.

В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации текстовая часть проекта межевания территории включает в себя вид разрешенного использования образуемых участков в соответствии с проектом планировки территории. Проект планировки территории в границах, образуемых в соответствии с настоящим проектом межевания территории земельных участков, отсутствует.

Глава 3.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков и их частях представлены в таблице 4.

Установление красных линий повлечет увеличение площадей сформированных земельных участков до красных линий, с целью исключения вклинивания, вкрапливания границ и чересполосицы. Размеры образуемых земельных участков не превышают максимально допустимые предельные параметры – 0,15 га.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, способы их образования представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Условный номер земельного участка | Площадь земельного участка, м2 | Способ образования земельного участка | Адрес (местоположение) земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗУ 1 | 1174 | образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 44:27:080431:17 и земель, государственная собственность на которые не разграничена площадью 263 м2 с целью исключения чересполосицы между красной линией и границей исходного земельного участка | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ольховая, 8 |
| 2 | ЗУ 2 | 981 | образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 44:27:080431:4 и земель, государственная собственность на которые не разграничена площадью 119 м2 с целью исключения чересполосицы между красной линией и границей исходного земельного участка | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ольховая, 10/2 |
| 3 | ЗУ 3 | 1076 | образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 44:27:080431:23 и земель, государственная собственность на которые не разграничена площадью 176 м2 с целью исключения чересполосицы между красной линией и границей исходного земельного участка | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Ольховый 1-й, 3 |
| 4 | ЗУ 4 | 965 | образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 44:27:080431:25 и земель, государственная собственность на которые не разграничена площадью 66 м2 с целью исключения чересполосицы между красной линией и границей исходного земельного участка | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Ольховый 2-й, 4 |
| 5 | ЗУ 5 | 1077 | образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 44:27:080431:9 и земель, государственная собственность на которые не разграничена площадью 177 м2 с целью исключения чересполосицы между красной линией и границей исходного земельного участка | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Ольховый 1-й, 5 |
| 6 | ЗУ 6 | 971 | образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 44:27:080431:12 и земель, государственная собственность на которые не разграничена площадью 71 м2 с целью исключения чересполосицы между красной линией и границей исходного земельного участка | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Ольховый 2-й, 6 |
| 7 | ЗУ 7 | 705 | образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 44:27:080431:124 и земель, государственная собственность на которые не разграничена площадью 7118 м2 с целью исключения чересполосицы между красной линией и границей исходного земельного участка | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Санаторная, 29/7 |
| 8 | ЗУ 8 | 748 | образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 44:27:080431:28 и земель, государственная собственность на которые не разграничена площадью 219 м2 с целью исключения чересполосицы между красной линией и границей исходного земельного участка | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Санаторная, 29/7 |
| 9 | ЗУ 10 | 966 | образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 44:27:080431:13 и земель, государственная собственность на которые не разграничена площадью 66 м2 с целью исключения чересполосицы между красной линией и границей исходного земельного участка | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Ольховый 2-й, 8 |
| 10 | ЗУ 11 | 986 | образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 44:27:080431:14 и земель, государственная собственность на которые не разграничена площадью 86 м2 с целью исключения чересполосицы между красной линией и границей исходного земельного участка | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Ольховый 2-й, 10 |
| 11 | ЗУ 12 | 792 | образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 44:27:080431:16 и земель, государственная собственность на которые не разграничена площадью 91 м2 с целью исключения чересполосицы между красной линией и границей исходного земельного участка | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Санаторная, 33 |
| 12 | ЗУ 13 | 905 | образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 44:27:080431:34 и земель, государственная собственность на которые не разграничена площадью 209 м2 с целью исключения чересполосицы между красной линией и границей исходного земельного участка | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Санаторная, 35/12 |

Примечание:

В соответствии с пунктом 4 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации образование земельных участков допускается при наличии в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей исходных земельных участков.

Глава 3.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Доступ к земельным участкам осуществляется с территории общего пользования предназначенной для организации улично-дорожной сети.

Перечень и сведения о площади земельных участков

Таблица 2

| № п/п | Условный номер земельного участка | Площадь земельного участка, м2 | Способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗУ 9 | 91 | образован из земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| 2 | ЗУ 14 | 1571 | образован из земель, государственная собственность на которые не разграничена |

Для образуемых земельных участков проектом межевания территории определены части земельных участков в границах охранных зон инженерных сетей канализации и газопровода.

Таблица 3

| № п/п | Условный кадастровый номер части земельного участка | Площадь части земельного участка, м2 | Адрес (местоположение земельного участка) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗУ5/чзу1 | 166 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Ольховый 1-й, 5 |
| 3 | ЗУ7/чзу1 | 115 | Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Санаторная, 29/7 |

Сведения об образуемых земельных участках и их частях

Таблица 4

| Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение земельного участка :ЗУ1 |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н1 | 287314.16 | 1213358.78 |
| н2 | 287334.39 | 1213334.05 |
| н3 | 287361.70 | 1213356.44 |
| н4 | 287343.79 | 1213382.99 |
| н1 | 287314.16 | 1213358.78 |
| Обозначение земельного участка :ЗУ2 |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| н4 | 287343.79 | 1213382.99 |
| н5 | 287332.87 | 1213399.17 |
| н6 | 287309.33 | 1213400.15 |
| н7 | 287307.14 | 1213367.37 |
| н1 | 287314.16 | 1213358.78 |
| н4 | 287343.79 | 1213382.99 |
| Обозначение земельного участка :ЗУ3 |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н1 | 287314.16 | 1213358.78 |
| н7 | 287307.14 | 1213367.37 |
| н8 | 287287.80 | 1213351.55 |
| н9 | 287315.06 | 1213318.21 |
| н2 | 287334.39 | 1213334.05 |
| н1 | 287314.16 | 1213358.78 |
| Обозначение земельного участка :ЗУ4 |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н6 | 287309.33 | 1213400.15 |
| н10 | 287287.49 | 1213401.06 |
| н11 | 287282.73 | 1213357.71 |
| н8 | 287287.80 | 1213351.55 |
| н7 | 287307.14 | 1213367.37 |
| н6 | 287309.33 | 1213400.15 |
| Обозначение земельного участка :ЗУ5 |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н12 | 287295.73 | 1213302.36 |
| н9 | 287315.06 | 1213318.21 |
| н8 | 287287.80 | 1213351.55 |
| н13 | 287268.44 | 1213335.72 |
| н12 | 287295.73 | 1213302.36 |
| Обозначение земельного участка :ЗУ5/чзу1 |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н9 | 287315.06 | 1213318.21 |
| н37 | 287313.18 | 1213320.50 |
| н38 | 287307.20 | 1213317.20 |
| н39 | 287298.53 | 1213320.63 |
| н40 | 287293.31 | 1213316.24 |
| н41 | 287301.27 | 1213313.09 |
| н42 | 287292.35 | 1213306.49 |
| н12 | 287295.73 | 1213302.36 |
| н9 | 287315.06 | 1213318.21 |
| Обозначение земельного участка :ЗУ6 |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н11 | 287282.73 | 1213357.71 |
| н10 | 287287.49 | 1213401.06 |
| н14 | 287263.70 | 1213402.05 |
| н15 | 287261.91 | 1213358.58 |
| н11 | 287282.73 | 1213357.71 |
| Обозначение земельного участка :ЗУ7 |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н12 | 287295.73 | 1213302.36 |
| н13 | 287268.44 | 1213335.72 |
| н16 | 287256.01 | 1213325.56 |
| н17 | 287282.84 | 1213291.80 |
| н12 | 287295.73 | 1213302.36 |
| Обозначение земельного участка :ЗУ7/чзу1 |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| н12 | 287295.73 | 1213302.36 |
| н42 | 287292.35 | 1213306.49 |
| н43 | 287285.85 | 1213301.60 |
| н44 | 287282.15 | 1213306.23 |
| н45 | 287277.46 | 1213302.49 |
| н46 | 287284.68 | 1213293.31 |
| н12 | 287295.73 | 1213302.36 |
| Обозначение земельного участка :ЗУ8 |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н18 | 287242.38 | 1213314.41 |
| н19 | 287269.64 | 1213280.98 |
| н17 | 287282.84 | 1213291.80 |
| н16 | 287256.01 | 1213325.56 |
| н20 | 287244.40 | 1213316.07 |
| н18 | 287242.38 | 1213314.41 |
| Обозначение земельного участка :ЗУ9 |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н29 | 287220.09 | 1213341.74 |
| н18 | 287242.38 | 1213314.41 |
| н20 | 287244.40 | 1213316.07 |
| н23 | 287221.96 | 1213343.43 |
| н29 | 287220.09 | 1213341.74 |
| Обозначение земельного участка :ЗУ10 |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н14 | 287263.70 | 1213402.05 |
| н24 | 287241.52 | 1213402.97 |
| н25 | 287239.71 | 1213359.50 |
| н15 | 287261.91 | 1213358.58 |
| н14 | 287263.70 | 1213402.05 |
| Обозначение земельного участка :ЗУ11 |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н24 | 287241.52 | 1213402.97 |
| н26 | 287213.28 | 1213404.14 |
| н27 | 287210.29 | 1213381.13 |
| н25 | 287239.71 | 1213359.50 |
| н24 | 287241.52 | 1213402.97 |
| Обозначение земельного участка :ЗУ12 |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н25 | 287239.71 | 1213359.50 |
| н27 | 287210.29 | 1213381.13 |
| н28 | 287196.79 | 1213370.32 |
| н29 | 287220.09 | 1213341.74 |
| н25 | 287239.71 | 1213359.50 |
| Обозначение земельного участка :ЗУ13 |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н26 | 287213.28 | 1213404.14 |
| н30 | 287175.21 | 1213405.72 |
| н31 | 287172.37 | 1213400.26 |
| н28 | 287196.79 | 1213370.32 |
| н27 | 287210.29 | 1213381.13 |
| н26 | 287213.28 | 1213404.14 |
| Обозначение земельного участка :ЗУ14 |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н3 | 287361.70 | 1213356.44 |
| н2 | 287334.39 | 1213334.05 |
| н9 | 287315.06 | 1213318.21 |
| н12 | 287295.73 | 1213302.36 |
| н17 | 287282.84 | 1213291.80 |
| н19 | 287269.64 | 1213280.98 |
| н32 | 287275.61 | 1213269.07 |
| н33 | 287307.05 | 1213294.83 |
| н34 | 287322.60 | 12133075.80 |
| н35 | 287341.63 | 1213323.17 |
| н36 | 287370.47 | 1213346.82 |
| н3 | 287361.70 | 1213356.44 |
| Координаты границы территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н3 | 287361.70 | 1213356.44 |
| н2 | 287334.39 | 1213334.05 |
| н9 | 287315.06 | 1213318.21 |
| н12 | 287295.73 | 1213302.36 |
| н17 | 287282.84 | 1213291.80 |
| н19 | 287269.64 | 1213280.98 |
| н18 | 287242.38 | 1213314.41 |
| н28 | 287196.79 | 1213370.32 |
| н31 | 287172.37 | 1213400.26 |
| н30 | 287175.21 | 1213405.72 |
| н26 | 287213.28 | 1213404.14 |
| н24 | 287241.52 | 1213402.97 |
| н14 | 287263.70 | 1213402.05 |
| н10 | 287287.49 | 1213401.06 |
| н6 | 287309.33 | 1213400.15 |
| н5 | 287332.87 | 1213399.17 |
| н4 | 287343.79 | 1213382.99 |
| н3 | 287361.70 | 1213356.44 |