ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ,

В ГРАНИЦАХ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ

ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА КОСТРОМЫ ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦАМИ НОВЫЙ БЫТ, РАБОЧЕЙ 7-Й, РАБОЧЕЙ 11-Й, ПО ГРАНИЦАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ  44:27:040328:6, 44:27:040328:24

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ,

В ГРАНИЦАХ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ

ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА КОСТРОМЫ ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦАМИ НОВЫЙ БЫТ, РАБОЧЕЙ 7-Й, РАБОЧЕЙ 11-Й, ПО ГРАНИЦАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ  44:27:040328:6, 44:27:040328:24

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию.

Директор ООО предприятие «Коллеги»						Капралов М.Ю.

Часть 2.2 – пояснительная записка

- Исходные данные;

- Анализ существующего использования планируемой территории;

- Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

- Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов;

- Обоснование соответствия планируемых параметров, расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения;

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения;

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения;

- Перечень мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне;

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды;

- Обоснование очередности планируемого развития территории.

      - Исходные данные

Проект планировки территории, в границах комплексного развития территории жилой застройки города Костромы, ограниченной улицами Новый Быт, Рабочей 7-й, Рабочей 11-й, по границам земельных участков с кадастровыми номерами 44:27:040328:6, 44:27:040328:24, с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории (далее – документация по планировке территории).

Проект разработан на основании постановления Администрации города Костромы от 5 августа 2022 года № 1530 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 24 января 2025 года № 58, от 16 мая 2025 года № 940).  «О принятии решения о комплексном развитии территории жилой застройки города Костромы, ограниченной улицами Новый Быт, Рабочей 7-й, Рабочей 11-й, по границам земельных участков с кадастровыми номерами 44:27:040328:6, 44:27:040328:24».

Проектная документация выполнена в соответствии со следующей нормативной базой:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Земельный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной          регистрации недвижимости».

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический          регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от                             4 апреля 2023 года № 839 «Об утверждении перечня исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации».

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 июля 2022 года № 1195 «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области».

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89.

- Постановление Администрации Костромской области от                                1 октября 2010 года № 344-а «Об утверждении региональных нормативов градостроительного        проектирования Костромской области».

- Решение Думы города Костромы от 18 декабря 2008 года № 212                «Об утверждении Генерального плана города Костромы».

- Постановление Администрации города Костромы от 28 июня 2021 года     № 1130 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Костромы».

- Постановление Администрации города Костромы от 28 июня 2021 года       № 1129 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования города Костромы».

Исходные данные для проектирования:

- кадастровый план территории, представленный филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Костромской области;

- топографические изыскания, выполненные для ДПТ ООО «Геостройизыскания»

- при разработке проекта планировки территории использованы материалы топографической съемки М 1:500.

Комплексное развитие территории жилой застройки  осуществляется в отношении застроенной территории  в границах  которой расположены  многоквартирные жилые дома , с истекшим сроком эксплуатации не подлежащие реконструкции и которые не соотвествуют критериям , установленными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации

2. Анализ существующего использования планируемой территории

Территория комплексного развития территории жилой застройки расположена в границах квартала жилой застройки. Квартал ограничен:

- с севера- запада улицей 9-я Рабочая;

- с севера - востока улицей 11-я Рабочая;

- с юго-востока улицей 7-я Рабочая;

- с юго-запада улицей Новый Быт.

В границах комплексного развития расположены объекты капитального строительства:

- существующие многоквартирные дома, подлежащими сносу, в соответствии с решением по комплексному развитию территории жилой застройки;

Таблица 1

| № п/п | Наименование территории | Площадь, га | Соотношение площади, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего в границах комплексного развития территории | 2,48 | 100 |
| 2. | Земельные участки, зарегистрированные в ЕГРН | 1,97 | 78,5 |
| 3. | Земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности В том числе: - улицы, дороги, проезды; - озеленение | 0,54 0,06 0,43 | 21,5 |

2.1. Состояние объектов капитального строительства существующей застройки

Существующая застройка представлена многоквартирными домами 1958-59  года постройки, а именно  кирпичные двухэтажные дома с деревянными перекрытиями по типовым проектам. Расчетный эксплуатационный период таких домов — 60 лет. По истечении этого срока они требуют капитального ремонта с заменой всех инженерных систем или сноса. Обветшавшая отделка домов, многочисленные трещины в ограждающих стенах, низкое качество входных групп, расположенных ниже прилегающей отметки земли и отсутствие благоустроенных подходов и подъездов. Наличие неиспользуемых и неорганизованных территорий, отсутствие четких границ частных и общественных пространств. Запутанная система проездов и отсутствие навигации. Неорганизованная парковка во дворах. Не рациональное использование территории частично занятой под деревянные ветхие прочие строения.

2.2. Природно-климатические условия

Проект планировки разработан для следующих геолого-климатических условий:

- II климатический район, подрайон II В;

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки –

31 0С;

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодных суток - 35 0С;

- полная расчетная нагрузка от снегового покрова для IV района - 240 кг/м2;

- нормативный скоростной напор ветра для I района – 23 кгс/м2;

- коэффициенты перегрузки и динамичности приняты по СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия».

В течении всего года на территории города Костромы преобладают южные, юго-западные ветра (декабрь-февраль), северо-западные и северные ветра (июнь-август). Максимальная из средних скоростей ветра за январь – 5,8 м/с. Максимальная из средних скоростей ветра за июль - 4,2 м/с.

2.3. Зоны с особыми условиями использования территории

Планируемая территория входит в перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 4 апреля 2023 года № 839 «Об утверждении перечня исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации».

Планируемая территория располагается:

- за границей территории исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 июля 2022 года № 1195 «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области»;

- вне зон охраны памятников истории и культуры города Костромы, утвержденных постановлением главы администрации Костромской области № 837 от 19 декабря 1997 года;

- вне границ зон охраны объектов культурного наследия в соответствии со схемой границ территорий с особыми условиями использования территории Правил землепользования и застройки и города Костромы;

- защитные зоны объектов культурного наследия на разрабатываемую территорию не распространяются.

На территории, отведенной под разработку проекта планировки, объекты культурного наследия, зарегистрированные в Едином Государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия (в том числе археологического), отсутствуют.

В соответствии с частью 4 статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года          № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 данного Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Планировочная система застраиваемой территории обусловлена:

- расположением существующей застройки, а также транзитных коллекторов сетей инженерного обеспечения, проходящих по территории;

- существующими транспортными связями с прилегающей территориями общего пользования.

- расположением всей территории в зоне подтопления с глубиной стояния грунтовых вод до 2 метров.

Территория имеет ряд ограничений по использованию, в границах проектируемой территории расположены:

- охранные зоны инженерных сетей (канализация, газопровод среднего давления, тепловые сети, слаботочные сети, электросети);

Разрабатываемая территория полностью расположена в границах зон с особыми условиями использования территорий:

- зона с особыми условиями использования территорий с условным номером 44:00-6.583 «Третья подзона приаэродромной территории аэродрома Кострома (Сокеркино)»;

- зона с особыми условиями использования территорий с условным номером 44:00-6.584 «Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Кострома (Сокеркино)»;

- зона с особыми условиями использования территорий с условным номером 44:00-6.585 «Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Кострома (Сокеркино)»;

- зона с особыми условиями использования территорий с условным номером 44:00-6.587 «Приаэродромная территория аэродрома Кострома (Сокеркино)»;

- зона с особыми условиями использования территорий с условным номером 44:00-6.593 «Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Кострома (Сокеркино)».

- охранная зона объекта: «КЛ0,4кВТП464, ул.6-я Рабочая МКЖД ИПКуз К-1 (КЛ 0,4 кВ ТП 464 сек.1 - ул. 6-я Рабочая, кадастровый номер земельного участка 44:27:040330:164)», расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома (реестровый номер 44:27-6.6635);

- охранная зона объекта: «КЛ0,4кВТП464 ул. 6-я Рабочая МКЖД ИП Куз К-2 (КЛ 0,4 кВ ТП 464 сек.2 - ул. 6-я Рабочая, кадастровый номер земельного участка 44:27:040330:164)», расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома (реестровый номер 44:27-6.6664);

- охранная зона объекта газоснабжения «Сооружение-подземный газопровод низкого давления к жилым домам № 16, 32 по Новому быту, № 31 по 3-й Рабочей, № 18, 20, 22 по 5-й Рабочей, № 21, 23 по 8-й Рабочей, № 22 по 9-й Рабочей, № 35, 37, 39, 45, 47 по 7-й Рабочей, инв. № 390с, л 1Л» (реестровый номер 44:27-6.442);

- зона с особыми условиями использования территории Р-н ВЛ 0,4кВ ТП464 1720м (ВЛ-0,4кВ ТП464, ул. 8-я Рабочая / Новый Быт), расположенная на территории Костромской области, Костромского района, г. Кострома (реестровый номер 44:27-6.2854);

- 3 пояс зоны санитарной охраны водозаборов поверхностных вод правобережных водозаборных сооружений (Димитровские очистные сооружения водопровода), расположенных: г. Кострома, ул. Коминтерна, д. 90, стр.2, и Левобережных водозаборных сооружений (насосно-фильтровальной станции), расположенной: г. Кострома, ул. 1 Мая, 2а (реестровый номер 44:00-6.826).

- Санитарно-защитная зона мебельной фабрики ИП «Госович», расчетная от участка с кадастровым номером 44:27:040328:6. В восточном направлении – 16 м, в южном и северном направлениях – 34 м. в западном направлении – 30 м. от территории предприятия.

В границах разработки проекта планировки территории отсутствуют границы земель особо охраняемых территорий и границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

- Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

В соответствии с Генеральным планом города Костромы, в границах комплексного развития территории размещены следующие функциональные зоны:

- зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный).

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Костромы, в границах комплексного развития территории размещены следующие территориальные зоны:

- зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный).

В границах существующего элемента планировочной структуры Правилами землепользования и застройки города Костромы установлены следующие территориальные зоны:

- зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный).

Комплексное развитие застроенной территории планируется за счет сноса многоквартирных домов, не удовлетворяющих современным требованиям комфортного проживания и строительства новой среднеэтажной жилой застройки. Взамен недостаточно благоустроенного фонда жилых двухэтажных домов, сформирована многоэтажная застройка полузамкнутых дворов с благоустроенной территорией.

Проектом планировки территории в границах комплексного развития территории предусматривается формирование зон планируемого размещения объектов среднеэтажной жилой застройки.

В границах проекта планировки территории определены зоны:

- среднеэтажной жилой застройки;

- коммунального обслуживания;

- территория общего пользования.

Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства устанавливаются проектом планировки на основании функционального зонирования территории, предусмотренной Генеральным планом города Костромы и в соответствии с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предусмотренными Правилами землепользования и застройки города Костромы для соответствующей территориальной зоны.

Проектом планировки территории предусмотрено строительство четырех среднеэтажных многоквартирных домов взамен многоквартирных домов, подлежащих сносу, включенных в решение по комплексному развитию территории жилой застройки.

Предельные параметры разрешенного строительства каждого планируемого объекта капитального строительства определены в соответствии с предельными параметрами, установленными Приложением 3 к постановлению Администрации города Костромы от 5 августа 2022 года № 1530 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 24 января 2025 года № 58, от 16 мая 2025 года № 940).  «О принятии решения о комплексном развитии территории жилой застройки города Костромы, ограниченной улицами Новый Быт, Рабочей 7-й, Рабочей 11-й, по границам земельных участков с кадастровыми номерами 44:27:040328:6, 44:27:040328:24».

Объемно-планировочные решения многоквартирных домов определяются на стадии рабочего проектирования в соответствии с организацией транспортного доступа к земельному участку строительства, с возможностью проектирования глухих торцов проектируемых домов при условии соблюдения норм инсоляции и пожарной безопасности планируемой и существующей застройки.

На момент подготовки рабочей документации на планируемые многоквартирные дома в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования в границах отведенного земельного участка предусматриваются элементы дворового благоустройства, площадью, достаточной для конкретного дома, исходя из расчетной численности жителей.

С целью создания на территории жилой застройки при комплексном развитии территории комфортной, безопасной, удобной и привлекательной городской среды на стадии рабочего проектирования предусматриваются:

- система кругового проезда вокруг многоквартирных домов;

- организация парковочных мест;

- озеленений дворовых пространств (посадка газона, кустарников);

- организация входных групп;

- организация пешеходных связей дворовых территорий;

- устройство площадок: отдыха взрослого населения; игр детей младшего и дошкольного возраста; занятия физкультурой; хозяйственных площадок; накопления твердых коммунальных отходов.

  - Расчет площади озелененных территорий в границах комплексного освоения территории.

Площадь озелененных территорий общего пользования рассчитывается на одного человека и установлена пунктом 2.7. и 2.7.1 Местных нормативов градостроительного проектирования города Костромы и составляет 6 м2 на одного человека.

Достижение необходимых параметров нормирования объектами благоустройства обеспечивается путем включения в расчетные показатели существующих и запроектированных озелененных территорий общего пользования в радиусе 250 метров от разрабатываемой жилой застройки (пункт 6 приложения 9 постановления Администрации Костромской области от 24 мая 2021 года № 226-а “О реализации закона Костромской области от 26 апреля 2021 года № 84-7-ЗКО “О комплексном развитии территории в Костромской области”). Рассматриваемая территория находится на расстоянии 200 м пешеходной доступности от запроектированной озелененной территории общего пользования на 5-й Рабочей улице, максимальный радиус удаленности озелененной территории от планируемой застройки 250 метров.

Пунктом 2 примечания таблицы 23 Региональных нормативов градостроительного проектирования Костромской области возможно уменьшение предельного значения расчетного показателя нормы площади озеленения жилых районов, но не более чем на 20 %. Принимая во внимание наличие предусмотренной озеленненной территории общего пользования в радиусе 250 метров утвержденной ДПТ постановлением № 1202 от 08.06.2018, с изменениями утвержденными постановлением №1900 от 10.10.2022, с изменениями утвержденными постановлением №2339 от 12.12.2024, применяем данный пункт и получаем площадь озелененных территорий общего пользования в квартале на одного человека: 6 х80% = 4,8 м2.

Расчетная численность человек планируемой застройки составит - 1050 человека. Расчетная площадь озелененных территорий общего пользования на одного человека составит: 1050*4,8= 5040 м2. Проектом планировки территории установлены территории общего пользования для размещения проездов и проходов (газоны), площадь озеленения вдоль проездов составит примерно 501 м2. Площадь озеленения вдоль дорог, ограничивающих территорию комплексного развития территории составит примерно 1050 м2. Площадь озеленения дворовых территорий составляет 5250 м2 Общая площадь озелененных территорий составит 6801 м2.

- Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов

В соответствии с Генеральным планом города Костромы в границах проектирования не предусмотрено размещение новых объектов регионального и местного значения.

Проектом планировки не предусмотрено размещение новых объектов капитального строительства регионального и местного значения.

5. Обоснование соответствия планируемых параметров, расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения

Подключение планируемых объектов капитального строительства предусматривается к существующим и планируемым источникам инженерного обеспечения в соответствии с техническими условиями, полученными при рабочем проектировании конкретного объекта капитального строительства.

Существующие инженерные сети, попадающие в зону нового строительства, подлежат демонтажу и перекладке. Объем демонтируемых сетей определяется на стадии рабочего проектирования.

5.1.1. Ливневая канализация

Для отвода воды поверхностных сточных вод, образующихся на территории твёрдых покрытий и газонов при выпадении атмосферных осадков, предусматривается их сбор в планируемую ливневую канализацию закрытого типа. Сброс ливневых стоков будет осуществляться в существующий колодец коллектора ливневой канализации, проходящего по улице Новый Быт.

Для очистки сточных вод требуется предусмотреть установку фильтр-патронов в расчетном числе дождеприемных колодцев.

5.1.2. Водоснабжение и водоотведение

Планируемая территория обеспечена сетями водоснабжения и водоотведения. Имеется возможность подключения к существующим сетям по улице 7 –я Рабочая и улице Новый Быт.

5.1.3. Газоснабжение

Территория в границах проектирования газифицирована. Подключение планируемых объектов капитального строительства возможно от существующих внеквартальных сетей газоснабжения, проложенных по улице 7 –я Рабочая и улице Новый Быт.

Проектом планировки территории предусмотрен демонтаж существующего газопровода, попадающего в зону строительства.

5.1.4. Электроснабжение

Планируемая территория обеспечена сетями электроснабжения. Возможность электроснабжения планируемых объектов капитального строительства имеется.

Электроснабжение планируемых объектов капитального строительства на планируемой территории предусматривается от существующих источников электроснабжения с помощью распределительных электросетей 10 и 0,4 кВ.

5.1.5. Теплоснабжение

В представленном проекте по перспективному развитию застройки по теплоснабжению района предусмотрено теплоснабжение планируемых многоквартирных домов от автономных газовых котельных, смонтированных при каждом объекте. Параметры и характеристики оборудования будут уточнены на стадии рабочего проектирования объектов капитального строительства.

5.2 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения

5.2.1. Существующее положение

Вся исходная информация градостроительного характера взята из утвержденного Генерального плана города Костромы.

Красные линии по периметру квартала устанавливаются данным проектом планировки.

Доступ к территории проектирования осуществляется с существующих улиц, ограничивающих квартал и территорию, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории:

- улица 11- я  Рабочая – улица местного значения;

- улица Новый Быт – улица местного значения;

- улица 7- я  Рабочая – улица местного значения;

- улица 9-я Рабочая – второстепенный проезд.

Маршруты общественного транспорта проходят по проспекту Рабочему и по ул. Ленина.

5.2.2. Проектное положение

Транспортная доступность к объектам внутри территории осуществляется по планируемым проездам. Проектом планировки территории предложено строительство дорожного полотна двух внутриквартальных проездов до планируемых объектов капитального строительства:

- Проезд в центральной части квартала с улицы 7-я Рабочая. Ширина дорожного полотна 4,2 метров, движение одностороннее, тротуар предусмотрен с двух сторон шириной 1,5 метра для подхода к домам. Проезд стыкуется с проездом с улицы Новый Быт.

- Подъезд в центральной части квартала с улицы Новый быт. Подъезд для доступа к участку с кадастровым номером 44:27:040328:6, шириной 6,0 метра. Проезд стыкуется с проездом с улицы 7-я Рабочая.

Автомобильные стоянки.

Личный транспорт жителей планируемых многоквартирных домов размещается на открытых автостоянках, расположенных внутри отведенного земельного участка и на территориях общего пользования при внутриквартальном проезде.

Для проектируемых жилых домов расчетное количество машино-мест будет определено на стадии рабочего проектирования в границах отведенного земельного участка в соответствии с действующими нормами расчета.

Расчетные показатели транспортной инфраструктуры

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателей | Общая протяженность, м | Число полос движения | Ширина полосы движения, м | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внутриквартальный проезд | 188,5 | 1-2 | 3 | 1,5- 2 |

5.3 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения

Генеральным планом города Костромы не предусмотрено размещение новых объектов социальной инфраструктуры в границах проекта планировки территории.

Территория представляет собой квартал со сложившейся жилой застройкой, подлежащей сносу Объекты социальной инфраструктуры, в том числе объекты, включенные в программы комплексного развития социальной инфраструктуры в границах элемента планировочной структуры, отсутствуют. Проектом планировки территории не запланировано новых объектов социальной инфраструктуры.

Муниципальной программой города Костромы "Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме", утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 6 августа 2020 года № 1474, в границах рассматриваемого элемента планировочной структуры не предусмотрено мероприятий развития объектов образования, культуры, спорта и физической культуры. Срок реализации муниципальной программы 2021-2025 годы.

В квартале смежном с территорией проекта планировки, через 11-ю Рабочую улицу распложен объект дошкольного образования - детский сад № 14 по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица 7-я Рабочая, 41, 43. Вместимость объекта дошкольного образования – 200 мест. Общее расчетное число детей квартала, посещающих учреждения дошкольного образования (с учетом планируемой застройки) составит 68человек.

Развитие и реконструкция существующего объекта дошкольного образования не требуется и проектом планировки территории не запланированы, так как объект полностью покрывает потребности населения планируемой застройки рассматриваемого квартала.

Общее расчетное число детей квартала, посещающих учреждения начального и среднего общего образования составит 68 человек.

В нормативном радиусе доступности – менее 200 метров, планируется в 2028 году к строительству здание ( комплекс зданий) общеобразовательной организации на 825 мест в районе улиц Новый Быт, Рабочая, 7-я.

Учреждения повседневного использования и социально-бытового обслуживания населения расположены в смежных кварталах.

Принимая во внимание обеспеченность прилегающих районов существующими объектами социальной инфраструктуры необходимость строительства новых объектов медицинского обслуживания, образования, спорта и культурного развития не выявлена.

Расчёт учреждений обслуживания по проекту планировки территории

Таблица 3

| № | Наименование | Значение расчетного показателя | Террито - риальная доступность | Требуется по нормативу | Существующее состояние | Принято по проекту планировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект дошкольного образования | 64.8 мест на 1000 человек | 300 метров | 68 | 200 | - |
| 2 | Объект начального и среднего общего образования | 123 места на 1000 человек | 500 метров | 129 | Планируется в радиусе доступности 200 метров | - |
| 3 | Организации дополнительного образования | 88 места на 1000 человек | 30 минут | 92 | Существующая детская школа искусств №4, ул. Борьбы 52, территориальной доступности 30 мин | Размещается во встроенных- помещениях |
| 4 | Аптечный пункт | По радиусу обслуживания | 500 метров | 1 объект | Имеется в радиусе доступности 500 метров | Размещается во встроенных- помещениях |
| 6 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 77 человек на 1000 жителей | 500 метров | 81 | Имеется в радиусе доступности 500 метров | - |
| 7 | Продовольственный магазин | 1 объект по радиусу обслуживания | 500 метров | 1 объект | Имеется в радиусе доступности 150 метров | Размещается во встроенных- помещениях |
| 8 | Плавательный бассейн общего пользования | 20м2/1000 жителей | 21 м2 зеркала воды | - | Имеется в радиусе транспортной доступности 30 мин | - |
| 9 | Спортзал | 60 м2/1000 жителей | 36 м2 | - | Имеется в радиусе доступности 500 м. | - |
| 10 | Магазины кулинарии | 1 объект по радиусу обслуживания | 500 метров | 1объект | Имеется в радиусе доступности 150 метров | Размещается во встроенных- помещениях |
| 9 | Магазин непродовольственных товаров | 1 объект по радиусу обслуживания | 800 метров | 1 объект | Имеется в радиусе доступности 350 метров | Размещается во встроенных- помещениях |
| 10 | Предприятия общественного питания | 1 объект по радиусу обслуживания | 800 метров | 1 объект | Имеется в радиусе доступности 350 метров | Размещается во встроенных- помещениях |
| 11 | Предприятия бытового обслуживания | 1 объект по радиусу обслуживания | 800 метров | 1 объект | Имеется в радиусе доступности 200 метров | Размещается во встроенных- помещениях |
| 12 | Отделение связи | 1 объект | 500 метров | 1 объект | Имеется в радиусе доступности 300 метров | - |
| 13 | Отделение банка | операционная касса | 500 метров | 1 объект | Имеется в радиусе доступности 300 метров | - |
| 14 | Опорный пункт охраны порядка | 1 объект на административный участок | Не нормируется | 1 объект | Имеется в радиусе доступности 1800 метров | - |
| 15 | Медицинские организации, оказывающие амбулаторную медицинскую помощь | 20-50 тысяч человек на 1 объект | 1000 метров | 1 объект | Имеется в радиусе доступности 1200 метров | Размещается во встроенных помещениях |

- Перечень мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Раздел выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, при разработке учтены требования:

- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»;

- Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Основная цель разработки раздела - дать оценку с позиции гражданской обороны принятым архитектурно-планировочным решениям по перспективному развитию территории и дать предложения, направленные на обеспечение защиты населения, снижения потерь и разрушений в экстремальных условиях мирного и военного времени.

Чрезвычайная ситуация — обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимальное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Основная цель разработки — определить комплекс инженерно-технических мероприятий гражданской обороны в составе проекта рассматриваемой территории и разработать предложения, направленные на обеспечение защиты населения, снижение возможных разрушений и потерь, повышение надежности функционирования в военное время объектов экономики, а также условий для ведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ после применения противником оружия массового поражения.

Для этого решаются вопросы защиты населения на проектируемой территории; определяются расчетом потребная вместимость и места размещения защитных сооружений, анализируются кратчайшие пути подхода к ним с учетом нормативного радиуса сбора и времени, отведенного нормами инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на их заполнение. Определением границ «желтых линий» завалов, которые могут образоваться при разрушении зданий и сооружений в военное время, устанавливаются зоны не заваливаемых территорий.

Защита населения.

Защита населения от поражающих факторов современного оружия в условиях военного времени является главной задачей гражданской обороны.

В соответствии с СП 165.1325800.2014 и директивными указаниями правительственных органов защите подлежит все трудоспособное население, работающее на территории.

Нетрудоспособное население по планам гражданской обороны должно быть заблаговременно эвакуировано в загородную зону.

Работающие смены укрываются по месту работы.

Основной способ зашиты трудоспособного населения — укрытие в защитных сооружениях, оборудованных с учетом требований инженерно-технические мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Оповещение.

Эффективность защиты трудоспособного населения и работающих смен в значительной степени зависит от своевременного их оповещения при внезапном нападении противника в военное время, или при угрозе заражения территории, при авариях и катастрофах на объектах, работающих с химически и взрывоопасными веществами.

Существует несколько способов оповещения:

- с использованием радио, телевидения

- передвижных средств громкоговорящей связи;

- с помощью стационарных установок общегородской сети оповещения;

Противопожарные мероприятия.

Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих устойчивость функционирования в военное время отраслей и объектов экономики.

Их важность предопределяется размерами ущерба, который могут привести пожары, как в мирное, так и в военное время в очагах массового поражения.

На проектируемой территории не планируется строительство новых объектов, опасных с точки зрения взрывопожароопасности.

Существующая и проектируемая улично-дорожная сеть:

- обеспечивает удобные подъезды ко всем зданиям и сооружениям пожарной, спасательной и аварийной техники;

- имеет закольцованные проезды, разворотные площадки для спасательной, аварийной и пожарной техники.

Для обеспечения наружного пожаротушения на всех линиях водопровода установлены пожарные гидранты с обеспечением подъездов к ним и водоразборным колодцам.

Основные требования норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций к транспортной сети сводятся к обеспечению перевозок в «особый период» рассредоточиваемого и эвакуируемого населения, важнейших военных и народнохозяйственных грузов, а также перевозок при организации и ведении спасательных и неотложных аварийно-спасательных работ.

На период проведения планомерных мероприятий по эвакуации населения на рассматриваемой территории разворачивается сеть сборных эвакуационных пунктов. В ходе проведения спасательных работ помещения сборных эвакуационных пунктов могут быть использованы в качестве пункта сбора пораженных и оказания им первой медицинской помощи.

Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций осуществляются силами и средствами предприятий, учреждений, организаций, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых возможна или сложилась чрезвычайная ситуация.

Комплекс мероприятий по защите населения включает:

-	оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в сложившихся чрезвычайных условиях;

-	эвакуационные мероприятия;

-	меры по инженерной защите населения;

-	меры радиационной и химической защиты;

-	медицинские мероприятия;

-	подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

- внедрение на территории аппаратно-программного комплекса "Безопасны город".

Аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город» – это комплекс систем управления имеющимися рисками возникновения чрезвычайных ситуаций, характерными для той или иной территории, иными словами – стремление государства обеспечить жизнь и деятельность населения всесторонней защитой от потенциальных угроз: природных, техногенных, социально-биологических, экологических, криминальных и других. Проект «Безопасный город» является общефедеральным. Концепция его построения и развития утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации в декабре 2014 года. Основным органом повседневного управления, где будет непосредственно внедряться аппаратно-программный комплекс, является Единая дежурно-диспетчерская служба или служба единого номера вызова служб экстренного реагирования «112». Основная необходимость развития данного комплекса продиктована различной ведомственной принадлежностью, организационной и технической разрозненностью имеющихся   сил экстренного реагирования, что затрудняет сбор   информации, необходимой для принятия экстренных мер по оказанию помощи населению, управление и взаимодействие в ходе ликвидации возникающих чрезвычайных ситуаций. Обеспечение общественного порядка в местах массового пребывания граждан в рамках АПК "Безопасны город" включает:

- осуществление контроля за обстановкой на улицах и площадях, парках, спортивных сооружениях, других местах массового пребывания людей;

- автоматическое определение оставленных и забытых предметов; осуществление розыска и распознавание лиц.

- оперативное реагирование на осложнение оперативной обстановки и оперативное управление силами и средствами, задействованными в охране общественного порядка;

- оперативное оповещение служб охраны правопорядка и других экстренных служб города о возникновении или подозрении возникновения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей, сохранности их имущества.                                                                                          Решение данной задачи осуществляется путем установки обзорных видеокамер наблюдения на территории парка в местах массового пребывания граждан и передачи информации в ситуационный центр УВД и в районные отделы внутренних дел.

Обеспечение личной безопасности граждан на планируемой территории включает организацию канала экстренной связи граждан с органами внутренних дел для получения информации о правонарушениях, преступлениях, чрезвычайных ситуациях и оперативного реагирования на поступившие сообщения. Указанная задача решается путем установки оконечных устройств ПЭС. Желательно оборудовать такие устройства встроенной видеокамерой (аналогично вызывному блоку видеодомофона) с целью визуального наблюдения за развитием событий непосредственно рядом с кнопкой экстренного вызова. Грамотно размещенная система внешнего видеоконтроля, вписанная в структуру «Безопасного города», позволит обнаруживать угрозы на ранних стадиях их проявления. При возникновении угроз террористического или криминального характера оператор видеонаблюдения передает сигнал тревоги оперативному дежурному, который принимает решение по предотвращению или ликвидации последствий выявленных угроз, а также информирует соответствующие службы.

6.1. Требования по совершенствованию системы безопасности объектов с массовым пребыванием граждан на территории города Костромы

При разработке проекта планировки территории, проектной документации на строительство объектов капитального строительства учтено размещение оборудования системы видеонаблюдения с его подключением и последующей интеграцией в аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" (вывод изображения от подключаемых камер на автоматизированное место оператора аппаратно-программного комплекса "Безопасный город").

Технические требования, предъявляемые к видеокамерам подсистемы обзорного видеонаблюдения:

Требования к цифровым купольным сетевым PTZ-видеокамерам:

а) оптическое увеличение не менее 18x, цифровое - не менее 12x;

б) прогрессивная развертка;

в) разрешение сенсора не менее 1280x720 точек;

г) возможность управления параметрами камеры дистанционно;

д) возможность одновременной передачи нескольких индивидуально настроенных потоков видео в форматах MJPEG и H.264;

е) возможность регулирования частоты кадров и пропускной способности в H.264;

ж) детектирование движения, автоматическое слежение;

з) класс защиты не менее IP66;

и) металлический корпус;

к) возможность обеспечения электропитания видеокамеры и кожуха видеокамеры по технологии HighPoweroverEthernet;

Требования к цифровым стационарным видеокамерам:

а) прогрессивная развертка;

б) разрешение сенсора не менее 1280x720 точек;

в) возможность управления параметрами камеры дистанционно;

г) возможность одновременной передачи нескольких индивидуально настроенных потоков видео в форматах MJPEG и H.264;

д) возможность регулирования частоты кадров и пропускной способности в H.264;

е) детектирование движения;

ж) класс защиты не менее IP66;

з) металлический корпус;

и) возможность обеспечения электропитания видеокамеры и кожуха видеокамеры по технологии HighPoweroverEthernet;

Прочие требования к видеокамерам:

а) видеокамеры должны сохранять работоспособность при наружном монтаже в диапазоне температур от -40 до +50 град. C;

б) должны быть предусмотрены меры по защите от загрязнения;

Места установки - конструкции зданий, опоры мачт освещения и другое.

Выбор места установки видеокамер следует производить из расчета:

а) максимально затрудненного несанкционированного доступа, при невозможности этого - предусмотреть конструктивные элементы, затрудняющие доступ;

б) обеспечения максимальных углов обзора и отсутствия непрозрачных помех (препятствий);

в) недопустимости избыточной или недостаточной освещенности (блики, тени) в зоне видеонаблюдения.

Перечень объектов, на которых обязательна установка систем видеонаблюдения:

- Транспортная инфраструктура: аэропорты, морские и речные порты, транспортные средства, транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства;

- Объекты топливно-энергетического комплекса;

- Объекты спорта;

- Места массового пребывания людей;

- Объекты (территории), подлежащие обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации;

- Объекты (территории) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и организаций, находящихся в его ведении;

- Объекты (территории) в сфере культуры;

- Торговые объекты (территории);

- Гостиницы и иные средства размещения;

- Общеобразовательные организации;

- Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых согласно заданию, на проектирование предполагается единовременное нахождение в любом из помещений более 50 человек и при эксплуатации, которых не предусматривается установление специального пропускного режима;

- Здания жилые многоквартирные (новостройки).

Установка камер видеонаблюдения осуществляется на углах и выступающих конструкциях здании, над входами в здания либо на отдельно стоящих опорах обеспечивая максимальный угол обзора, исключая слепые (не просматриваемые) зоны. На объектах, имеющих видеонаблюдение, требуется размещать табличку с уведомлением «Внимание! Ведётся видеосъёмка». В зону наблюдения не должны попадать территории частной собственности и объекты государственной тайны, стратегического назначения и режимные предприятия.

Ближайший пункт для оказания медицинской помощи – Взрослая поликлиника № 3, расположена по адресу: город Кострома, улица Коммунаров, 4.

Ближайший участковый пункт полиции, расположен по адресу: город Кострома, улица Ленина, 157.

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды

7.1. Охрана атмосферного воздуха

Основными факторами воздействия промышленных объектов и объектов производственного назначения на состояние атмосферного воздуха являются химический фактор (загрязнение атмосферного воздуха выбросами вредных веществ), а также физический фактор (увеличение шумовой нагрузки на территорию).

Согласно п. 2.1. СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03, в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1 - 6 к санитарным правилам.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых санитарными правилами не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона мебельной фабрики ИП «Госович»: в восточном направлении – 16 м, в южном и северном направлениях – 34 м. в западном направлении – 30 м. от территории предприятия. Проектом планировки территории не предусматривается размещение на проектируемой территории промышленных объектов и производств, оказывающих существенное воздействия на атмосферный воздух. Размещение проектируемых элементов благоустройства жилой застройки (формирование парковочных мест), а также формирование системы инженерного обеспечения проектируемой жилой застройки выполнены с учетом рекомендуемых минимальных разрывов и зон, устанавливаемых санитарными правилами.

7.2. Охрана водных ресурсов

Основное воздействие на состояние водных ресурсов заключается в их загрязнении веществами, поступающими со сточными водами (производственными, хозяйственно-бытовыми, дождевыми (талыми) и дренажными).

С целью исключения воздействия предусматриваются следующие мероприятия:

- бытовые стоки от комплекса зданий и сооружений собираются в самотечные сети бытовой канализации и далее поступают в существующие сети бытовой канализации;

- для отвода воды поверхностных сточных вод, образующихся на территории твёрдых покрытий и газонов при выпадении атмосферных осадков, предусматривается их сбор в ливневую канализацию закрытого типа;

- в целях исключения фильтрации загрязняющих веществ в подземные горизонты, покрытие проездов на территории принято водонепроницаемым.

7.3. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов

При общей планировке территории, проектом предусмотрен:

-  Строительство внутриквартальных проездов ;

- рекультивация нарушенных и загрязненных в ходе предыдущей хозяйственной деятельности земельных участков.

В соответствии с п.6, п.7 ст. 12 Федерального закона от 24 июня 1998 года           № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" размещение отходов образующихся в ходе работ должно осуществляться на объектах, внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

7.4. Санитарная очистка территории

Вывоз отходов может быть осуществлен на ППО «Холм» №44-00006-З-00592-250914 (Эксплуатирующая организация ООО «Гермес», Лицензия № 044 00028 от 06 марта 2013 года) и другие объекты, внесенные в государственный реестр объектов размещения отходов.

Контейнерные площадки размещаются в границах отведенных земельных участков для каждого многоквартирного дома в соответствии со схемой планировочной организации земельного участка в рамках рабочей документации на строительство объектов капитального строительства.

7.4. Площадка для выгула собак

Территория проекта планировки имеет плотную жилую застройку выделение площадки для выгула собак на нормативном расстоянии от жилых домов - невозможно. Свободных земельных участков в границах проектирования нет.

В границах проектирования площадка для выгула собак не запроектирована.

Выгул собак возможен за границами жилого квартала, в озелененной территории вдоль реки Белилка (удаленность не более 700 метров).

- Обоснование очередности планируемого развития территории

Очередность развития территории направлена на обеспечение безопасности и компактности работ по возведению планируемой застройки, создание комфортного проживания жителей по мере ввода в эксплуатацию проектируемого объекта капитального строительства.

Вне очереди до реализации КРТ требуется переложить теплотрассу обеспечивающую теплоснабжение двух корпусов ДОУ №14, жилых домов №45, 47, 54, 56 по улице 7-я Рабочая

Первый этап реализации проекта планировки территории включает в себя следующие мероприятия:

- снос двух многоквартирных домов по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улицы 7-я Рабочая , дом 39, дом 37;

- постановка на государственный кадастровый учет образованного земельного участка в соответствии с проектом межевания территории;

- постановка на государственный кадастровый учет образованного земельного участка УДС в соответствии с проектом межевания территории;

- постановка на государственный кадастровый учет образованного земельного участка территории общего пользования в соответствии с проектом межевания территории

- постановка на государственный кадастровый учет образованного земельного участка для ТП в соответствии с проектом межевания территории

- строительство среднеэтажного многоквартирного дома № 1.

Перед началом строительства объекта будет проведена организация и строительство временных подъездных путей и дорог к зоне строительства планируемых объектов капитального строительства. На этапе возведения застройки планомерно и в соответствии с рабочей документацией будет осуществляться прокладка сетей инженерного обеспечения и строительство Трансформаторной подстанции;

Второй этап реализации проекта планировки территории включает в себя следующие мероприятия:

- снос двух многоквартирных домов по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома улицы 7-я Рабочая, дом 35, дом 32;

- постановка на государственный кадастровый учет образованного земельного участка в соответствии с проектом межевания территории;

- постановка на государственный кадастровый учет образованного земельного участка УДС в соответствии с проектом межевания территории;

- постановка на государственный кадастровый учет образованного земельного участка территории общего пользования в соответствии с проектом межевания территории

- строительство среднеэтажного многоквартирного дома № 2;

Перед началом строительства объекта будет проведена организация и строительство временных подъездных путей и дорог к зоне строительства планируемых объектов капитального строительства. На этапе возведения застройки планомерно и в соответствии с рабочей документацией будет осуществляться прокладка сетей инженерного обеспечения и строительство Трансформаторной подстанции;

Третий этап реализации проекта планировки территории включает в себя следующие мероприятия:

- снос трех многоквартирных домов по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица 8-я Рабочая, дом 21; улица 8-я Рабочая, дом 23, улица 9-я Рабочая, дом 22;

- постановка на государственный кадастровый учет образованного земельного участка в соответствии с проектом межевания территории;

- строительство среднеэтажного многоквартирного дома № 3;

Перед началом строительства объекта будет проведена организация и строительство временных подъездных путей и дорог к зоне строительства планируемых объектов капитального строительства. На этапе возведения застройки планомерно и в соответствии с рабочей документацией будет осуществляться прокладка сетей энергоресурсов.

Наличие развитой транспортной инфраструктуры, а также обеспеченность инженерной инфраструктурой позволяет осуществить строительство планируемых объектов капитального строительства. На этапе возведения планируемой застройки планомерно и в соответствии с рабочей документацией будет осуществляться подключение сетей энергоресурсов.

Обоснованием этапов развития территории в границах проекта планировки является готовность инвесторов приступить к строительству планируемых объектов капитального строительства.