6

Внести изменения в документацию по планировке территории в районе особо охраняемой природной территории регионального значения туристско-рекреационной местности «Парк “Берендеевка”» в виде проекта планировки территории, утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 12 октября 2020 года № 1916, изложив материалы по обоснованию проекта планировки территории в новой редакции:

«Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Часть 2.2 - пояснительная записка
1. Исходные данные;
2. Анализ существующего использования планируемой территории;
3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов;
5. Обоснование соответствия планируемых параметров, расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
5.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения;
5.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения;
5.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения;
6. Перечень мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне;
7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды;
8. Обоснование очередности планируемого развития территории.
1. Исходные данные
Проект планировки территории в районе особо охраняемой природной территории регионального значения туристско-рекреационной местности «Парк “Берендеевка”» (далее - проект планировки территории).
Документация по планировке территории разработана на основании постановления Администрации города Костромы от 19 июля 2019 года № 1024 «О подготовке документации по планировке территории в районе особо охраняемой природной территории регионального значения туристско-рекреационной местности «Парк “Берендеевка”». 
Проектная документация выполнена в соответствии со следующей нормативной базой:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
2. Земельный кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной          регистрации недвижимости».
5. Федеральный закон от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».
6. Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический          регламент о безопасности зданий и сооружений».
7. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от                             4 апреля 2023 года № 839 «Об утверждении перечня исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации».
8. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 июля 2022 года № 1195 «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области».
9. Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
10. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89.
11. Постановление Администрации Костромской области от                                1 октября 2010 года № 344-а «Об утверждении региональных нормативов градостроительного        проектирования Костромской области».
12. Решение Думы города Костромы от 18 декабря 2008 года № 212                «Об утверждении Генерального плана города Костромы».
13. Постановление Администрации города Костромы от 28 июня 2021 года     № 1130 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Костромы».
14. Постановление Администрации города Костромы от 28 июня 2021 года       № 1129 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования города Костромы».
Исходные данные для проектирования:
- кадастровый план территории, представленный филиалом публично-правовой компании "Роскадастр" по Костромской области;
- при разработке проекта планировки территории использованы материалы топографической съемки М 1:500.
2. Анализ существующего использования планируемой территории
Территория в границах проекта планировки является сложившейся городской средой с жилой, общественно-деловой, социальной и рекреационной застройкой. С северо-запада и юго-востока территорию ограничивают магистральные улицы общегородского значения, обеспечивающие транспортную связь с другими районами города. Сложившиеся внутриквартальные проезды и пешеходные связи обеспечивают доступ к жилой застройке, объектам обслуживания и общественным пространствам. 
Планируемая территория расположена в границах кадастрового квартала 44:27:050502.
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование территории
	Площадь, га
	Соотношение площади, %

	1.
	Всего в границах проекта планировки
	136,8
	100

	2.
	Земельные участки, зарегистрированные в ЕГРН
	101,3
	74

	3.
	Земли, гос. собственность на которые не разграничена
	35,5
	26


В границах проектирования расположены:

- “Особо охраняемая территория регионального значения туристcко-рекреационная местность «Парк “Берендеевка”»;

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Костромской области “Спортивная школа с ипподромом”;

- многоквартирные жилые дома ЖК “Берендеевы пруды”;

- промышленные предприятия и склады, расположенные по адресу: дома 160, 160а, 160ю по улице Ленина;

- объекты общественного питания, расположенные по улице Ленина: “У Эрика”; “Северное сияние”; ресторан “Берендеевка”;

- объекты гостиничного обслуживания: Парк-отель “Берендеевка”; “Аристократ”; парк отель “Ноев Ковчег”;

- музейный комплекс “Берендеевка”, терем Берендея и домики ремесленников;

- местное отделение общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ России города Костромы Костромской области;

- оздоровительный центр “Аква Рай”;

- объект бытового обслуживания - банный комплекс “С легким паром”;

- частные конюшни;

- объекты коммунального обслуживания (трансформаторные подстанции, насосная станция бытовой канализации, ГРПШГРПШ).

2.1. Особые условия использования территории
Разрабатываемая территория расположена в границах зон с особыми условиями использования территорий:
- “Особо охраняемая территория регионального значения туристско-рекреационная местность «Парк “Берендеевка”», организована в соответствии с Законом Костромской области от 15 февраля 2012 года, № 194-5-ЗКО “Об особо охраняемых природных территориях в Костромской области” (принят Костромской областной думой 2 февраля 2012 года), постановлением администрации Костромской области от 8 августа 2008 года № 261-а ЗКО “Об организации особо охраняемой природной территории регионального значения туристско-рекреационной местности «Парк “Берендеевка”»;

- охранные зоны инженерных сетей и сооружений: газопроводов, связи, электрики, водопровода, бытовой канализации, ливневой канализации, теплосети, трансформаторной подстанции, котельной;
- зона с особыми условиями использования территорий с условным номером 44:00-6.583 "Третья подзона приаэродромной территории аэродрома Кострома (Сокеркино)";
- зона с особыми условиями использования территорий с условным номером 44:00-6.584 "Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Кострома (Сокеркино)";
- зона с особыми условиями использования территорий с условным номером 44:00-6.585 "Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Кострома (Сокеркино)";
- зона с особыми условиями использования территорий с условным номером 44:00-6.587 "Приаэродромная территория аэродрома Кострома (Сокеркино)";
- зона с особыми условиями использования территорий с условным номером 44:00-6.593 "Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Кострома (Сокеркино);
- зона слабого подтопления при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров;
- зона умеренного подтопления при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров;
- зона сильного подтопления при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;
- охранные зоны ЛЭП (границы охранных зон зарегистрированы ФГБУ “ФКП Росреестра” по Костромской области), граница установлена на расстоянии 20 метров от крайнего провода;

- расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона от Государственного бюджетного учреждения Костромской области “Спортивная школа с ипподромом” установлена по границе промышленной площадки предприятия - на основании Санитарно-эпидемиологического заключения №44.КЦ.01.000.Т.000368.12.14. Мероприятия по установлению санитарно-защитной зоны в порядке, предусмотренном “Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон”, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2018 года № 222, не проведены;

- расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона от ювелирного предприятия ООО “Злато” установлена по границе промышленной площадки предприятия - на основании Санитарно-эпидемиологического заключения №44.КЦ.01.000.Т.000208.07.14. Мероприятия по установлению санитарно-защитной зоны в порядке, предусмотренном “Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон”, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2018 года № 222, не проведены;

- расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона от производственного предприятия ООО “Квадро” установлена на основании Санитарно-эпидемиологического заключения №44.КЦ.01.000.Т.000196.07.14. Мероприятия по установлению санитарно-защитной зоны в порядке, предусмотренном “Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон”, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2018 года № 222, не проведены;
-  санитарно-защитная зона от кладбища, расположенного на улице Галичской – 500 метров;

-  санитарно-защитная зона от железной дороги – 100 метров;

-  санитарно-защитная зона от зоопарка – 100 метров;

-  санитарно-защитная зона от конюшен – 100 метров;

- береговая полоса реки Ребровка – 5 метров;

- водоохранная зона и прибрежная защитная полоса – 50 метров.

- по северной и западной границе проектируемой территории установлены границы лесопаркового зеленого пояса;
- зона ограничения застройки от передающего радиотехнического объекта: (ПРТО) "Базовая станция № 44-00432 сети подвижной радиотелефонной связи ПАО "МТС" стандарта GSM-900, UMTS-2100, LTE-1800, LTE-2100, расположенная по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Ленина, в районе д. 162а, географические координаты: 57,800667 с.ш. 40,954972 в.д.; (ПРТО) "Базовая станция цифровой сотовой подвижной радиотелефонной связи БС-KS0122 стандартов GSM-1800,LTE-1800,UMTS-2100 ООО "Т2 Мобайл" по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Ленина, в районе дома, 162а.
2.2. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия при ведении градостроительной деятельности или иных целей, не связанных со строительством в границах рассматриваемой территории
Планируемая территория входит в перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 4 апреля 2023 года № 839 «Об утверждении перечня исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации».
Планируемая территория располагается:
- за границей территории исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 июля 2022 года № 1195 «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области»;
- вне зон охраны памятников истории и культуры города Костромы, утвержденных постановлением главы администрации Костромской области № 837 от 19 декабря 1997 года;
- защитные зоны объектов культурного наследия на разрабатываемую территорию не распространяются.
На территории, отведенной под разработку проекта планировки, объекты культурного наследия, зарегистрированные в Едином Государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия (в том числе археологического), отсутствуют.
В соответствии с частью 4 статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года          № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2020 года № 468-ФЗ) в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 данного Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
2.3.  Природно-климатические условия
Проект планировки территории разработан для следующих геолого-климатических условий:
- климатические условия – II климатический район, подрайон II В;
- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки –
31 0С;
- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодных суток – 35 0С;
- полная расчетная нагрузка от снегового покрова для IV района – 240 кг/м2;
- нормативный скоростной напор ветра для I района – 23 кгс/м2;
- коэффициенты перегрузки и динамичности приняты по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».
Ветровой режим. В течении всего года на территории города Костромы преобладают южные, юго-западные ветра (декабрь-февраль), северо-западные и северные ветра (июнь-август). Максимальная из средних скоростей ветра за январь – 5,8 м/с. Максимальная из средних скоростей ветра за июль – 4,2 м/с.
3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства
В соответствии с Генеральным планом города Костромы территория в границах проекта планировки расположена в следующих функциональных зонах:
- зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный);
- зона специализированной общественной застройки;

- многофункциональная общественно-деловая зона;

- особо охраняемые природные территории;

- зона рекреационного назначения;

- зона транспортной инфраструктуры.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Костромы планируемая территория расположена в территориальных зонах:
- Ж-3 «зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)»;
- Д-1 «многофункциональная общественно-деловая зона»;
- Д-4 «зона размещения объектов физической культуры и массового спорта»;

- ООПТ «зона особо охраняемых природных территорий регионального значения»;

- Т «зона транспортной инфраструктуры»;

- Р-1 «зона зеленых насаждений общего пользования».
Проектом планировки территории устанавливаются границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

- среднеэтажной жилой застройки;

- объектов общественно-делового назначения;

- объекта спорта;

- объекта религиозного использования.
Границы зон установлены в соответствии с функциональным зонированием Генерального плана города Костромы и территориальным зонированием Правил землепользования и застройки города Костромы.
1. Проектом планировки территории предусмотрена зона среднеэтажной жилой застройки, соответствующая условно разрешенному виду использования земельных участков территориальной зоны Д-1 «Многофункциональная общественно-деловая зона», установленной Правилами землепользования и застройки города Костромы.

Определение границ зоны планируемого размещения объекта капитального строительства среднеэтажной жилой застройки осуществлялось на основе анализа градостроительных, инженерно-технических и природно-ландшафтных характеристик территории. При этом учитывались:
— максимально допустимый процент застройки и иные предельные параметры, установленные Правилами землепользования и застройки города Костромы;
— зоны с особыми условиями использования территории, включая охранные, санитарно-защитные, охранные зоны инженерных коммуникаций;
— возможность нормативного обеспечения инсоляции и естественного освещения помещений проектируемого дома;
— возможность размещения нормативного количества элементов благоустройства, включая детские и спортивные площадки, зоны отдыха, озеленённые пространства;
— обеспечение требований пожарной безопасности, включая доступ пожарной техники, нормативные разрывы между зданиями, параметры проездов для пожарных машин;
— условия подключения к инженерным сетям и наличие пропускной способности существующей инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение);
— учёт существующей застройки и сформировавшейся градостроительной структуры, обеспечивающий отсутствие негативного влияния новой застройки на соседние участки.
Правилами землепользования и застройки города Костромы установлены следующие параметры:

- минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;

- предельное количество этажей - 8 этажей;
- максимальный процент застройки - 25 %.

Площадь зоны размещения планируемого объекта среднеэтажной жилой застройки — 15016 м2.

Предельная площадь застройки земельного участка — 3750 м2.

Расчетная общая площадь многоэтажного жилого дома составит:
 3750х8= 30000 м2.

Площадь застройки и общая площадь планируемого дома не превышает максимально допустимого значения, определенного Правилами землепользования и застройки города Костромы.
2. Строительство двух объектов общественно-делового назначения на земельном участке с кадастровым номером 44:27:050502:609 и 44:27:050502:61.
Правилами землепользования и застройки города Костромы установлены следующие параметры:

- минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
- максимальный процент застройки - 40 %.

Площадь зон планируемых объектов общественно-делового назначения — 4400 м2.

Предельная площадь застройки земельных участков — 1760 м2.

Расчетная общая площадь объектов - 3520 м2.
3. Строительство объекта спорта на земельном участке с кадастровым номером 44:27:050502:2613. Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и застройки города Костромы, предусмотренные для территориальной зоны Д-4:


- минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
- максимальный процент застройки - 60 %.

Площадь зоны планируемого объекта спорта — 9392 м2.

Предельная площадь застройки земельного участка — 5600 м2.

Расчетная общая площадь объекта - 6000 м2.
4. Строительство объекта религиозного использования на земельном участке с кадастровым номером 44:27:050502:660. Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и застройки города Костромы, предусмотренные для территориальной зоны Р-1:


- минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
- максимальный процент застройки - 50 %.

Площадь зоны планируемого объекта спорта — 9404 м2.

Предельная площадь застройки земельного участка — 620 м2.

Расчетная общая площадь объекта - 620 м2.
Виды разрешенного использования для территорий за границами зон планируемого размещения объектов капитального строительства проектной документацией по планировке территории не устанавливаются. В данных зонах установление вида разрешенного использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, установленной Правилами землепользования и застройки города Костромы.
Расчет плотности и параметров застройки территории
Для оценки возможности размещения новых объектов в границах рассматриваемой территории применяется оценка коэффициента застройки и коэффициента плотности застройки для всей территории.

Характеристики существующей многоквартирной жилой застройки

Таблица 2
	№ п/п
	Адрес многоквартирного жилого дома
	Общая площадь, м2
	Количество квартир
	Общая площадь жилых помещений, м2

	1.
	улица Ленина, 160а
	16990,3
	178
	9362,9

	2.
	улица Ленина, 160б
	10153,8
	117
	6203,3

	3.
	улица Ленина, 160в корпус 1
	10543,6
	124
	6749

	4.
	улица Ленина, 160в корпус 2
	10553,2
	124
	6752,5

	5.
	улица Ленина, 160в корпус 3
	8041,6
	78
	4952,5

	6.
	улица Ленина, 160г корпус 1
	6213,5
	84
	4391,9

	7.
	улица Ленина, 160г корпус 2
	8856,7
	90
	5482,8

	8.
	улица Ленина, 160г корпус 3
	6728,6
	66
	4094,4

	
	Итого
	78081,3
	-
	47989,3


Общая площадь существующих нежилых объектов капитального строительства - 39380 м2.
Общая площадь зданий планируемой и существующей застройки рассматриваемой территории составляет - 157601,3 м2 
Общая площадь застройки зданий планируемая и существующая составляет -84655 м2
Площадь территории в границах проекта - 136,8 га
Площадь территории в границах красных линий – 1199 999 м2
Коэффициент застройки – отношение площади застройки зданий и сооружений к площади территории в красных линиях 84655 м2/1198000 м2 = 0,1
Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади территории 157601,3  м2/1198000 м2 = 0,13.
По результатам расчетов в проекте планировки территории значения коэффициентов составляют:
- коэффициент застройки территории = 0,1
- коэффициент плотности застройки территории = 0,13
Нормативные показатели коэффициентов в соответствии с таблицей 15 Местных нормативов градостроительного проектирования составляют:
- коэффициент застройки = 0,4
- коэффициент плотности застройки = 0,8
Расчетные показатели коэффициента плотности застройки и коэффициента застройки существенно ниже максимально допустимых показателей, установленных Местными нормативами градостроительного проектирования города Костромы, что подтверждает возможность размещения планируемых объектов капитального строительства без нарушения требований градостроительных регламентов.
Указанные факторы в совокупности позволили определить оптимальные границы зон размещения планируемых объектов капитального строительства, обеспечивающие соответствие нормативным требованиям, рациональное использование территории, безопасные условия проживания и гармоничное включение проектируемых объектов в существующую градостроительную среду города Костромы.
3.1. Расчет площади озелененных территории общего пользования
Площадь озелененных территории общего пользования жилых районов составляет 6 м2 на одного человека, максимально допустимый уровень территориальной доступности 15 минут (таблица 10 Местных нормативов градостроительного проектирования города Костромы).
Расчет минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области благоустройства и озеленения территории: 6 * 2155 = 12930 м2. 
Минимально допустимый уровень обеспеченности озелененными территориями для рассматриваемой территории соблюдается. 
В соответствии с пунктом 1.7 Местных нормативов градостроительного проектирования города Костромы удельный вес озеленённых территорий в пределах застройки жилого района должен составлять не менее 25 % с учётом суммарной площади озеленённых территорий микрорайона. Требуемый показатель обеспечивается за счёт озеленённых территорий, расположенных в границах рассматриваемой территории, особо охраняемой природной территории регионального значения туристско-рекреационная местность «Парк "Берендеевка"».
Функциональное назначение особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ) соответствует назначению озеленённых территорий общего пользования, а режим использования территории не ограничивает возможность её рекреационного использования населением. Таким образом, озеленённые территории ООПТ могут быть учтены при расчёте обеспеченности населения озеленёнными территориями в соответствии с положениями Местных нормативов градостроительного проектирования города Костромы.
4. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов местного назначения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов
 В границах проектирования предусмотрен объект местного значения - здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации на 40 мест, по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ленина, 160. На момент разработки проектной документации по планировке территории объект построен. Местоположение объекта местного значения соответствует функциональному зонированию Генерального плана города Костромы, который расположен в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) и территориальному зонированию Правил землепользования и застройки города Костромы — зона Ж-3 «зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)».
Параметры объекта местного значения дошкольного, начального и среднего общего образования устанавливаются Правилами землепользования и застройки города Костромы.
В соответствии с Генеральным планом города Костромы предусмотрены мероприятия по реконструкции объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс), Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Мира, 157а.
Местоположение объекта местного значения соответствует функциональному зонированию Генерального плана города Костромы, который расположен в зоне зона транспортной инфраструктуры и территориальному зонированию Правил землепользования и застройки города Костромы — зона Т «зона транспортной инфраструктуры». Параметры объекта местного значения устанавливаются Правилами землепользования и застройки города Костромы.
5. Обоснование соответствия планируемых параметров, расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
5.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения
Подключение планируемого объекта капитального строительства предусматривается к существующим источникам инженерного обеспечения в соответствии с полученными техническими условиями от всех инженерно-эксплуатационных организаций, на стадии рабочего проектирования объекта.
Существующие инженерные сети, попадающие в зону нового строительства, подлежат демонтажу и перекладке. Объем демонтируемых сетей определяется на стадии рабочего проектирования.
5.1.1. Вертикальная планировка. Организация поверхностного стока
Рельеф участка имеет уклон в северном направлении, колебания отметок поверхности на площадке изменяются от 97 до 93 метров на длине участка 360 метров. Рельеф территории имеет уклон: 97-93=4; 4/36*100=0,11 %.
Вертикальная планировка внутри участка застройки будет определена на стадии рабочего проектирования. Сбор дождевых и талых вод будет осуществляться в пониженные участки по открытым лоткам проездов и по ливневой канализации закрытого типа. Для отвода поверхностных стоков непосредственно от зданий будет предусмотрена отмостка шириной 1 метр с уклонами от зданий. Преобразование существующего рельефа будет выполнено с учетом наименьших объемов земляных работ, наиболее рациональной посадки здания в высотном отношении, в увязке отвода атмосферных осадков по открытым лоткам вдоль бортовых камней проездов. При выполнении планировочных работ почвенно-растительный слой, пригодный для последующего использования и озеленения, должен предварительно сниматься и складироваться.   
5.1.2. Ливневая канализация
Сброс ливневых стоков будет осуществляться в колодец коллектора ливневой канализации, проходящей вдоль проспекта Мира, с ремонтом колодца, в который будет произведена врезка. 

С территории парка “Берендеевка” предусмотрен сброс ливневых вод в перепускную трубу, проходящую от прудов до выпуска за улицей Ленина с ее восстановлением, часть стоков будет направлена в сторону водоотводной канавы, проходящей вдоль железной дороги. Сбор стоков осуществляется по лоткам вдоль дорожек и проездов. 

В качестве берегоукрепления прудов предусмотрена укладка георешетки по всей длине берега.

Проектируемая территория разделена на три участка с учетом наименьших объемов земляных работ, в увязке отвода атмосферных осадков.

Первый участок – территория ВДНХ. 

Проектируемая сеть ливневой канализации разделена на три коллектора для обеспечения нормативного уклона по существующему уклону местности. Диаметр трубопровода по расчету - 600 мм. Для очистки сточных вод предусмотрена установка локальных очистных сооружений Векса-8 (ЛОС). Сброс ливневых стоков будет осуществляться в колодец коллектора ливневой канализации, проходящей вдоль проспекта Мира.

Среднегодовой объём стока с территории за год – 18378,85 м3/год.
Максимальный объём стока с территории за сутки – 543,9 м3/сут.
Секундный расход дождевых вод при переменном коэффициенте стока с территории – 378,45 л/с.
Второй участок – жилая застройка вдоль улицы Ленина в районе домов 126-156.

Прокладываемый коллектор ливневой канализации проходит по проезду с учетом существующего уклона местности. Диаметр трубопровода по расчету - 500 мм. Для очистки сточных вод предусмотрена установка фильтпатронов в дождеприемных колодцах. Сброс ливневых стоков будет осуществляться в канал водного объекта расположенного в границах проекта планировки территории.

Среднегодовой объём стока с территории за год – 14688 м3/год.
Максимальный объём стока с территории за сутки – 525 м3/сут.
Секундный расход дождевых вод при переменном коэффициенте стока с территории – 288,8 л/с.
Третий участок – существующая жилая застройка по улице Ленина в районе домов 160а - 160г. Предусмотрен сброс ливневых вод в перепускную трубу, проходящую от прудов до выпуска за улицей Ленина с ее восстановлением.

В настоящее время на территории жилой застройки “Берендеевы пруды” имеется существующая ливневая канализация.

Проектом планировки территории предусмотрена прокладка новых сетей ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с предварительной очисткой через существующие ЛОС. Прокладываемый коллектор ливневой канализации проходит по проектируемым проездам с учетом существующего уклона местности. Диаметр трубопровода расчету - 400 мм. Сброс ливневых стоков будет осуществляться в канал водного объекта расположенного в границах проекта планировки территории.
Среднегодовой объём стока с территории за год – 17108,45 м3/год.
Максимальный объём стока с территории за сутки – 805 м3/сут.
Секундный расход дождевых вод при переменном коэффициенте стока с территории – 296,9 л/с.
5.1.3. Водоснабжение
Возможность подключения планируемого объекта капитального строительства к существующим сетям водоснабжение имеется. 
Расходы воды на пожаротушение составляют:
- на наружное - 20 л/с;
- на внутреннее – согласно рабочей документации внутренних сетей водоснабжения.
В соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Костромы для многоквартирных домов норма горячего и холодного водоснабжения, водоотведения составляет 212,0 л/сут на 1 человека (мойка кухонная, раковина, унитаз, душ). 
Расчет удельного хозяйственно-питьевого водоснабжения:
602*212=127624 л/сут. 
127624/1000=127,6 м3/сут.
5.1.4. Система водоотведения. Бытовая канализация
Возможность подключения к существующим сетям водоотведения имеется. Бытовые стоки от планируемых объектов капитального строительства будут собираться в самотечные сети бытовой канализации и далее в существующие сети бытовой канализации. 
Для многоквартирных домов норма горячего и холодного водоснабжения, водоотведения составляет 212,0 л/сут на 1 человека. 
Расчет удельного хозяйственно-питьевого водоснабжения:
602*212=127624 л/сут. 
127624/1000=127,6 м3/сут.
5.1.5. Газоснабжение
Возможность подключения к существующим сетям газоснабжения имеется. Расчетный показатель газопотребления планируемой застройки в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Костромы для многоквартирного дома: 
- 246902,8 м3/чел в мес;
- 2962833,6 м3/чел в год.
Из них:
- потребление газа, используемого для приготовления пищи и нагрева воды:
602*31,4= 18902,8 м3/чел в мес;
602*376,8= 226833,6 м3/чел в год.
-  потребление газа, используемого для отопления:
30000*7,6=228000 м3/чел в мес;
30000*91,2= 2736000 м3/чел в год.
5.1.6. Электроснабжение
Возможность электроснабжения проектируемого объекта капитального строительства имеется.
Максимальная мощность подключения 128,51 кВт, напряжением 0,4 кВ, II категории надежности.
Расчетный показатель расхода электроэнергии в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Костромы для планируемого многоквартирного дома: 602*1870=1125740 кВт.ч в год.
1125740 к Вт. ч/8760 ч = 128,51 кВт.
5.1.7. Теплоснабжение
Теплоснабжение планируемого объекта капитального строительства предусматривается по одному из двух возможных вариантов:
- от автономных источников теплоснабжения — наружных крышных газовых котельных;
- от централизованного источника теплоснабжения — Костромская ТЭЦ-2, при наличии резерва установленной мощности, достаточной для обеспечения тепловой нагрузки планируемой застройки.
Окончательный выбор варианта теплоснабжения и тип системы отопления будут определяться на стадии разработки рабочей проектной документации в соответствии с расчётной тепловой нагрузкой конкретного объекта капитального строительства и требованиями действующих нормативных документов.
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности теплоснабжения по укрупненному показателю объема теплопотребления:
 – 0,0124 Гкал на 1 кв.м. общей площади в месяц;
- 0,08432 Гкал на 1 кв.м. общей площади в год.
Расчетный показатель:
30000*0,0124= 372 Гкал на 1 кв.м. общей площади в месяц;
30000*0,08432 = 2529,6 Гкал на 1 кв.м. общей площади в год.
5.1.8. Связь
В границах проектирования имеется передающий радиотехнический объект: (ПРТО) "Базовая станция № 44-00432 сети подвижной радиотелефонной связи ПАО "МТС" стандарта GSM-900, UMTS-2100, LTE-1800, LTE-2100, расположенная по адресу: Костромская область, город Кострома, улица Ленина, в районе д. 162а, географические координаты: 57,800667 с.ш. 40,954972 в.д.; (ПРТО) "Базовая станция цифровой сотовой подвижной радиотелефонной связи БС-KS0122 стандартов GSM-1800, LTE-1800, UMTS-2100 ООО "Т2 Мобайл" по адресу: Костромская область, город Кострома, улица Ленина, в районе дома, 162а.

5.2 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения
Положениями Генерального плана города Костромы в отношении планируемой территории мероприятия в области развития улично-дорожной сети 
не предусмотрены.
5.2.1. Существующее положение
Доступ к территории проектирования осуществляется:

- с существующей улицы Ленина – магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, рекомендуемая ширина в красных линиях 30 метров, движение двух полосное в двух направлениях. Ширина дорожного полотна улицы Ленина составляет 12 метров. Тротуары организованы с двух сторон. 
- с проспекта Мира – магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, рекомендуемая ширина в красных линиях 20 метров, движение четырех полосное в двух направлениях. Ширина дорожного полотна проспекта Мира - существующей магистральной улицы общегородского значения составляет 17 метров, движение четырех-полосное по две полосы движения в каждую сторону шириной 4 метра;

Доступ к существующей застройке внутри квартала осуществляется по территория общего пользования, по которой проходят существующие внутриквартальные проезды, ширина дорожного полотна проездов переменная преимущественно 6, 4,2 и 3,5 метра. Тротуары отсутствуют.
5.2.2. Проектное положение  
Положениями Генерального плана города Костромы в отношении планируемой территории мероприятия в области развития улично-дорожной сети не предусмотрены.
Проектом планировки территории предусмотрено:
- устройство тротуара шириной 2 метра и парковочных карманов вдоль существующего проезда к объектам общественной застройки, по улице Ленина 150б, на территории общего пользования для кратковременной парковки посетителей объектов и посадки/высадки воспитанников объекта образования. Организация разворотной площадки для пожарной техники размером 15х15 метров в конце тупикового проезда;
- устройство тротуара шириной 2 метра со стороны жилой застройки и изменение схемы организации дорожного движения по проезду от улицы Ленина, расположенному вдоль пруда, путем переноса дорожного знака, запрещающего движение транспортных средств вдоль береговой линии. Перенос указанного знака осуществляется до планируемого въезда на территорию существующего жилого дома по улице Ленина, 156, с целью обеспечения возможности организации заездов к земельным участкам, расположенным вдоль берега пруда.
Параметры улично-дорожной сети могут быть уточнены при разработке документации в рабочем проектировании в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования.
Проектом планировки территории предложено изменение красной линий, ограничивающей периметр квартала с юго-западной стороны. Вдоль железнодорожной ветки - красные линии установлены по границе санитарной зоны (50 метров от крайнего пути). 

По северо-восточной границе территории вдоль существующей застройки в районе объектов капитального строительства по улице Ленина, 160 предложено изменений красной линии и установление части красной линии по границам существующих земельных участков. 

Проектом планировки территории предусмотрено изменение схемы выезда на улицу Ленина в районе примыкания улицы местного значения, проходящей вдоль объектов капитального строительства, расположенных по адресу: улица Ленина, 160. Проектным решением предусматривается выпрямление участка выезда с учетом сохранения существующих объектов инженерной инфраструктуры, включая вышку связи, напорные сети канализации и трансформаторную подстанцию.

Проезд по парку “Берендеевка” возможен только для специализированного транспорта (осуществление хозяйственной деятельности и оказание экстренной помощи).

5.2.3. Автомобильные стоянки
Личный транспорт планируемых объектов капитального строительства будет размещаться на открытых автостоянках, расположенных внутри территории в границах отведенного земельного участка. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности машино-местами для хранения и парковки легковых автомобилей будут определены на стадии рабочего проектирования в соответствии с действующими Местными нормативами градостроительного проектирования города Костромы.
Проектом планировки территории предусмотрено размещение парковочных зон на территориях общего пользования:
— вдоль улицы Ленина — для обслуживания рекреационной зоны в районе железнодорожного переезда, а также для объектов жилой застройки в районе домов 160 и 162 по улице Ленина;
— вдоль проспекта Мира — для обслуживания рекреационной зоны в районе железнодорожного переезда;
— в районе существующих объектов капитального строительства по проспекту Мира, 157а и 159а;
— в районе существующих объектов социального обслуживания по улице Ленина, 146, 150, 150б предусмотрено устройство парковочных карманов для параллельной и перпендикулярной парковки, предназначенных для кратковременной стоянки, а также посадки и высадки посетителей объектов.
5.2.4. Общественный транспорт
Общественный транспорт на данной территории развит. Маршруты общественного транспорта проходят по магистральной улице общегородского значения регулируемого движения улице Ленина. На момент разработки проекта планировки территории выполнено благоустройство остановочных пунктов, устройство заездных карманов для остановки и посадки-высадки пассажиров. 
Радиус доступности остановок общественного транспорта:

- для объектов общественно-деловой и жилой застройки 400 метров;

-для рекреационной зоны - 700 метров.
5.3 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения
Таблица 3
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения

	Предельные значения расчетного показателя


	Дошкольные образовательные организации

	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности

	Число мест в расчете на 1000 человек
	64,8

	
	
	Размер земельного участка, м

	Дошкольные образовательные организации свыше 100 мест
	38

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м

	500


5.3.1. Существующее положение
Рассматриваемая территория застроена. 
Учреждения повседневного использования и социально-бытового обслуживания населения (магазины, аптеки, и прочее) расположены в смежных кварталах.
В смежном квартале расположены:
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский сад № 40», расположен по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ленина, 146, вместимость 179 человек; 
-  областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Костромской противотуберкулезный диспансер» отделение лучевой диагностики, по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ленина, 150 б.
Ближайший объект начального и среднего общего образования расположен по адресу:
- Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, микрорайон Якиманиха, 19, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4​», расположена в радиусе 1200 метров. 
5.3.2. Проектное положение
Общее расчетное число детей, посещающих учреждения образования составит: 
В соответствии с пунктом 1.1 Местных нормативов градостроительного проектирования число мест в расчете на 1000 человек для расчетного числа жителей в квартале 445 человек:
1. детского дошкольного образования - 64,8 мест. Для расчетного количества жителей - 2155 человек, количество мест для объекта детского дошкольного образования составит 64,8*2,155= 140 мест;
2. объекта начального и среднего общего образования - 123 места. Для расчетного количества жителей - 2155 человек, количество мест для объекта начального и среднего общего образования составит 123*2,155= 265 мест.
Расчетное число детей планируемой жилой застройки для планируемого расчетного числа жителей 602 человека:
- для объекта детского дошкольного образования - 39 мест;
- для объекта начального и среднего общего образования – 74 места.
Общее расчетное число детей планируемой и существующей жилой застройки, посещающих учреждения образования составит:
- для объекта детского дошкольного образования - 140 мест;
- для объекта начального и среднего общего образования - 265 мест.
Новых объектов дошкольного, начального и среднего общего образования в границах проектируемой территории не запланировано.
Площадь свободных земельных участков на рассматриваемой территории не позволяет предусмотреть дополнительное размещение объекта начального и среднего общего образования. В прилегающих кварталах, в радиусе 1,2 километра, имеется действующий объект детского начального и среднего общего образования.
В границах проектируемой территории во встроенных помещениях многоквартирного жилого дома по улице Ленина 160 б предусмотрено размещение дошкольной образовательной организации мощностью 40 мест. На момент разработки проектной документации по планировке территории объект построен. Кроме того, в смежном квартале, в соответствии с Генеральным планом города Кострома, расположен существующий детский сад вместимостью 140 мест. Общая численность детей дошкольного возраста в границах проектируемой территории составляет 140 воспитанников, численность детей в смежном квартале, в котором расположен существующий детский сад, — 29 человек. Суммарная численность детей в пределах радиуса нормативной доступности дошкольных образовательных учреждений составляет 169 человек. Общая обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях составляет 180 мест. Таким образом, проектируемая территория обеспечена местами в детских дошкольных учреждениях в полном объеме.

Проведя анализ обеспеченности местами в дошкольных образовательных учреждениях, можно сделать вывод, что существующие объекты дошкольного образования обеспечивают проектную численность детей для зачисления в существующие учреждения.
Учащиеся проживающие на закрепленной за общеобразовательными учреждениями территории, зачисляются в учреждения, расположенные по месту их проживания, при наличии свободных мест в учреждениях на момент подачи родителями (законными представителями) заявлений. При отсутствии свободных мест в учреждениях, расположенных в районе их проживания, при необходимости предоставляются места в других общеобразовательных учреждениях города Костромы.  
Рассматриваемая территория обеспечена объектами социальной инфраструктуры, объектами повседневного и периодического обслуживания населения, расположенных в смежных кварталах города.
5.3.3. Расчёт учреждений обслуживания по проекту планировки территории
Таблица 4
	№
	Наименование
	Показатель по норме
	Требуется по 

нормативу
	Существующее

состояние
	Принято 
по проекту планировки

	1 
	Объект дошкольного

образования
	64,8 место на 1000 человек
земельный участок — 38 м2 (свыше 100 мест)
	29
	Имеется объект в границах проекта планировки территории: Костромская область, городской округ город Кострома, 

город Кострома,

улица Ленина, 150.

Имеется в смежном квартале: Костромская область, городской округ город Кострома, 

город Кострома,

 улица ​Ленина, 146
	40

	2 
	Объект начального и среднего общего образования
	123 места на 1000 человек;
земельный участок — 50 м2 (до 400- мест)
	55
	Имеется в радиусе 

доступности 860 

метров:

Костромская область, городской округ город Кострома, город 

Кострома, 

микрорайон Якиманиха, 19
	-

	3 
	Объект
дополнительного образования
	88 места на 1000 человек 
	39
	Имеется в радиусе 

доступности 570

метров:

Костромская область, городской округ город Кострома, город 

Кострома, улица 

Новосельская, 34; улица Разъезд 5-й километр, 13
	-

	4 
	Аптечный пункт
	По радиусу обслуживания 500 метров или

 на 1 тыс. человек. 4 объекта
	По радиусу обслуживания -1 объект
	Имеется в радиусе 
доступности 400 
метров:

Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,

улица ​ Ленина, 116;

улица Ленина, 160А
	-

	5 
	Объекты спорта
	73 места на 1000 человек
	33
	Имеется в радиусе 
доступности 800
метров:

Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,

улица Разъезд 5-й километр, 13;

улица Пушкина, 24Б;

проспект Мира, 159
	-



	6 
	Помещения культурно-досуговой деятельности
	50-60 м2 общей площади на 1000 человек
	27
	Имеется в радиусе 
доступности 570
метров:

Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,

улица Пушкина, 24Б;

улица Новосельская 34
	-



	7 
	Продовольственный магазин
	По радиусу обслуживания 500 метров
	1 объект
	Имеется в радиусе 

доступности 160

метров: Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ленина, 160А
	-

	8 
	Магазин непродовольственных

товаров
	По радиусу обслуживания 500 метров
	1 объект
	Имеется в радиусе 

доступности 500

метров: Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ленина, 157
	-

	9 
	Предприятия общественного питания
	По радиусу обслуживания 500 метров
	4 объекта
	Имеется в радиусе 

доступности 50

метров: Костромская область, городской округ город Кострома, 

город Кострома,

улица Ленина, 150В

улица Ленина, 150А;

улица Ленина, 120;

улица Ленина, 162
	-



	10 
	Предприятия бытового обслуживания
	По радиусу обслуживания 500 метров
	4 объекта
	Имеется в радиусе 

доступности 150

метров: Костромская область, городской округ город Кострома, 

город Кострома,

улица Ленина, 116А;

улица Ленина, 160А;

улица Ленина, 116А;

улица Ленина, 106
	-



	11 
	Отделение связи
	1 объект
	1 объект
	Имеется в радиусе 

доступности 460

метров: Костромская область, городской округ город Кострома, 

город Кострома,

улица Ленина, 157

	-



	12 
	Отделение банка
	операционная 

касса
	1 объект
	Имеется в радиусе 

доступности 165

метров: Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,

​ улица Береговая, 51
	-

	13 
	Опорный пункт охраны порядка
	1 объект 

на жилую группу
	1 объект
	Имеется в радиусе 

доступности 450

метров: Костромская область, городской округ город Кострома, 

город Кострома,

улица Ленина, 157
	-



	14 
	Медицинские организации, оказывающие амбулаторную медицинскую помощь
	1 объект на 2000 человек
	1 объект
	Имеется объект в границах проекта планировки территории: Костромская область, городской округ город 

Кострома, 

город Кострома,

улица Ленина, 150Б
	-



	15 
	Библиотека
	1 объект на 20 тысяч человек
	1 объект
	Имеется в радиусе 
доступности 440
метров:

Костромская область, городской округ город Кострома,

 город Кострома,

Микрорайон Якиманиха, 18
	-

	16 
	Кулинария
	По заданию на проектирование
	1 объект
	Имеется в радиусе 
доступности 
550 метров:

Костромская область, городской округ город Кострома, город 

Кострома,

улица ​ ​Ленина, 155
	-


6. Перечень мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
Раздел выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, при разработке учтены требования:
- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;
- Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Основная цель разработки раздела - дать оценку с позиции гражданской обороны принятым архитектурно-планировочным решениям по перспективному развитию территории и дать предложения, направленные на обеспечение защиты населения, снижения потерь и разрушений в экстремальных условиях мирного и военного времени.
Чрезвычайная ситуация — обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимальное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.
Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.
Основная цель разработки — определить комплекс инженерно-технических мероприятий гражданской обороны в составе проекта рассматриваемой территории и разработать предложения, направленные на обеспечение защиты населения, снижение возможных разрушений и потерь, повышение надежности функционирования в военное время объектов экономики, а также условий для ведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ после применения противником оружия массового поражения.
Для этого решаются вопросы защиты населения на проектируемой территории; определяются расчетом потребная вместимость и места размещения защитных сооружений, анализируются кратчайшие пути подхода к ним с учетом нормативного радиуса сбора и времени, отведенного нормами инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на их заполнение. Определением границ «желтых линий» завалов, которые могут образоваться при разрушении зданий и сооружений в военное время, устанавливаются зоны не заваливаемых территорий.
Защита населения.
Защита населения от поражающих факторов современного оружия в условиях военного времени является главной задачей гражданской обороны.
В соответствии с СП 165.1325800.2014 и директивными указаниями правительственных органов защите подлежит все трудоспособное население, проживающее и работающее на территории квартала.
Нетрудоспособное население по планам гражданской обороны должно быть заблаговременно эвакуировано в загородную зону.
Работающие смены укрываются по месту работы.
Основной способ зашиты трудоспособного населения — укрытие в защитных сооружениях, оборудованных с учетом требований инженерно-технические мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Оповещение.
Эффективность защиты трудоспособного населения и работающих смен в значительной степени зависит от своевременного их оповещения при внезапном нападении противника в военное время, или при угрозе заражения территории, при авариях и катастрофах на объектах, работающих с химически и взрывоопасными веществами.
Существует несколько способов оповещения:
- с использованием радио, телевидения
- передвижных средств громкоговорящей связи;
- с помощью стационарных установок общегородской сети оповещения;
Противопожарные мероприятия.
Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих устойчивость функционирования в военное время отраслей и объектов экономики.
Их важность предопределяется размерами ущерба, который могут привести пожары, как в мирное, так и в военное время в очагах массового поражения.
На проектируемой территории не планируется строительство новых объектов, опасных с точки зрения взрывопожароопасности. 
Существующая и проектируемая улично-дорожная сеть:
- обеспечивает удобные подъезды ко всем зданиям и сооружениям пожарной, спасательной и аварийной техники;
- имеет закольцованные проезды, разворотные площадки для спасательной, аварийной и пожарной техники.
Для обеспечения наружного пожаротушения на всех линиях водопровода установлены пожарные гидранты с обеспечением подъездов к ним и водоразборным колодцам.
Основные требования норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций к транспортной сети сводятся к обеспечению перевозок в «особый период» рассредоточиваемого и эвакуируемого населения, важнейших военных и народнохозяйственных грузов, а также перевозок при организации и ведении спасательных и неотложных аварийно-спасательных работ.
На период проведения планомерных мероприятий по эвакуации населения на рассматриваемой территории разворачивается сеть сборных эвакуационных пунктов. В ходе проведения спасательных работ помещения сборных эвакуационных пунктов могут быть использованы в качестве пункта сбора пораженных и оказания им первой медицинской помощи.
Существующая улично-дорожная сеть соответствует требованиям норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
7.1. Охрана атмосферного воздуха
Основными факторами воздействия промышленных объектов и объектов производственного назначения на состояние атмосферного воздуха являются химический фактор (загрязнение атмосферного воздуха выбросами вредных веществ), а также физический фактор (увеличение шумовой нагрузки на территорию).
Согласно п. 2.1. СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03, в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1 - 6 к санитарным правилам. 
Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых санитарными правилами не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны.
Проектом планировки территории не предусматривается размещение на проектируемой территории промышленных объектов и производств, оказывающих существенное воздействия на атмосферный воздух. Размещение проектируемых очистных сооружений, элементов благоустройства жилой застройки (формирование парковочных мест), а также формирование системы инженерного обеспечения проектируемой жилой застройки выполнены с учетом рекомендуемых минимальных разрывов и зон, устанавливаемых санитарными правилами. 
7.2. Охрана водных ресурсов
Основное воздействие на состояние водных ресурсов заключается в их загрязнении веществами, поступающими со сточными водами (производственными, хозяйственно-бытовыми, дождевыми (талыми) и дренажными).
С целью исключения воздействия предусматриваются следующие мероприятия:
- бытовые стоки от комплекса зданий и сооружений собираются в самотечные сети бытовой канализации и далее поступают в существующие сети бытовой канализации;
- для отвода воды поверхностных сточных вод, образующихся на территории твёрдых покрытий и газонов при выпадении атмосферных осадков, предусматривается их сбор в ливневую канализацию закрытого типа;
- в целях исключения фильтрации загрязняющих веществ в подземные горизонты, покрытие проездов на территории принято водонепроницаемым.
Мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод на территорию и объекты

Средства инженерной защиты от затопления и подтопления запланированы в соответствии с п.п.6.1 СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и подтопления.

Защиту территорий от затопления следует осуществлять:
- обвалованием территорий со стороны реки, водохранилища или другого водного объекта;
- искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;
- аккумуляцией, регулированием, отводом поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых, орошаемых территорий и низинных нарушенных земель.
Для защиты территорий от подтопления следует применять:
-дренажные системы;
- гидроизоляцию подземной части зданий и сооружений;

- противофильтрационные экраны и завесы, проектируемые по СП 22.13330;
- вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования и регулирование уровенного режима водных объектов.

В районе планируемой деятельности река Ребровка зарегулирована плотинами с образованием 3х прудов-водохранилищ. В теле плотины между прудами №3 и№2 устроен открытый канал. В теле плотины между прудом №2 и №1 устроено водосбросное сооружение с донным водовыпуском. В пруду №1 также устроено водосбросное сооружение с донным водовыпуском. От пруда №1 река Ребровка протекает в коллекторе, длинной около 140 м. Данные гидротехнические сооружения поддерживают определенный уровненный режим (НПУ) прудов-водохранилищ на реке Ребровке.

В качестве берегоукрепления прудов предусмотрена укладка георешетки по всей длине берега.

Согласно п.3 ч. 3 ст.11 Водного кодекса Российской Федерации, использование водного объекта для строительства и реконструкции гидротехнических сооружений возможно только после приобретения права пользования водным объектом на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование. Для получения права пользования поверхностным водным объектом необходимом обратится в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области с заявлением о предоставлении водного объекта в пользование и комплектом документов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2006 № 844 “О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование”.
Для отвода воды поверхностных сточных вод, образующихся на территории твёрдых покрытий и газонов при выпадении атмосферных осадков, предусматривается их сбор в ливневую канализацию закрытого типа, по проспекту Мира, а также сбрасываются в канал водного объекта реки Ребровка после очистки. Для очистки сточных вод предусмотрена установка локальных очистных сооружений. Сброс ливневых стоков будет осуществляться в колодец коллектора ливневой канализации, проходящего вдоль проспекта Мира, с ремонтом колодца, в который будет произведена врезка.

На стадии рабочего проектирования объектов капитального строительства защиту от подтопления подземных сооружений надлежит обеспечить защитными гидроизоляционными покрытиями или устройством фильтрующих призм, пристенных и пластовых дренажей.

7.3. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов
При общей планировке территории, проектом предусмотрен: 
- разборка, восстановление, устройство новых проездов и дорог; 
- рекультивация нарушенных и загрязненных в ходе предыдущей хозяйственной деятельности земельных участков.
В соответствии с п.6, п.7 ст. 12 Федерального закона от 24 июня 1998 года           № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" размещение отходов образующихся в ходе работ должно осуществляться на объектах, внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.
7.4. Оценка воздействия на окружающую среду
В составе рабочей документации «Благоустройство территории «Парк ”Берендеевка”» в городе Костроме» разработана проектная документация по оценке воздействия на окружающую среду в части использования, охраны, защиты и восстановления зеленых насаждений в соответствии с Решением Думы города Костромы от 30 мая 2013 года № 79 «Об утверждении Порядка использования, охраны, защиты и восстановления зеленых насаждений на территории города Костромы».
7.5. Санитарная очистка территории

В границах проекта планировки территории определены площадки для сбора крупногабаритного мусора: в районе дома 142 по улице Ленина, в районе дома 160 по улице Ленина, в районе ВДНХ. Мусороудаление обеспечивается путем вывоза бытовых отходов от площадок с контейнерами специализированной техникой по договору с соответствующей организацией.

Размещение контейнерных площадок на территории общего пользования осуществляется в установленном законодательством порядке.
Расчёт количества контейнеров выполнен исходя из норматива накопления твёрдых коммунальных отходов 2,41 м³/чел. в год. При расчётной численности населения 2155 человек годовой объём отходов составляет 4612 м³. При объёме одного контейнера 1,1 м³ расчётное количество контейнеров составляет: 4612/365/1,1= 12 единиц.
Для проектируемых объектов капитального строительства контейнерные площадки для сбора бытовых отходов предусматриваются в границах отведённых земельных участков. 
Проектом предусмотрено размещение площадок для сбора крупногабаритных отходов на расстоянии не ближе 20 метров от окон жилых домов. 
7.6. Площадка для выгула собак

Площадка для выгула собак определена в границах проектирования и находится на границе санитарно-защитной зоны от железной дороги в районе проектируемой парковки.

8. Обоснование очередности планируемого развития территории
Очередность развития территории формируется с целью обеспечения безопасных условий производства строительно-монтажных работ, рациональной организации строительного процесса и последовательного ввода объектов капитального строительства, позволяющего создавать комфортные условия проживания населения по мере освоения территории.
Очередность планируемого развития:
Первая очередь предусматривает строительство планируемой среднеэтажной жилой застройки. Реализация данного этапа направлена на формирование жилой среды, рациональное использование территории и развитие существующей градостроительной структуры. Размещение жилой застройки осуществляется на территории, обеспеченной транспортной доступностью, объектами обслуживания населения и существующей инженерной инфраструктурой, что позволяет обеспечить комплексное развитие территории на начальном этапе реализации проекта.

Вторая очередь предусматривает реконструкцию объекта спорта, включающего раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты), в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс. Указанный объект является объектом местного значения и предусмотрен Генеральным планом города Костромы к реализации в срок до 2028 года. Реализация данного этапа направлена на развитие социальной инфраструктуры, повышение обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта, а также модернизацию существующего спортивного комплекса с учетом современных требований к эксплуатации и доступности объектов спорта.

Третья очередь предусматривает строительство планируемого объекта спорта. Реализация объекта направлена на дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры территории, создание условий для массового спорта и физкультурно-оздоровительной деятельности, а также повышение уровня обеспеченности населения объектами спортивного назначения в пределах нормативной доступности.

Четвертая очередь предусматривает строительство планируемого объекта религиозного использования. Размещение объекта направлено на развитие общественных функций территории и обеспечение потребностей населения в объектах духовного и культурного назначения с учетом сложившейся планировочной структуры и транспортно-пешеходной доступности.

Пятая очередь предусматривает строительство планируемых объектов общественно-делового назначения. Реализация данного этапа обеспечит развитие общественно-деловой функции территории, формирование дополнительных мест приложения труда, расширение спектра объектов обслуживания населения, а также повышение градостроительной и инвестиционной привлекательности территории.

