22

Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Часть 2.2 - пояснительная записка
1. Исходные данные;
2. Анализ существующего использования планируемой территории;
3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов;
5. Обоснование соответствия планируемых параметров, расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
5.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения;
5.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения;
5.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения;
6. Перечень мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне;
7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды;
8. Обоснование очередности планируемого развития территории.
1. Исходные данные
Проект планировки территории, ограниченной шоссе Некрасовским, проездом Береговым 2-м, границей города Костромы (далее - проект планировки территории).
Документация по планировке территории разработана на основании постановления Администрации города Костромы от 2 июля 2024 года № 1092  «О подготовке документации по планировке территории, ограниченной шоссе Некрасовским, проездом Береговым 2-м, границей города Костромы».
Проектная документация выполнена в соответствии со следующей нормативной базой:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
2. Земельный кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной          регистрации недвижимости».
5. Федеральный закон от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».
6. Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический          регламент о безопасности зданий и сооружений».
7. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от                             4 апреля 2023 года № 839 «Об утверждении перечня исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации».
8. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 июля 2022 года № 1195 «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области».
9. Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
10. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89.
11. Постановление Администрации Костромской области от                                1 октября 2010 года № 344-а «Об утверждении региональных нормативов градостроительного        проектирования Костромской области».
12. Решение Думы города Костромы от 18 декабря 2008 года № 212                «Об утверждении Генерального плана города Костромы».
13. Постановление Администрации города Костромы от 28 июня 2021 года     № 1130 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Костромы».
14. Постановление Администрации города Костромы от 28 июня 2021 года       № 1129 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования города Костромы».
Исходные данные для проектирования:
- кадастровый план территории, представленный филиалом публично-правовой компании "Роскадастр" по Костромской области;
- при разработке проекта планировки территории использованы материалы топографической съемки М 1:500.
2. Анализ существующего использования планируемой территории
Проект планировки территории расположен в границах кадастрового квартала 44:27:010104.
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование территории
	Площадь, га
	Соотношение площади, %

	1.
	Всего в границах проекта планировки 
	4,32
	100

	2.
	Земельные участки, зарегистрированные в ЕГРН
	3,77
	87

	3.
	Земли, гос. собственность на которые не разграничена
	0,55
	13


Планируемая территория застроена; пешеходно-транспортные связи сформированы и проходят по периметру квартальной застройки.
В границах планирования расположены существующие объекты капитального строительства:
- объект делового управления;
- объекты дорожного сервиса;
- объекты производства;
-объекты коммунального обслуживания;
- объект общественного питания.
2.1. Особые условия использования территории
Разрабатываемая территория расположена в границах зон с особыми условиями использования территорий:
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений: газопроводов, связи, электрики, водопровода, бытовой канализации, ливневой канализации, теплосети, трансформаторной подстанции, котельной;
- зона с особыми условиями использования территорий с условным номером 44:00-6.583 "Третья подзона приаэродромной территории аэродрома Кострома (Сокеркино)";
- зона с особыми условиями использования территорий с условным номером 44:00-6.584 "Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Кострома (Сокеркино)";
- зона с особыми условиями использования территорий с условным номером 44:00-6.585 "Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Кострома (Сокеркино)";
- зона с особыми условиями использования территорий с условным номером 44:00-6.587 "Приаэродромная территория аэродрома Кострома (Сокеркино)";
- зона с особыми условиями использования территорий с условным номером 44:00-6.593 "Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Кострома (Сокеркино);
- зона ограничения застройки от базовой станции цифровой сотовой подвижной радиотелефонной связи ПАО "МТС" БС № 44-474, стандартов DCS-1800, UMTS-2100, LTE-1800, LTE-2100, LTE-2600 расположенный по шоссе Некрасовское, столб. Номер заключения и дата — 44.КЦ.01.000.Т.000260.03.23 от 13.03.2023 г.;   
- третий пояс зоны санитарной охраны водозаборов поверхностных вод правобережных водозаборных сооружений (Димитровские очистные сооружения водопровода), расположенных: г. Кострома, ул. Коминтерна, 90, стр.2, и Левобережных водозаборных сооружений (насосно-фильтровальной станции), расположенной: г. Кострома, ул.1 Мая, 2а;
- зона слабого подтопления при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров;
- защитная зона объекта культурного наследия федерального значения "Часовня", XVII в. (Костромская область, Костромской район, деревня Некрасово);
- береговая полоса - 20 метров;
- водоохранная зона - 50 метров и прибрежная защитная полоса – 40 метров;
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Костромы планируемая территория расположена в границах территории, для которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов.
2.2. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия при ведении градостроительной деятельности или иных целей, не связанных со строительством в границах рассматриваемой территории
Планируемая территория входит в перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 4 апреля 2023 года № 839 «Об утверждении перечня исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации».
Планируемая территория располагается:
- за границей территории исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 июля 2022 года № 1195 «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Кострома Костромской области»;
- вне зон охраны памятников истории и культуры города Костромы, утвержденных постановлением главы администрации Костромской области № 837 от 19 декабря 1997 года.
На территории, отведенной под разработку проекта планировки, объекты культурного наследия, зарегистрированные в Едином Государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия (в том числе археологического), отсутствуют.
В соответствии с частью 4 статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года          № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2020 года № 468-ФЗ) в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 данного Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
На территорию распространяются границы действия защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения "Часовня", XVII в. (Костромская, область, Костромской район, деревня Некрасово) распространяются на территории общего пользования вокруг озера Некрасовское и существующую магистральную улицу общегородского значения 3 класса – шоссе Некрасовское. Образование новых земельных участков и строительство новых объектов капитального строительства в границах действия защитной зоны объекта культурного наследия проектом планировки территории не предусмотрено. Существующий элемент планировочной структуры – квартал не попадает в границы действия защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения "Часовня", XVII в.
Для земельных участков, расположенных в границах действия защитных зон объектов культурного наследия, действуют градостроительные ограничения для освоения, установленные статьей 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года       № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». В границах защитных зон объектов культурного наследия для обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
2.3. Природно-климатические условия
Проект планировки территории разработан для следующих геолого-климатических условий:
- климатические условия – II климатический район, подрайон II В;
- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки –
31 0С;
- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодных суток – 35 0С;
- полная расчетная нагрузка от снегового покрова для IV района – 240 кг/м2;
- нормативный скоростной напор ветра для I района – 23 кгс/м2;
- коэффициенты перегрузки и динамичности приняты по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».
Ветровой режим. В течении всего года на территории города Костромы преобладают южные, юго-западные ветра (декабрь-февраль), северо-западные и северные ветра (июнь-август). Максимальная из средних скоростей ветра за январь – 5,8 м/с. Максимальная из средних скоростей ветра за июль – 4,2 м/с.
3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства
В соответствии с Генеральным планом города Костромы, в границах проекта планировки территории установлены следующие функциональные зоны:
- планируемая зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);
- зона рекреационного назначения.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Костромы планируемая территория расположена в территориальных зонах:
- ГП-2 «Зона градостроительных преобразований в зону малоэтажной жилой застройки»;
- Р-1 «Зона зеленых насаждений общего пользования».
В соответствие с положениями Генерального плана города Костромы и Правил землепользования и застройки города Костромы проектными решениями принято разделить территорию на следующие зоны:
- малоэтажной многоквартирной жилой застройки;
- объектов коммунального обслуживания;
- объектов дошкольного, начального и среднего общего образования;
- объектов делового управления;
- объектов общественного питания;
- для индивидуального жилищного строительства;
- земельные участки (территории) общего пользования. 

Границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства застройки малоэтажной жилой застройки, для индивидуального жилищного строительства и объекта дошкольного, начального и среднего общего образования сформированы на основании функционального зонирования Генерального плана города Костромы и территориальной зоны ГП-2, установленной Правилами землепользования и застройки города Костромы. Указанные документы определяют допустимый вид использования земельных участков:
- для малоэтажной жилой застройки, предельные параметры застройки, а также максимальную высотность многоквартирного дома — 4 этажа;
- для индивидуального жилищного строительства;
- для объектов дошкольного, начального и среднего общего образования.
Определение границ осуществлялось на основе анализа градостроительных, инженерно-технических и природно-ландшафтных характеристик территории. При этом учитывались:
— максимально допустимый процент застройки и иные предельные параметры, установленные Правилами землепользования и застройки города Костромы;
— зоны с особыми условиями использования территории, включая охранные, санитарно-защитные, охранные зоны инженерных коммуникаций;
— возможность нормативного обеспечения инсоляции и естественного освещения помещений проектируемых домов;
— возможность размещения нормативного количества элементов благоустройства, включая детские и спортивные площадки, зоны отдыха, озеленённые пространства;
— обеспечение требований пожарной безопасности, включая доступ пожарной техники, нормативные разрывы между зданиями, параметры проездов для пожарных машин;
— условия подключения к инженерным сетям и наличие пропускной способности существующей инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение);
— учёт существующей застройки и сформировавшейся градостроительной структуры, обеспечивающий отсутствие негативного влияния новой застройки на соседние участки.
3.1. Расчет плотности и параметров застройки территории
Для оценки возможности размещения новых объектов в границах рассматриваемой территории применяется оценка коэффициента застройки и коэффициента плотности застройки для всей территории.
Общая площадь зданий планируемой и существующей застройки рассматриваемой территории составляет - 37577 м2 из которой: 
- планируемая жилая застройка – 33477 м2;
- существующие здания - 4100 м2.
Общая площадь застройки зданий планируемая и существующая составляет -12559 м2 из которой:
- планируемая жилая застройка – 8814 м2;
- существующая застройка – 3745 м2.
Площадь планируемой территории в границах красных линий – 43210 м2
Максимально допустимая площадь застройки для зоны (пятно застройки):
Процент застройки по ПЗЗ - 30%
Площадь зоны малоэтажной жилой застройки - 26481 м²
максимальная площадь застройки 26366×0,3= 7944 м² 
максимальная общая площадь зданий: 7944×4 = 31777 м²
Площадь застройки и общая площадь планируемых домов не превышает максимально допустимого значения, определенного Правилами землепользования и застройки города Костромы.
Площадь застройки планируемого:
- объекта дошкольного, начального и среднего общего образования – 500 м²
- индивидуального жилого дома – 370 м²
Площадь планируемых зданий:
- объекта дошкольного, начального и среднего общего образования – 1000 м²
- индивидуального жилого дома – 700 м²
Коэффициент застройки - отношение площади застройки зданий и сооружений к площади территории в красных линиях в границах проектирования:
12559м2/43210 м2 = 0,3 %
максимальный показатель по территории для застройки многоквартирными домами малой этажности - 0,4
Коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений (общей площади зданий) в границах проектирования:
37577 м2/ 43210м2 = 0,8 %
максимальный показатель по территории для застройки многоквартирными домами малой этажности - 0,8
По результатам расчетов в проекте планировки территории значения коэффициентов составляют:
- коэффициент застройки территории = 0,3
- коэффициент плотности застройки территории = 0,8
Нормативные показатели коэффициентов в соответствии с таблицей 15 Местных нормативов градостроительного проектирования составляют:
- коэффициент застройки = 0,4
- коэффициент плотности застройки = 0,8
Расчетные показатели коэффициента плотности застройки и коэффициента застройки существенно ниже максимально допустимых показателей, установленных Местными нормативами градостроительного проектирования города Костромы, что подтверждает возможность размещения планируемых объектов капитального строительства без нарушения требований градостроительных регламентов.
Указанные факторы в совокупности позволили определить оптимальные границы зоны размещения многоэтажной жилой застройки, обеспечивающие соответствие нормативным требованиям, рациональное использование территории, безопасные условия проживания и гармоничное включение проектируемых объектов в существующую градостроительную среду города Костромы.
3.2. Расчет площади озелененных территории общего пользования
В соответствии с таблицей 10 Местных нормативов градостроительного проектирования города Костромы норматив обеспеченности озеленёнными территориями общего пользования для жилых районов составляет 6 м² на одного человека, при максимально допустимом уровне территориальной доступности не более 15 минут транспортной доступности.
Численность населения в границах рассматриваемой территории составляет 586 человек.
Минимально допустимый уровень обеспеченности озеленёнными территориями общего пользования определяется следующим расчётом:
6 м² × 586 человек = 3516 м².
Рассматриваемая территория является частью сложившегося, сформированного жилого квартала, по периметру которого расположены существующие массивы озеленённых территорий общего пользования, в том числе вдоль береговой полосы озера Некрасовское. Площадь указанных зелёных зон составляет 9200 м².
В соответствии с пунктом 1.7 Местных нормативов градостроительного проектирования города Костромы, к озеленённым территориям жилых зон относятся:
участки зелёных насаждений вдоль пешеходных и транспортных коммуникаций;
озеленённые площадки, расположенные вне участков жилой застройки;
объекты озеленения общего пользования (парки, скверы, бульвары, сады микрорайона).
Площадь участков зелёных насаждений территорий общего пользования и вдоль пешеходных и транспортных коммуникаций в границах рассматриваемой территории составляет 8100 м².
Таким образом, суммарная площадь озеленённых территорий составляет:
9200 м² + 8100 м² = 17 300 м².
Согласно пункту 1.7 Местных нормативов градостроительного проектирования города Костромы, удельный вес озеленённых территорий в пределах застройки жилого района должен составлять не менее 25 % от общей площади территории с учётом суммарной площади озеленённых территорий микрорайона.
Площадь территории в границах проекта составляет 65 104 м².
Минимально требуемая площадь озеленённых территорий определяется следующим расчётом:
65 104 м² × 0,25 = 16 276 м².
Фактическая площадь озеленённых территорий (17 300 м²) превышает установленное минимальное нормативное значение (16 276 м²).
Удельный вес озеленённых территорий в пределах застройки жилого района составляет не менее 25 %, минимально допустимый уровень обеспеченности озеленёнными территориями общего пользования для рассматриваемой территории соблюдён. Территория соответствует требованиям Местных нормативов градостроительного проектирования города Костромы в части благоустройства и озеленения.
4. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов местного назначения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов
В соответствии с Генеральным планом города Костромы в границах проектирования не предусмотрено размещение новых объектов местного значения. 
Проектом планировки территории не предусмотрено установление границ зон планируемого размещения объектов местного значения.
5. Обоснование соответствия планируемых параметров, расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов:
- обеспеченность дошкольными образовательными организациями - 64,8 места на 1000 жителей, максимально допустимый уровень территориальной доступности (пешеходная доступность) - 800 м;
- обеспеченность образовательными организациями - 123 места на 1000 жителей, максимально допустимый уровень территориальной доступности (пешеходная доступность) - 500 м;
- обеспеченность амбулаторно-поликлиническими организациями - 20 посещений в смену на 1000 человек, максимально допустимый уровень территориальной доступности (пешеходная доступность) - 1000 м.
5.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения
Подключение планируемых объектов капитального строительства предусматривается к существующим источникам инженерного обеспечения в соответствии с полученными техническими условиями от всех инженерно-эксплуатационных организаций, на стадии рабочего проектирования каждого объекта.
Существующие инженерные сети, попадающие в зону нового строительства, подлежат демонтажу и перекладке. Объем демонтируемых сетей определяется на стадии рабочего проектирования.
5.1.1. Ливневая канализация
Для обеспечения организованного отвода поверхностных сточных вод, формирующихся на территории твёрдых покрытий и озеленённых участков при выпадении атмосферных осадков, проектом предусматривается их сбор и транспортировка по системе ливневой канализации закрытого типа. Ливневая канализация прокладывается в пределах шоссе Некрасовское и проезда, расположенного вдоль береговой линии озера.
Проектом планировки территории предусмотрено размещение подземного накопительного резервуара поверхностных сточных вод с последующим отводом стока на локальные очистные сооружения. Очищенные сточные воды после достижения нормативных показателей сбрасываются в водный объект — озеро Некрасовское.
Среднегодовой объём стока с территории за год – 18063,07 м3/год.
Секундный расход дождевых вод при постоянном коэффициенте стока с территории – 252,8782 л/с.
5.1.2. Водоснабжение
Возможность подключения планируемых объектов капитального строительства к существующим сетям водоснабжение имеется.
Расходы воды на пожаротушение составляют:
- на наружное - 20 л/с;
- на внутреннее – согласно рабочей документации внутренних сетей водоснабжения.
Для многоквартирных домов норма горячего и холодного водоснабжения, водоотведения составляет 212,0 л/сут на 1 человека (мойка кухонная, раковина, унитаз, душ).
Расчет удельного хозяйственно-питьевого водоснабжения:
586*212=124232 л/год 
124232/1000=124,232 м3/сут.
5.1.3. Система водоотведения. Бытовая канализация
Возможность подключения к существующим сетям водоотведения имеется. Бытовые стоки от планируемых объектов капитального строительства будут собираться в самотечные сети бытовой канализации и далее в существующие сети бытовой канализации. 
Для многоквартирных домов норма горячего и холодного водоснабжения, водоотведения составляет 2212,0 л/сут на 1 человека. 
Расчет удельного хозяйственно-питьевого водоснабжения:
586*212=124232 л/год 
124232/1000=124,232 м3/сут.
5.1.4. Газоснабжение
Возможность подключения к существующим сетям газоснабжения имеется. Прокладка наружных газопроводов предусматривается подземной в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы».
Расчетный показатель газопотребления планируемой застройки:
-для многоквартирных домов: 
- 258864,4 м3/чел в мес;
- 3106372,8 м3/чел в год.
Из них:
- потребление газа, используемого для приготовления пищи и нагрева воды:
586*31,4= 18400,4 м3/чел в мес;
586*376,8= 220804,8 м3/чел в год.
-  потребление газа, используемого для отопления:
31640*7,6=240464 м3/чел в мес;
31640*91,2= 2885568 м3/чел в год.
5.1.5. Электроснабжение
Возможность электроснабжения проектируемых объектов капитального строительства имеется.
В связи с планируемой реорганизацией территории и размещением на месте производственной зоны новой малоэтажной многоквартирной жилой застройки предусматривается перенос существующей трансформаторной подстанции за пределы жилой застройки с формированием для нее самостоятельного земельного участка. Данное решение обусловлено необходимостью соблюдения санитарно-защитных и охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также обеспечением комфортных и безопасных условий проживания. Выделение трансформаторной подстанции в отдельный участок позволяет сохранить надежность электроснабжения территории, исключить негативное влияние инженерного объекта на жилую среду и обеспечить возможность дальнейшего развития застройки без градостроительных ограничений.
Максимальная мощность подключения 125,1 кВт, напряжением 0,4 кВ, II категории надежности.
Расчетный показатель расхода электроэнергии:
- для планируемых многоквартирных домов: 586*1870=1095820 кВт. ч в год.
1095820 к Вт. ч/8760 ч = 125,1 кВт.
5.1.6. Теплоснабжение 
Теплоснабжение планируемых объектов капитального строительства планируется от наружных крышных газовых котельных.
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности теплоснабжения по укрупненному показателю объема теплопотребления:
 – 0,0124 Гкал на 1 кв.м. общей площади в месяц;
- 0,08432 Гкал на 1 кв.м. общей площади в год.
Расчетный показатель:
31640*0,0124= 392,336 Гкал на 1 кв.м. общей площади в месяц;
31640*0,08432 = 2667,8848 Гкал на 1 кв.м. общей площади в год.
5.1.7. Связь
В границах проектирования имеется базовая станция цифровой сотовой подвижной радиотелефонной связи ПАО "МТС" БС № 44-474, стандартов DCS-1800, UMTS-2100, LTE-1800, LTE-2100, LTE-2600 расположенный по шоссе Некрасовское, столб.
Для обеспечения устойчивого функционирования систем связи на рассматриваемой территории и ввиду развития жилой застройки проектом планировки территории предложено перенести антенно-мачтового сооружение. Место расположения объекта выбрано в районе остановки по шоссе Некрасовское с учетом требований по обеспечению безопасности и санитарно-защитных разрывов: расстояние от сооружения до ближайшей жилой застройки составляет не менее 50 метров, что соответствует необходимым условиям по предотвращению негативного воздействия и соблюдению нормативных разрывов.
5.2 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения
Вся исходная информация градостроительного характера взята из утвержденного Генерального плана города Костромы.
В соответствии с Картой планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области развития улично-дорожной сети Генерального плана города Костромы мероприятий не предусмотрено.
5.2.1. Существующее положение
Доступ к территории проектирования осуществляется с существующих улиц:
- магистральная улица общегородского значения регулируемого движения – шоссе Некрасовское. Является связью территории с центральными кварталами города. Ширина дорожного полотна переменная 8 — 10 метров, движение двухстороннее, двух-полосное. Тротуары организованы с двух сторон шириной 2,25 метра.
По шоссе Некрасовскому проектом детальной планировки Ленинского района установлены красные линии с противоположной стороны. 
Внутри существующего квартала установлены красные линии, которые режут существующие земельные участки и объекты капитального строительства.
Вдоль береговой полосы озера Некрасовское имеется тупиковый проезд, тротуары отсутствуют.
5.2.2. Проектное положение
Проектом планировки территории предлагается реконструкция проезда, расположенного вдоль границы береговой полосы озера, с увеличением ширины проезжей части до 7,0 метров и устройством тротуара с одной стороны проезжей части шириной 2 метра. Указанный проезд предназначен для транспортного и пешеходного доступа к земельным участкам, расположенным внутри квартала, и имеет тупиковое завершение. Для обеспечения возможности разворота пожарной и специальной техники проектом предусмотрено устройство разворотной площадки размерами 15 × 15 метров.
Вдоль шоссе Некрасовское проектом планировки территории предусмотрено размещение велосипедной дорожки шириной 3,0 метра с одной стороны улицы.
В границах существующего квартала ранее установленные красные линии проходят по территории сформированных земельных участков и затрагивают существующие объекты капитального строительства. Проектом планировки территории предусмотрена отмена красных линий, установленных внутри сложившегося элемента планировочной структуры, и формирование красных линий по периметру застройки квартала. Новые красные линии установлены с учетом фактических границ земельных участков по данным Единого государственного реестра недвижимости и параметров планируемой застройки.
По шоссе Некрасовское проектом планировки территории устанавливаются красные линии переменной ширины в пределах 30,58–38,50 м.
В целях формирования замкнутого контура границ существующего элемента планировочной структуры (квартала) проектом также предусматривается установление красных линий по улице местного значения на участке от шоссе Некрасовское до проезда Берегового 2-го. Красные линии устанавливаются по существующим границам земельных участков и сведениям Единого государственного реестра недвижимости. Ширина улицы в красных линиях принимается переменной — от 10,0 до 14,85 м.
В целях формирования единой линии застройки вдоль шоссе Некрасовское и обеспечения нормативных противопожарных разрывов проектом планировки территории предусматривается совместное функциональное использование тротуара и пожарного проезда для обслуживания планируемой застройки. Такое решение позволяет оптимизировать размещение элементов улично-дорожной сети без увеличения её габаритов, обеспечить непрерывность пешеходных связей и одновременно гарантировать возможность подъезда и проезда пожарной техники к зданиям в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Совмещение пешеходной и пожарно-проездной функций осуществляется с учетом расчетных нагрузок и конструктивных параметров покрытия.
Проектом предусматривается организация территории общего пользования с обеспечением транспортного и пожарного доступа к планируемому пристроенному объекту детского дошкольного образования. В границах территории общего пользования запроектирован проезд с разворотной площадкой размерами 15 × 15 м, предназначенной для обслуживания и маневрирования специализированного транспорта. Также предусмотрен пожарный проезд шириной 4,2 м, обеспечивающий беспрепятственный подъезд пожарной техники к зданию в соответствии с требованиями нормативных документов. Проездная часть и разворотная площадка проектируются с твёрдым покрытием, рассчитанным на нагрузку от специализированных и аварийно-спасательных транспортных средств, с сохранением нормативных параметров безопасности и функциональной доступности объекта.
5.2.3. Общественный транспорт
Обслуживание проектируемой территории общественным транспортом осуществляется в достаточном объеме. Маршруты общественного транспорта проходят по магистральной улице общегородского значения регулируемого движения — шоссе Некрасовское. Вдоль границы проектируемой территории, в соответствии с действующими нормативными требованиями, предусмотрены остановочные пункты общественного транспорта и разворотная площадка.
Для ожидания и отстоя автобусов проектом планировки предусмотрено устройство заездного кармана по шоссе Некрасовское глубиной 4,0 метра и длиной 40,0 метров. В целях строительства заездного кармана требуется изменение существующего заезда к объекту торговли, расположенному по адресу: деревня Некрасово, улица Святоозёрская, 12, с организацией нового заезда к магазину со стороны улицы Святоозёрской.
Разворотная площадка общественного транспорта предусмотрена с увеличением габаритов до максимально возможных размеров — 20 × 28 метров.
Радиус доступности остановок общественного транспорта не превышает 300 метров.
5.2.4. Автомобильные стоянки
Размещение личного автотранспорта жителей многоквартирных домов предусматривается на открытых автостоянках, размещаемых в пределах дворовых территорий и границах отведённых земельных участков. Внутридворовые парковочные пространства располагаются с соблюдением нормативных расстояний до жилых зданий.
Для проектируемых многоквартирных домов расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности машино-местами для хранения и парковки легковых автомобилей подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования в границах отведённых земельных участков в соответствии с действующими Местными нормативами градостроительного проектирования города Костромы.
Проектом предусматривается организация парковочных мест кратковременной стоянки для посадки и высадки детей планируемого пристроенного объекта детского дошкольного образования. Парковочные места размещаются в непосредственной близости от входной группы объекта с обеспечением безопасных пешеходных связей и разделением транспортных и пешеходных потоков. 
Вынесение парковочных мест за границы участков способствует снижению уровня автомобилизации дворовых пространств и формированию преимущественно пешеходной среды. Внутридворовая территория при этом используется исключительно под элементы благоустройства — озеленение, детские и спортивные площадки, зоны отдыха и рекреации, что соответствует современным принципам комфортной жилой среды.
Для существующего объекта, расположенного по шоссе Некрасовское, проектом планировки предусмотрено устройство парковочного кармана для параллельной парковки автомобилей.
5.3 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения
Генеральным планом города Костромы не предусмотрено размещение нового общеобразовательного учреждения и детского дошкольного образовательного учреждения в границах территории проекта планировки.
5.3.1. Существующее положение
Рассматриваемая территория застроена. 
Учреждения повседневного использования и социально-бытового обслуживания населения (магазины, аптеки, и прочее) расположены в смежных кварталах.
Ближайший объект детского дошкольного образования: «Дошкольное отделение» города Костромы МБОУ СОШ № 10», расположен по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Береговая, 18. В соответствии с материалами по обоснованию Генерального плана города Костромы вместимость объекта образования составляет 145 места, фактическая наполняемость 97 мест. Радиус доступности 1400 метров. 
Ближайший объект начального и среднего общего образования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10​». Расположен по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Просвещения, 22. В соответствии с материалами по обоснованию Генерального плана города Костромы вместимость объекта образования составляет 600 места, фактическая наполняемость 349 мест. Радиус доступности 1700 метров. 
Генеральным планом города Костромы запланировано строительство здания (комплекса зданий) дошкольной образовательной организации на 180-200 мест по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, Некрасовское шоссе, 44.
Муниципальной программой города Костромы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме» утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 6 августа 2020 года № 1474, в границах рассматриваемой территории не предусмотрено мероприятий развития объектов образования, культуры, спорта и физической культуры. Срок реализации муниципальной программы 2021‑2025 годы.
5.2. Проектное положение
Общее расчетное число детей, посещающих учреждения образования составит: 
В соответствии с пунктом 1.1 Местных нормативов градостроительного проектирования число мест в расчете на 1000 человек для расчетного числа жителей в квартале 586 человек:
1. детского дошкольного образования - 64,8 мест. Для расчетного количества жителей - 586 человек, количество мест для объекта детского дошкольного образования составит 64,8*0,586= 38 места;
2. объекта начального и среднего общего образования - 123 места. Для расчетного количества жителей - 586 человек, количество мест для объекта начального и среднего общего образования составит 123*0,586= 72 мест.
Общее расчетное число детей, посещающих учреждения образования составит:
- для объекта детского дошкольного образования - 38 мест;
- для объекта начального и среднего общего образования - 72 мест.
В пределах нормативного радиуса доступности объекты дошкольного, начального и среднего общего образования отсутствуют. В целях обеспечения потребности населения в объектах социального обслуживания проектом планировки территории предусмотрено выделение зоны размещения объекта детского дошкольного образования на 38 мест, запроектированного в виде пристроенного объекта к планируемому малоэтажному многоквартирному жилому дому.
Проведя анализ существующего положения по вместимости в учреждения начального и среднего общего образования, возможность дополнительной вместимости расчетной численности учеников имеется.
Расчёт учреждений обслуживания по проекту планировки территории
Таблица 3
	№
	Наименование
	По норме
на 1000 
человек
	Требуется по 
нормативу
	Существующее
состояние
	Принято 
по проекту планировки

	1.
	Объект 
дошкольного
образования
	64,8 место на 1000 человек
земельный участок — 38 м2 
(свыше 100 мест)
	38
	Имеется в радиусе 
доступности 1300 
метров:
Костромская область, городской округ город Кострома, город 
Кострома, улица ​Береговая, 18

	-

	2.
	Объект начального и среднего общего образования
	123 места на 1000 человек;
земельный участок — 50 м2 
(до 400- мест)
	72
	Имеется в радиусе 
доступности 1700 
метров:
Костромская область, городской округ город Кострома, город 
Кострома, улица Просвещения, 22.

	-

	3.
	Объект
дополнительного образования
	88 места на 1000 человек 
	52
	Имеется в радиусе 
доступности 2600
метров:
Костромская область, городской округ город Кострома, город 
Кострома, проспект Речной, 72;
​улица Ерохова, 3а.

	-

	4.
	Аптечный пункт
	По радиусу обслуживания 500 метров или
 на 1000 человек. 4 объекта
	По радиусу обслуживания -1 объект
	Имеется в радиусе 
доступности 1500 
метров:
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица ​Береговая, 51.

	Размещено во встроенно-пристроенных 
помещениях

	5.
	Объекты спорта
	73 места на 1000 человек
	43
	Имеется в радиусе 
доступности 3000
метров:
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Симановского, 69а.

	-


	6.
	Помещения культурно-досуговой деятельности
	50-60 м2 общей площади на 1000 жителей
	35
	Имеется в радиусе 
доступности 2600
метров:
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Ерохова, 3а.

	-


	7.
	Продовольственный магазин
	По радиусу обслуживания 500 метров
	3 объекта
	Имеется в радиусе 
доступности 80
метров: Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, шоссе Некрасовское, 50;
шоссе Некрасовское, 14;
улица Святоозерская, 12.

	Размещено во встроенно-пристроенных 
помещениях

	8.
	Магазин непродовольственных
товаров
	По радиусу обслуживания 500 метров
	4 объекта
	Имеется объект в границах проекта планировки территории: Костромская область, городской округ город Кострома, 
город Кострома,
шоссе Некрасовское, 195А;
шоссе Некрасовское, 195;
Имеется в 
радиусе 
доступности 90
метров: 
Костромская 
область, городской округ город Кострома, 
город Кострома, шоссе Некрасовское, 50;
улица Береговая, 47.

	Размещено во встроенно-пристроенных 
помещениях

	9.
	Предприятия общественного питания
	По радиусу обслуживания 500 метров
	1 объект
	Имеется в 
радиусе 
доступности 1000
метров: 
Костромская 
область, городской округ город Кострома, 
город Кострома,
улица Береговая, 45. 
	-


	10.
	Предприятия бытового обслуживания
	По радиусу обслуживания 500 метров
	2 объекта
	Имеется объект в границах 
проекта 
планировки 
территории: 
Костромская 
область, городской округ город Кострома, 
город Кострома,
шоссе Некрасовское, 195;
Имеется в 
радиусе 
доступности 1400
метров: Костромская область, городской округ город Кострома, 
город Кострома,
улица Береговая, 45А.

	-


	11.
	Отделение связи
	1 объект
	1 объект
	Имеется в радиусе 
доступности 1400
метров: Костромская область, городской округ город Кострома, 
город Кострома,
улица Покровского, 22.

	-


	12.
	Отделение банка
	операционная 
касса
	1 объект
	Имеется в радиусе 
доступности 1500 
метров: Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
​ улица Береговая, 51.

	-

	13.
	Опорный пункт охраны порядка
	1 объект 
на жилую группу
	1 объект
	Имеется в радиусе 
доступности 1300
метров: Костромская область, городской округ город Кострома, 
город Кострома,
улица Покровского, 45.

	-


	14.
	Медицинские организации, оказывающие амбулаторную медицинскую помощь
	1 объект на 2 тысячи человек   
	1 объект
	Имеется в радиусе 
доступности 2900
метров:
Костромская область, городской округ город Кострома,
 город Кострома,
улица Запрудня, 15.

	-


	15.
	Библиотека
	Транспортная доступность для жителей города Костромы, минут 60
	1 объект
	Имеется в транспортной доступности 20
минут:
Костромская область, городской округ город Кострома,
 город Кострома,
улица Просвещения, 24.

	-

	16.
	Кулинария
	По заданию на проектирование
	1 объект
	Имеется в радиусе 
доступности 
860 метров:
Костромская область, городской округ город Кострома, город 
Кострома,
улица ​ ​Береговая, 5.

	Возможно, 
к размещению во встроенных 
помещениях


6. Перечень мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
Раздел выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, при разработке учтены требования:
- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;
- Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Основная цель разработки раздела - дать оценку с позиции гражданской обороны принятым архитектурно-планировочным решениям по перспективному развитию территории и дать предложения, направленные на обеспечение защиты населения, снижения потерь и разрушений в экстремальных условиях мирного и военного времени.
Чрезвычайная ситуация — обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимальное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.
Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.
Основная цель разработки — определить комплекс инженерно-технических мероприятий гражданской обороны в составе проекта рассматриваемой территории и разработать предложения, направленные на обеспечение защиты населения, снижение возможных разрушений и потерь, повышение надежности функционирования в военное время объектов экономики, а также условий для ведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ после применения противником оружия массового поражения.
Для этого решаются вопросы защиты населения на проектируемой территории; определяются расчетом потребная вместимость и места размещения защитных сооружений, анализируются кратчайшие пути подхода к ним с учетом нормативного радиуса сбора и времени, отведенного нормами инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на их заполнение. Определением границ «желтых линий» завалов, которые могут образоваться при разрушении зданий и сооружений в военное время, устанавливаются зоны не заваливаемых территорий.
Защита населения.
Защита населения от поражающих факторов современного оружия в условиях военного времени является главной задачей гражданской обороны.
В соответствии с СП 165.1325800.2014 и директивными указаниями правительственных органов защите подлежит все трудоспособное население, проживающее и работающее на территории квартала.
Нетрудоспособное население по планам гражданской обороны должно быть заблаговременно эвакуировано в загородную зону.
Работающие смены укрываются по месту работы.
Основной способ зашиты трудоспособного населения — укрытие в защитных сооружениях, оборудованных с учетом требований инженерно-технические мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Оповещение.
Эффективность защиты трудоспособного населения и работающих смен в значительной степени зависит от своевременного их оповещения при внезапном нападении противника в военное время, или при угрозе заражения территории, при авариях и катастрофах на объектах, работающих с химически и взрывоопасными веществами.
Существует несколько способов оповещения:
- с использованием радио, телевидения
- передвижных средств громкоговорящей связи;
- с помощью стационарных установок общегородской сети оповещения;
Противопожарные мероприятия.
Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих устойчивость функционирования в военное время отраслей и объектов экономики.
Их важность предопределяется размерами ущерба, который могут привести пожары, как в мирное, так и в военное время в очагах массового поражения.
На проектируемой территории не планируется строительство новых объектов, опасных с точки зрения взрывопожароопасности. 
Существующая и проектируемая улично-дорожная сеть:
- обеспечивает удобные подъезды ко всем зданиям и сооружениям пожарной, спасательной и аварийной техники;
Для обеспечения наружного пожаротушения на всех линиях водопровода должны быть установлены пожарные гидранты с обеспечением подъездов к ним и водоразборным колодцам.
Основные требования норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций к транспортной сети сводятся к обеспечению перевозок в «особый период» рассредоточиваемого и эвакуируемого населения, важнейших военных и народнохозяйственных грузов, а также перевозок при организации и ведении спасательных и неотложных аварийно-спасательных работ.
На период проведения планомерных мероприятий по эвакуации населения на рассматриваемой территории разворачивается сеть сборных эвакуационных пунктов. В ходе проведения спасательных работ помещения сборных эвакуационных пунктов могут быть использованы в качестве пункта сбора пораженных и оказания им первой медицинской помощи.
Улично-дорожная сеть в целом соответствует требованиям норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
7.1. Охрана атмосферного воздуха
Основными факторами воздействия промышленных объектов и объектов производственного назначения на состояние атмосферного воздуха являются химический фактор (загрязнение атмосферного воздуха выбросами вредных веществ), а также физический фактор (увеличение шумовой нагрузки на территорию).
Согласно п. 2.1. СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03, в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1 - 6 к санитарным правилам. 
Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых санитарными правилами не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны.
Проектом планировки территории не предусматривается размещение на проектируемой территории промышленных объектов и производств, оказывающих существенное воздействия на атмосферный воздух. Размещение проектируемых очистных сооружений, элементов благоустройства жилой застройки (формирование парковочных мест), а также формирование системы инженерного обеспечения проектируемой жилой застройки выполнены с учетом рекомендуемых минимальных разрывов и зон, устанавливаемых санитарными правилами. 
7.2. Охрана водных ресурсов
Основное воздействие на состояние водных ресурсов заключается в их загрязнении веществами, поступающими со сточными водами (производственными, хозяйственно-бытовыми, дождевыми (талыми) и дренажными).
С целью исключения воздействия предусматриваются следующие мероприятия:
- бытовые стоки от комплекса зданий и сооружений собираются в самотечные сети бытовой канализации и далее поступают в существующие сети бытовой канализации;
- для отвода воды поверхностных сточных вод, образующихся на территории твёрдых покрытий и газонов при выпадении атмосферных осадков, предусматривается их сбор в ливневую канализацию закрытого типа;
- в целях исключения фильтрации загрязняющих веществ в подземные горизонты, покрытие проездов на территории принято водонепроницаемым.
7.3. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов
При общей планировке территории, проектом планировки территории предусмотрено: 
- разборка, восстановление, устройство новых проездов и дорог; 
- рекультивация нарушенных и загрязненных в ходе предыдущей хозяйственной деятельности земельных участков.
В соответствии с п.6, п.7 ст. 12 Федерального закона от 24 июня 1998 года           № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" размещение отходов образующихся в ходе работ должно осуществляться на объектах, внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.
7.4. Санитарная очистка территории
Размещение контейнерных площадок на территории общего пользования осуществляется в установленном законодательством порядке.
Расчёт количества контейнеров выполнен исходя из норматива накопления твёрдых коммунальных отходов 2,41 м³/чел. в год. При расчётной численности населения 586 человек годовой объём отходов составляет 1412 м³. При объёме одного контейнера 1,1 м³ расчётное количество контейнеров составляет: 1412/365/1,1=3,5 единицы, в проекте принимается равным 4 контейнера вместимостью 1,1 м³ каждый. 
Для проектируемых объектов капитального строительства контейнерные площадки для сбора бытовых отходов предусматриваются в границах отведённых земельных участков. 
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов для объектов общественного назначения предусматривается в соответствии с действующими санитарными и градостроительными требованиями. Сбор ТБО осуществляется в границах земельных участков объектов на специально оборудованных контейнерных площадках с твердым покрытием, обеспечивающих удобство эксплуатации и санитарную безопасность. Размещение контейнерных площадок предусмотрено с учетом нормативных расстояний до зданий и мест массового пребывания людей, а также с возможностью подъезда, специализированного мусоровывозящего транспорта. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется специализированной организацией по утвержденному графику с последующей транспортировкой на объекты обработки и размещения отходов.
Для сбора крупногабаритного мусора запланирована площадка по шоссе Некрасовское в районе существующей остановки общественного транспорта.  организован заездной карман для остановки специализированного транспорта и погрузки отходов. Габариты площадки для сбора ТКО позволяют разместить требуемые контейнеры для сортировки мусора.
8. Обоснование очередности планируемого развития территории
Очередность реализации проектных решений принята с учётом поэтапного освоения территории, обеспечения инженерной и транспортной готовности, а также рационального ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию.
Реализация мероприятий первой очереди предусматривает возведение планируемой малоэтажной жилой застройки, что обусловлено необходимостью формирования базовой жилой функции территории и первоочередного обеспечения жилищных потребностей населения. В процессе строительства жилой застройки планомерно, в соответствии с утверждённой рабочей документацией, осуществляется прокладка и подключение новых сетей инженерного обеспечения (энергоресурсов), что позволяет обеспечить комплексную инженерную подготовку территории для последующих этапов застройки.
До начала строительства объектов жилой застройки в рамках первой очереди предусмотрен снос (демонтаж) существующих объектов производственного назначения, расположенных в границах проектируемой территории. Указанные мероприятия направлены на освобождение земельных участков, устранение функционально несовместимой застройки и приведение использования территории в соответствие с проектируемым жилым назначением. Снос объектов осуществляется в установленном законодательством порядке с соблюдением требований в области охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, а также с предварительным отключением и выносом (или ликвидацией) существующих инженерных коммуникаций в соответствии с проектными решениями.
Одновременно в составе первой очереди предусмотрена реконструкция проезда вдоль береговой полосы озера Некрасовское с увеличением ширины проезжей части и устройством тротуара. Указанные мероприятия направлены на повышение транспортной доступности территории, обеспечение безопасного движения пешеходов и транспорта, а также создание нормативных условий для проезда специализированной и аварийной техники, в том числе в период строительства объектов последующих очередей.
Вторая очередь реализации проекта включает строительство пристроенного объекта дошкольного образования, что обусловлено формированием постоянного проживающего населения и необходимостью обеспечения социальной инфраструктурой после ввода жилой застройки. Строительство внутриквартальных проездов на данном этапе обеспечивает организацию подъезда к объекту.
Размещение индивидуального жилого дома во второй очереди обусловлено завершением формирования планировочной структуры квартала, инженерной и транспортной инфраструктуры, что позволяет обеспечить нормативные условия застройки и эксплуатации объекта без нарушения функционирования ранее введённых объектов.
