17

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
города Костромы
от__________ 2026 года № ____
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, 
ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦАМИ ЮБИЛЕЙНОЙ, ПРОФСОЮЗНОЙ В МИКРОРАЙОНЕ ЮБИЛЕЙНОМ
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Основная часть
Основная часть проекта планировки территории
Часть 1.2 - Положения в текстовой форме
Глава I. Положения о характеристиках планируемого развития территории
1.  Положения о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом);
2. Положения о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения;
3. Положения о характеристиках объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры;
4. Положения о характеристиках объектов транспортной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры;
5. Положения о характеристиках объектов социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры;
6. Положения о характеристиках зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Положения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов;
7.  Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения.
Глава II. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы и максимальные сроки осуществления:
а) архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов (в том числе зданий пожарных депо);
б) сноса объектов капитального строительства (в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства).
Глава I. Положения о характеристиках планируемого развития территории
Планируемое развитие территории направлено на установление границ зон планируемого размещения объектов многоэтажной (высотной) жилой застройки, определения границ элемента планировочной структуры — квартала.
Проектом планировки территории устанавливаются также зоны размещения объектов капитального строительства и территорий общего пользования:
- малоэтажной многоквартирной жилой застройки;
- среднеэтажной жилой застройки;
- магазинов;
- размещение гаражей для собственных нужд;
- объектов коммунального обслуживания;
- объектов дошкольного, начального и среднего общего образования;
- объектов среднего профессионального и высшего образования;
- объектов общественно-делового управления.
В проекте планировки территории отражены зоны:
- озелененной территории специального назначения;
- территории общего пользования;
- озелененной территории общего пользования.
Проектом планировки территории предусмотрено:
1. Изменение красной линии по периметру квартала;  
2. Строительство многоквартирных домов;
3. Реконструкция улицы местного значения, ограничивающей квартал с восточной стороны;
4. Реконструкция внутриквартального проезда.
1. Положения о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)
               




                                                           Таблица 1

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Значение показателя

	1. 
	Площадь территории в границах проекта
	га
	14,11

	2. 
	Площадь зоны планируемого размещения многоэтажной жилой застройки
	м2
	20 454

	3. 
	Общая площадь застройки
	м2
	24940

	4. 
	Площадь застройки (планируемая) *
	м2
	4400

	5. 
	Площадь застройки (существующая)
	м2
	20540

	6. 
	Общая площадь квартир
	м2
	63642,8

	7. 
	Площадь квартир (планируемая)*
	м2
	22400

	8. 
	Площадь квартир (существующая)
	м2
	41242,8

	9. 
	Общая площадь зданий
	м2
	98107

	10. 
	Общая площадь планируемых домов
	м2
	33600

	11. 
	Общая площадь существующих зданий
	м2
	64507

	12. 
	Общее количество жителей
	чел.
	2060

	13. 
	Расчетное число жителей (планируемое)
	чел.
	725

	14. 
	Расчетное число жителей (существующей застройки)
	чел.
	1335

	15. 
	Норма обеспеченности жильем
	м2/чел
	30,9

	16. 
	Коэффициент застройки
	
	0,18

	17. 
	Коэффициент плотности застройки
	
	0,69

	18. 
	Потребность количества мест объекта начального и среднего общего образования (по расчетной численности человек) 123 человек на 1000 жителей
	мест
	253

	19. 
	Потребность количества мест объекта дошкольного образования (по расчетной численности человек) 64,8 человек на 1000 жителей
	мест
	134

	20. 
	Озелененные территории
	м2
	14357


* Предельные параметры объектов капитального строительства необходимо определить на стадии рабочего проектирования, в соответствии с действующими Правилами землепользования и застройки города Костромы.
2. Положения о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения
В соответствии с Генеральным планом города Костромы, в границах проекта планировки территории размещены функциональные зоны:
- зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более);
- зона специализированной общественной застройки;
- зона рекреационного назначения.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Костромы планируемая территория расположена в территориальных зонах:
- Ж-4 «зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)»;
- Ж-6 «зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования»;
- Д-2 «зона размещения объектов среднего профессионального и высшего образования»;
- Р-1 «зона зеленых насаждений общего пользования».
Проектом планировки территории предусмотрено строительство трех многоэтажных жилых домов по улицам Профсоюзной и Юбилейной, предельное количество этажей – 9. В планируемых многоквартирных домах по улице Профсоюзной возможно размещение встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных объектов обслуживания жилой застройки в уровне первых этажей.
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и застройки города Костромы, предусмотренные для территориальной зоны Ж-4.
Для планируемых многоквартирных домов конфигурация и объемно-планировочные решения определяются на стадии рабочего проектирования объектов капитального строительства. Основные показатели обеспеченности нормируемых элементов территории принимаются в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Костромы. 
Новых отдельно стоящих объектов производственного, общественно-делового и иного назначения проектом планировки территории не предусмотрено.
Допускается реконструкция существующих объектов капитального строительства в соответствии с видами разрешенного использования и предельными параметрами разрешенного строительства, установленными для соответствующих территориальных зон в границах проекта планировки территории.
Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. Реконструкция указанных объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

3. Положения о характеристиках объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры
Подключение планируемых объектов капитального строительства предусматривается к существующим источникам инженерного обеспечения в соответствии с полученными техническими условиями от всех инженерно-эксплуатационных организаций, на стадии рабочего проектирования каждого объекта.
Существующие инженерные сети, попадающие в зону нового строительства, подлежат демонтажу и перекладке. Объем демонтируемых сетей определяется на стадии рабочего проектирования.
3.1. Вертикальная планировка. Организация поверхностного стока
Рельеф участка имеет уклон в юго-западном направлении, колебания отметок поверхности на площадке изменяются от 103,0 до 100,2 метров на длине участка 570 метров. Рельеф территории имеет уклон: 103,0-100,2=2,8; 2,8/570*100=0,49 %.
В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 года № 740/пр для территории с рельефом, имеющим уклон менее 8 процентов разработка схемы вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории, не требуется.
Вертикальная планировка внутри участков застройки будет определена на стадии рабочего проектирования. Сбор дождевых и талых вод будет осуществляться в пониженные участки по открытым лоткам проездов и по ливневой канализации закрытого типа. Для отвода поверхностных стоков непосредственно от зданий будет предусмотрена отмостка шириной 1 метр с уклонами от зданий. Преобразование существующего рельефа будет выполнено с учетом наименьших объемов земляных работ, наиболее рациональной посадки здания в высотном отношении, в увязке отвода атмосферных осадков по открытым лоткам вдоль бортовых камней проездов. При выполнении планировочных работ почвенно-растительный слой, пригодный для последующего использования и озеленения, должен предварительно сниматься и складироваться.   
3.2. Ливневая канализация
Для отвода воды поверхностных сточных вод, образующихся на территории твёрдых покрытий и газонов при выпадении атмосферных осадков, предусматривается их сбор в ливневую канализацию закрытого типа. 
Сброс ливневых стоков будет осуществляться в существующие и планируемые сети ливневой канализации по Профсоюзной и Юбилейной. Для очистки сточных вод предусмотрена установка фильтр-патронов в каждом дождеприемном колодце. 
Среднегодовой объём стока с территории за год – 479718.16 м3/год.
Максимальный объём стока с территории за сутки – 7395.38 м3/сут.
Секундный расход дождевых вод при постоянном коэффициенте стока с территории – 1928.48 л/с.
3.3. Водоснабжение
Возможность подключения планируемых объектов капитального строительства к существующим сетям водоснабжение имеется. 
Расходы воды на пожаротушение составляют:
- на наружное - 20 л/с;
- на внутреннее – согласно рабочей документации внутренних сетей водоснабжения.
В соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Костромы для многоквартирных домов норма горячего и холодного водоснабжения, водоотведения составляет 212,0 л/сут на 1 человека (мойка кухонная, раковина, унитаз, душ). 
Расчет удельного хозяйственно-питьевого водоснабжения:
725*212=153700 л/год. 
153700 /1000=153,7 м3/сут.
3.4. Система водоотведения. Бытовая канализация
Возможность подключения к существующим сетям водоотведения имеется. Бытовые стоки от планируемых объектов капитального строительства будут собираться в самотечные сети бытовой канализации и далее в существующие сети бытовой канализации. 
Для многоквартирных домов норма горячего и холодного водоснабжения, водоотведения составляет 212,0 л/сут на 1 человека. 
Расчет удельного хозяйственно-питьевого водоснабжение:
725*212=153700 л/год. 
153700 /1000=153,7 м3/сут.
3.5. Газоснабжение
Возможность подключения к существующим сетям газоснабжения имеется. Расчетный показатель газопотребления планируемой застройки в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Костромы:
-для многоквартирных домов: 
- 278125 м3/чел в мес;
- 3337500 м3/чел в год.
Из них:
- потребление газа, используемого для приготовления пищи и нагрева воды:
725*31,4= 22765 м3/чел в мес;
725*376,8= 273180 м3/чел в год.
-  потребление газа, используемого для отопления:
33600*7,6=255360 м3/чел в мес;
33600*91,2= 3064320 м3/чел в год.
3.6. Электроснабжение
Возможность электроснабжения проектируемых объектов капитального строительства имеется.
Максимальная мощность подключения 154,7 кВт, напряжением 0,4 кВ, II категории надежности.
Расчетный показатель расхода электроэнергии в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Костромы:
- для планируемых многоквартирных домов: 725*1870=1355750 кВт. ч в год.
1355750 к Вт. ч/8760 ч = 154,7 кВт.
3.7. Теплоснабжение 
Теплоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается по одному из двух возможных вариантов:
- от автономных источников теплоснабжения — наружных крышных газовых котельных;

- от централизованного источника теплоснабжения — Костромская ТЭЦ-2.

Указанный централизованный источник теплоснабжения располагает резервом установленной мощности, достаточным для обеспечения тепловой нагрузки планируемой застройки.

Окончательный выбор варианта теплоснабжения и тип системы отопления будут определяться на стадии разработки рабочей проектной документации в соответствии с расчётной тепловой нагрузкой конкретного объекта капитального строительства и требованиями действующих нормативных документов.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности теплоснабжения по укрупненному показателю объема теплопотребления:
 – 0,0124 Гкал на 1 кв.м. общей площади в месяц;
- 0,08432 Гкал на 1 кв.м. общей площади в год.
Расчетный показатель:
33600*0,0124= 416,64 Гкал на 1 кв.м. общей площади в месяц;
33600*0,08432 = 2833,15 Гкал на 1 кв.м. общей площади в год.

3.8. Связь

Для обеспечения устойчивого функционирования систем связи на рассматриваемой территории предусматривается размещение антенно-мачтового сооружения. Место расположения объекта выбрано в районе дома 33 по улице Юбилейной с учетом требований по обеспечению безопасности и санитарно-защитных разрывов: расстояние от сооружения до ближайшей жилой застройки составляет не менее 50 метров, что соответствует необходимым условиям по предотвращению негативного воздействия и соблюдению нормативных разрывов. 

3.8. Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа города Костромы в отношении планируемой территории предусматриваются следующие мероприятия
Система ливневой канализации:
- предусмотрена реконструкция существующих коллекторов ливневой канализации по улице Профсоюзной и Юбилейной.
Система водоотведения:
- по улице местного значения расположен существующий коллектор самотечных сетей водоотведения диаметром 1000 мм.
Система теплоснабжения:
- через планируемую территорию проложены существующие подземные и наземные сети теплоснабжения;
- в границах проектирования расположена существующая котельная - центральный тепловой пункт “Юбилейный 56”.
Система газоснабжения:
- по улице Профсоюзной проложен существующий распределительный газопровод среднего давления (0,3 МПа);
- по улице Юбилейной проложен существующий распределительный газопровод высокого давления (0,6 МПа).
4. Положения о характеристиках объектов транспортной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры
Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа город Кострома на 2016-2025 годы предусмотрены следующие мероприятия в отношении планируемой территории:
- строительство развязки в одном уровне улицы Профсоюзной, улицы Волжской 2-й улицы Юбилейной;
- реконструкция улицы Юбилейной;
- реконструкция улицы Профсоюзной.
Проектом планировки территории предусмотрено:
- сохранение конфигурации и параметров улично-дорожной сети по периметру рассматриваемой территории;
- реконструкция внутриквартальных проездов с приведением параметров к нормативным требованиям;

- для дороги местного значения установлена расчетная ширина проезжей части 6,0 м, с организацией тротуаров по обеим сторонам шириной 2,0 м каждый:
- устройство парковочных карманов в доль дороги местного значения на территории общего пользования для временного хранения автотранспорта, а также специализированного площадочного кармана для размещения контейнеров сбора бытовых отходов;
- реконструкция внутриквартального проезда с увеличением ширины проезжей части до 6,0 м вдоль территории детского дошкольного образовательного учреждения;
-  устройство тротуара шириной 2,0 м вдоль проезда территории детского дошкольного образовательного учреждения и со стороны жилой застройки;
-  организация перпендикулярных парковочных мест вдоль проезда территории детского дошкольного образовательного учреждения для кратковременной остановки автотранспорта (посадки/высадки воспитанников) и стоянки для жителей многоквартирных домов с противоположной стороны жилой застройки;
- изменение красной линии, установленной проектом межевания территории, утвержденным постановлением Администрации города Костромы 17 июля 2023 года № 1222 «Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами Юбилейной, Профсоюзной в микрорайоне Юбилейном. Установление красной линии предусмотрено по периметру существующих земельных участков, сведения о границах которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости с учетом размещения зон планируемой многоэтажной жилой застройки.  Параметры нормируемых элементов улично-дорожной сети отражены в графической части проекта планировки территории «Чертеж красных линий».
4.1. Автомобильные стоянки
Личный транспорт жителей размещается на открытых автостоянках, расположенных внутри дворовой территории в границах отведенного земельного участка. 
Проектом планировки территории предусмотрено размещение зон парковок на территории общего пользования в соответствии со сложившимся использованием территории.
Для проектируемых многоквартирных домов расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности машино-местами для хранения и парковки легковых автомобилей в границах жилой зоны будут определены на стадии рабочего проектирования в границах отведенного земельного участка в соответствии с действующими Местными нормативами градостроительного проектирования города Костромы.
4.2. Общественный транспорт
Общественный транспорт на данной территории развит. Маршруты общественного транспорта проходят по магистральным улицам общегородского значения регулируемого движения Профсоюзной и Юбилейной. На момент разработки проекта планировки территории выполнено благоустройство остановочных пунктов, устройство заездных карманов для остановки и посадки-высадки пассажиров. 
Радиус доступности остановок общественного транспорта не превышает 300 метров.
5. Положения о характеристиках объектов социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры
Программой комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Кострома мероприятий по строительству/реконструкции объектов социальной инфраструктуры в границах планируемой территории не предусмотрено. 
Муниципальной программой города Костромы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме» утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 6 августа 2020 года № 1474, в границах рассматриваемой территории не предусмотрено мероприятий развития объектов образования, культуры, спорта и физической культуры. Срок реализации муниципальной программы 2021‑2025 годы.
5.1. Существующее положение
В границах проектирования расположены:
- объект детского дошкольного образования - детский сад № 51, расположен по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, микрорайон Юбилейный, 5А; 
- объект областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Костромской областной музыкальный колледж», расположен по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, микрорайон Юбилейный, 10.
Ближайшие объекты начального и среднего общего образования расположены по адресу:
- Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, микрорайон Юбилейный, 12, муниципальное автономное образовательное учреждение города Костромы «Лицей № 20​», расположен в радиусе 50-300 метров. 
5.2. Проектное положение
Новых объектов дошкольного, начального и среднего общего образования в границах проектируемой территории не запланировано.
Рассматриваемая территория обеспечена объектами социальной инфраструктуры, объектами повседневного и периодического обслуживания населения, как в границах разработки проекта планировки территории, так и в нормативном радиусе доступности.
В планируемых многоквартирных домах по улице Профсоюзной предусмотрено размещение встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных объектов обслуживания населения в уровне первого этажа.
Учащиеся проживающие на закрепленной за общеобразовательными учреждениями территории, зачисляются в учреждения, расположенные по месту их проживания, при наличии свободных мест в учреждениях на момент подачи родителями (законными представителями) заявлений. При отсутствии свободных мест в учреждениях, расположенных в районе их проживания, при необходимости предоставляются места в других общеобразовательных учреждениях города Костромы.
Расчёт учреждений обслуживания по проекту планировки территории
Таблица 2
	№
	Наименование
	По норме
на 1000 человек
	Требуется по нормативу
	Сущ.
состояние
	Принято по проекту планировки

	1
	Объект дошкольного 
образования
	64,8 место на 1000 человек
земельный участок — 38 м2 (свыше 100 мест)
	134
	Имеется в границах проекта планировки территории
	-

	2
	Объект начального и среднего общего образования
	123 места на 1000 человек;
земельный участок — 50 м2 (до 400- мест)
	253
	Имеется в радиусе 
доступности 500 метров
	-

	3
	Аптечный пункт
	По радиусу обслуживания 500 метров или
 на 1 тыс. человек. 4 объекта
	По радиусу обслуживания -1 объект
	-

	Возможно к размещению во встроенных 
помещениях


	4
	Объекты спорта
	73 места на 1000 человек
	73
	Имеется в радиусе 
доступности 500 метров.
Костромская область город Кострома, микрорайон юбилейный, 10, улица Профсоюзная, 3
	Возможно к размещению в отдельном объекте


	5
	Помещения культурно-досуговой деятельности
	50-60 м2 общей площади на 1000 жителей
	100
	Имеется в радиусе 
доступности 500 метров Костромская область город Кострома, улица Профсоюзная, 3/2
	Возможно к размещению во встроенных 
помещениях


	6
	Продовольственный магазин
	По радиусу обслуживания 500 метров
	1 объект
	Имеется в границах проекта планировки территории
	Возможно к размещению во встроенных 
помещениях


	8
	Магазин непродовольственных товаров
	По радиусу обслуживания 500 метров
	1 объект
	Имеется в границах проекта планировки территории
	Возможно к размещению во встроенных 
помещениях


	9
	Предприятия общественного питания
	По радиусу обслуживания 500 метров
	1 объект
	Имеется в радиусе 
доступности 500 метров.
Костромская область город Кострома, улица Профсоюзная, 3
	Возможно к размещению во встроенных 
помещениях


	10
	Предприятия бытового обслуживания
	По радиусу обслуживания 500 метров
	1 объект
	Имеется в границах проекта планировки территории
	-


	11
	Отделение связи
	1 объект
	1 объект
	Имеется в границах проекта планировки территории
	-


	12
	Отделение банка
	операционная касса
	1 объект
	Имеется в границах проекта планировки
	-


	13
	Опорный пункт охраны порядка
	1 объект 
на жилую группу
	1 объект
	Имеется в радиусе 
доступности 1000 метров.
Костромская область город Кострома, улица Профсоюзная, 23/1
	-


	14
	Медицинские организации, оказывающие амбулаторную медицинскую помощь
	По заданию на проектирование
	1 объект
	Имеется в радиусе 
доступности 1000 метров
Костромская область город Кострома, улица Профсоюзная, 10
	-


	15
	Библиотека 
	1 на 20 тысяч человек
	1 объект
	Имеется в радиусе 
доступности 500 метров,
Костромская область город Кострома, микрорайон Юбилейный, 14
	-

	16
	Кулинария
	По заданию на проектирование
	1 объект
	Имеется в радиусе 
доступности 500 метров.
Костромская область город Кострома, улица Профсоюзная, 3
	Возможно к размещению во встроенных 
помещениях


6. Положения о характеристиках зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
В соответствии с Генеральным планом города Костромы в границах проектирования не предусмотрено размещение новых объектов федерального, регионального и местного значения. 
Проектом планировки территории границы зон планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения не устанавливаются.
6.1. Положения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов
Проектом планировки не предусмотрено размещение новых объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения в связи с этим в графической части данные объекты не отображены. 
6.2.  Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Костромы для территориальной зоны Ж-4, в границах которой предусмотрено установление границ зон планируемого размещения объектов многоэтажной жилой застройки (высотной застройки), установлены следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов:
- обеспеченность дошкольными образовательными организациями - 64,8 места на 1000 жителей, максимально допустимый уровень территориальной доступности (пешеходная доступность) - 800 м;
- обеспеченность образовательными организациями - 123 места на 1000 жителей, максимально допустимый уровень территориальной доступности (пешеходная доступность) - 500 м;
- обеспеченность амбулаторно-поликлиническими организациями - 20 посещений в смену на 1000 человек, максимально допустимый уровень территориальной доступности (пешеходная доступность) - 1000 м.
    Фактические показатели обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры.
В границах проектирования расположены:
- объект детского дошкольного образования - детский сад № 51, расположен по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, микрорайон Юбилейный, 5А;
- объект областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Костромской областной музыкальный колледж», расположен по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, микрорайон Юбилейный, 10.
Ближайшие объекты начального и среднего общего образования расположены по адресу:
- Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, микрорайон Юбилейный, 12, муниципальное автономное образовательное учреждение города Костромы «Лицей № 20​», расположен в радиусе 50-300 метров. Проектная мощность здания учебного заведения 980 мест.
В границах проектирования расположена существующая котельная - центральный тепловой пункт “Юбилейный 56”.
Радиус доступности остановки общественного транспорта по улицам Бульварной и Профсоюзной не превышает 300 метров.
Глава II. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы и максимальные сроки осуществления:
а) архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов (в том числе зданий пожарных депо);
Таблица 3
	Очередь
	Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства
	Этапы
	Максимальные сроки осуществления, год

	1-я очередь -реализация планируемой многоэтажной жилой застройки
	Зона размещения многоэтажной жилой застройки
	Архитектурно-строительное проектирование многоквартирных домов:
1. Создание архитектурной концепции. Разработка предварительных архитектурных и объёмно-планировочных решений объекта строительства.
2. Получение исходно-разрешительной документации. Получение градостроительного плана земельного участка, выполнение инженерных изысканий, получение технических условий.
3. Разработка проектной документации в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 года “О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию”.
4. Согласование и экспертиза проектной документации. Получение всех необходимых согласований, в том числе прохождение экспертизы проектной документации и получение разрешения на строительство.
5. Рабочая документация. Разработка рабочих чертежей в объёме, необходимом для проведения строительно-монтажных работ.
6. Авторский надзор. Ведение архитектурного надзора за строительством объекта проектирования.

	До 2027

	
	
	Строительство многоквартирных домов:
1. Подготовка участка под строительство.
2. Земляные работы и подготовка фундамента.
3. Возведение несущих конструкций и стен.
4. Прокладка и подключение инженерных коммуникаций.
5. Отделочные работы.
Завершение строительства, благоустройство территории и ввод в эксплуатацию.
	До 2031

	2-я очередь –реконструкция улицы местного значения и внутриквартального проезда
	Территория общего пользования
	Проектирование:
1. Сбор и анализ исходных данных: разработка технического задания, выполнение инженерных изысканий, получение технических условий и т.д.
2. Разработка проектной документации.
3. Согласование и экспертиза проектной документации.

	до 2031

	
	
	Строительство:
1. Подготовка территории — расчистка территории, выемка и перемещение грунта, подготовка дорожного основания.
2. Устройство покрытия — укладка слоёв дорожного покрытия, начиная с подстилающего слоя и заканчивая верхним асфальтобетонным или цементобетонным слоем, устройство тротуаров и заездных карманов.
3. Установка инфраструктурных объектов — пешеходных переходов, дорожных знаков.
4. Проверка качества — лабораторные испытания материалов, контроль плотности асфальтового покрытия, проверка геометрии дорожного полотна и его соответствия проектным нормам.
5. Сдача объекта в эксплуатацию.
	До 2035


б) сноса объектов капитального строительства (в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства) 
Снос объектов их частей для строительства, реконструкции других капитального строительства проектом планировки территории не предусмотрен.
Некапитальные строения, временные сооружения, а также элементы благоустройства, попадающие в зону застройки, подлежат демонтажу в рамках подготовительного этапа строительства.

Инженерные сети, попадающие в границы планируемой застройки, подлежат переносу или перекладке в рамках рабочего проектирования, с обязательным соблюдением установленных технических требований и обеспечением их бесперебойного функционирования на период строительства.


