Авторский коллектив

Главный инженер проекта	Р.В.Комарова

Главный архитектор проекта	Г.С.Лебедев

Архитектурно — планировочные решения	Г.С.Лебедев

Е.В.Лебедева

Транспортная инфраструктура	Г.С.Лебедев

Е.В.Лебедева

Инженерная инфраструктура 	Е.В.Лебедев

А.Н.Богачёв

Н.П.Романова

Л.В.Дорогова

Е.А.Васильева

Н.Е.Серобаба

Инженерная подготовка и вертикальная планировка	Г.А.Шувалова

Защита от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера	А.В.Осипова

Экологическая ситуация и охрана окружающей среды	О.А.Миронова

Состав проекта планировки

Том 1. Основная часть

Том 2. Материалы по обоснованию

Состав и содержание

основной части проекта планировки

1. Положения планировки территории

2. Чертежи

Содержание

Стр

Раздел 1

Введение	6

1. Положение территории в планировочной структуре Заволжского планировочного

района	6

2. Основные направления развития территории проектирования	6

2.1. Архитектурно — планировочное и функциональное развитие территории	6

2.2. Основные положения по межеванию территории	7

2.3. Основные направления развития социальной инфраструктуры	7

2.4. Основные направления развития транспортной инфраструктуры	8

2.5. Основные направления развития инженерной инфраструктуры	8

2.5.1. Водоснабжение	8

2.5.2. Водоотведение	9

2.5.3. Электроснабжение	9

2.5.4. Газоснабжение                                                                                                                        9

2.5.5. Санитарная очистка территории	10

3. Положения о защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера	10

4. Основные технико — экономические показатели	18

Раздел 2

Чертежи

1. План архитектурно — планировочной организации территории (основной чертёж).

2. Разбивочный чертёж красных линий

3. Чертёж организации транспорта и сети дорог и улиц

4. Сводный чертёж инженерных коммуникаций

5. Чертежи фасадов зданий и сооружений (Развёртка со стороны р. Волги).

Введение

Проект планировки территории, ограниченной набережной  р.Волги, автопешеходным мостом, проездом Нагорным, новым направлением улицы Дачной, проездом от ул.Дачной до набережной р.Волги, выполнен по заданию ООО «Этель» (договор № 1223 от 18.06.2013 г.).

Проект выполнен в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, закона Костромской области «О проектах  планировки территорий Костромской области» № 141-4-ЗКО от 28.04.2007 (в ред. от 21.12.2011), нормативных правовых актов Российской Федерации и Костромской области.

Для разработки графической части использовалась топографическая съёмка территории в масштабе 1:500.

1. Положение территории в планировочной структуре Заволжского района

Проектируемая территория располагается в северо-восточной части Заволжского района. На северо-востоке граница проходит по набережной р. Волги, с юго-восточной стороны граничит с автопешеходным мостом, на юго-западе – с центром планировочного района,  северо-западная граница проходит по тротуару, соединяющему ул. Дачную с ул. Набережной. Площадь территории проектирования 14,32га.

2.  Основные направления развития территории проектирования

2.1. Архитектурно — планировочное и функциональное развитие территории

Проектируемая территория занимает весьма ответственное место в планировочной структуре Заволжского района – в зоне общегородского общественного центра, простирающегося по обоим берегам Волги, на пересечении двух осей: набережной и оси центра планировочного района.

Во многих конкурсных проектах разрабатываемых на данную часть Заволжского района, этой территории отводилась роль зелёной зоны с размещением в ней общественных зданий различного функционального назначения: музей, выставочный зал, универсальный зрелищный зал, гостиница и т.п.

Данная парковая зона общественного центра Заволжского планировочного района может представлять собой довольно развитую структуру, с подзонами различного функционального назначения: активного отдыха со спортивными площадками и сооружениями, массовых мероприятий (зрелищ, аттракционов и т.д.), прогулочная зона с малыми формами  и объектами общественного назначения, хозяйственная с административным зданием и стоянками уборочных машин.

Принимая во внимание наличие на правом берегу Волги в общей системе береговых зелёных насаждений, такого, достаточно обширного, обогащённого рельефом участка, пригодного для строительства городского парка, то данная парковая зона должна быть насыщена сооружениями и сочетать в себе парадность  со строгими прямыми аллеями  и свободную планировку зон расположенных между ними.

Планировочная структура парка строится в соответствии с одной из основных схем зонирования. В данной ситуации наиболее рациональной будет узловая схема, дающая возможность сосредоточить основные массовые функции в наиболее удобном месте и организовать направление потоков массовых посетителей. В планировке принята такая схема, при которой посетители от центральной площади расходятся по секторам. Эта схема наиболее перспективна, так как даёт возможность свободного выбора видов отдыха, а следовательно и более гибкого использования территории. При данной схеме транзитные потоки, которые неизбежно возникают, не пересекают территорию функциональных зон.

Главная ось разбивается на верхней террасе на три оси, спускающиеся к набережной, проходя между различных функциональных зон. На нижней террасе и на склоне расположены следующие зоны парка: физкультурно-спортивная зона, зона отдыха детей, зона массовых мероприятий, хозяйственная зона. Одна из осей выходит к гостинице и кафе. Прогулочная зона располагается на склоне.

Размещая здания ближе к берегу, у моста, продолжаем застройку вдоль ул. Магистральной и, в тоже время как бы соединяем архитектурно два берега. Здания эти должны быть достаточно объёмными. Фиксируя вход в парк, они расположены так к обслуживающему транспорту, что это позволяет исключить сквозной проезд вдоль набережной.

Данным проектом рекомендуется внести следующие изменения в правила землепользования и застройки г. Костромы. Разделить существующую зону Р-2 (зона набережных) на две зоны: зону набережных вдоль берега р. Волги, между красными линиями парка и парапетом набережной и зону парка (Р-3) в границах красных линий, дабы избежать затруднений при разработке рабочего проекта парка и размещения там необходимых зданий и сооружений, требуемых по нормам.

2.2. Основные направления развития социальной инфраструктуры

Проектом предлагается создать парк с набережной, которые украсят правый берег Волги. В парке предусматриваются зоны для отдыха различных групп населения, с площадками, сооружениями, аттракционами, пунктами проката инвентаря, прогулочными тропами, спортивными сооружениями, с объектами общественного питания и развлечений.

2.3. Основные направления развития транспортной инфраструктуры

Проектом предлагается устройство набережной с тротуаром для пешеходов и широкой проезжей частью, связать набережную с ул. Дачной и далее с выходом на ул. Голубкова, с целью исключить движение транзитного транспорта между набережной и парком.

В проекте предусмотрено дальнейшее развитие и благоустройство улиц на прилегающих территориях, а также устройство автопарковок у парка и общественных зданий:

- на проезде, у ул. Магистральной – 80 м/мест;

- на набережной 32 м/места

- у кафе на 30 м/мест;

- у гостиницы на 10 м/мест.

Расчётное число единовременных посетителей парка должно быть, в соответствии с нормами, до 800 человек. Автостоянка рассчитывалась по 10 машин на 100 человек.

2.4. Основные направления развития инженерной инфраструктуры

2.4.1. Водоснабжение

Проект планировки выполнен на основании следующих материалов:

1. Технического задания.

2. Технических условий МУП «Костромагорводоканал» за № 02-2/1539 от 10.04.12 г, за № 02-2/2/8692 от 07.12.11 г., за № 2/8711 от 09.12.11 г.

3. Чертежей планировки территории.

На проектируемой территории планируется строительство следующих объектов:

- городской парк;

- кафе на 200 посадочных мест;

- гостиница на 60 номеров;

- участок набережной от автопешеходного моста до выезде с ул.Дачной на набережную

Водоснабжение кафе и гостиницы решено с учётом разработанной схемы для квартала ООО «Панорама» и «Новый город».

Согласно техническим условиям МУП «Костромагорводоканал», водоснабжение здания кафе предусматривается от существующего водовода диаметром 1000 мм, проходящего в районе жилых домов № 12 и 14 по Нагорному проезду, с врезкой в существующей камере СВК и с устройством запорной арматуры.

Сети водопровода выполняются из полиэтиленовых напорных труб марки ПЭ80 SDR13,6 ∅110х8,1 мм «питьевая» по ГОСТ 18599-2001.

Водоснабжение гостиницы  предусматривается от существующих сетей водопровода ∅250 мм, проходящего по ул. Стопани, с врезкой в существующем колодце СВК/ПГ с устройством запорной арматуры по всем  направлениям. В проекте выполнена закольцовка водопровода  ∅   250 по ул. Стопани с существующим водопроводом ∅  1000 мм.

Сети водопровода выполняются из полиэтиленовых напорных труб ПЭ80 SDR13,6 ∅ 110х8,1 мм «питьевая» ГОСТ 18599 -2001. Трубы ∅ 280 мм приняты на основании разработанной схемы для квартала «Новый город» по заказу 683/12 предприятие «Коллеги».

Глубина заложения труб 2,0-2,2 м от поверхности земли до низа трубы.

На подключении к существующим сетям и на вводах в здания, для установки отключающей арматуры предусматриваются колодцы из сборных железобетонных элементов по т.п. 901-09-11.84. На вводах в здания специализированной организацией установить счётчики учёта воды.

Согласно СНиП 2.04.01-85*, п.6.1, таблица 1 здания гостиницы  оборудуются внутренним пожаротушением, расход воды на внутреннее пожаротушение – 1 струя 2,5 л/сек.

Количество пожарных кранов в здании гостиницы 12. В здании запроектировано два ввода водопровода ∅110 (СНиП 2.04.01-85*, пункт 9.1).

Необходимость устройства насосной станции для обеспечения потребного напора на внутреннее пожаротушение определить на стадии рабочего проектирования.

Расходы воды на наружное пожаротушение составляют 20 л,с.

Для обеспечения хозяйственно питьевого противопожарного водопровода проектируемой застройки проектом предусмотрена прокладка кольцевого водопровода ∅110 мм L=1600 м,  ∅280мм      L = 38,0 м, с установкой пожарных гидрантов. Пожарные гидранты устанавливаются  на проектируемых сетях водопровода ∅110 мм на расстоянии не более 150 м друг от друга.

Для полива цветников и газонов на парковой территории в летний период предусмотреть устройство поливочного водопровода мелкого заглубления с установкой коверов.

Сведения о расчётном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды

Сведения о расчётном (проектом) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды по зданиям приведены в таблице «Основные показатели по чертежам водопровода В1». Расчётный расход воды определён согласно СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

| Наименование системы | Потреб- ный напор, м | Расчётный расход |  |  |  | Установлен- ная мощность эл.двигателя кВт | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | М3/сут | М3/час | л/сек | При пожаре |  |  |
| В1, кафе |  | 42,0 | 9,3 | 3,8 |  |  | С учетом горячей воды |
| В1, гостиница (с учётом горячей воды) |  | 30,0 | 6,2 | 2,64 | 5,24 |  | 1 струя 2,6 л/сек |
| Итого |  | 72,0 | 15,5 | 6,44 |  |  |  |
| В1 поливка цветников и газонов |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 92,0 |  |  |  |  |  |

2.5.2. Водоотведение

Согласно техническим условиям МУП «Костромагорводоканал» подключение проектируемых сетей от здания кафе осуществляется в существующие самотечные сети канализации ∅ 600 мм, в районе РНС-4. После окончания строительства проектируемого микрорайона «Новый город» и микрорайона «Панорама» здание кафе переключить по постоянному варианту.

Сети канализации выполняются из двухслойных труб с раструбом из ПНД ПОЛИТЭК 3000  ∅ 150-200 мм.

Согласно техническим условиям МУП «Костромагорводоканал» отвод бытовых стоков от зданий гостиницы осуществляется в проектируемые сети канализации кафе, с дальнейшим подключением в коллектор «Машиностроитель» ∅ 1600 мм.

Самотечные сети канализации  ∅ 150-200 мм прокладываются из двухслойных труб с раструбом из ПНД ПОЛИТЭК 3000 ( ∅ 150 L  =220,0 м, ∅  200  L =450,0м).

На выпусках, углах поворота и через 35-50 метров проектируются колодцы  ∅ 1000-1500 мм из сборных железобетонных элементов по т.п. 902-09-22.

Сведения о расчётном (проектном) расходе стоков системы водоотведения приведены в таблице «Основные показатели по чертежам канализации К1» Расчётный расход стоков определён согласно СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

| Наименование системы | Расчётный расход |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М3/сут | М3/час | л/сек |  |
| К1-кафе | 42,0 | - | 5,40 |  |
| К1-гостиница | 30,0 | - | 4,24 |  |
| Итого | 72,0 | - | 9,64 |  |

Дождевая канализация

Согласно техническим условиям МУП «Костромагорводоканал» за № 2/8711 от 09.12.11 г. проектом предусматривается закрытая система дождевой канализации со сбором и удалением поверхностных стоков со всей отведённой территории. Собранный с территории поверхностный сток отводится в проектируемые локальные очистные сооружения заводского исполнения. Далее стоки поступают в колодец коллектора ливневой канализации   ∅1000 мм, расположенный в районе Чернигинской набережной. Необходимость строительства канализационной насосной станции дождевых стоков, её месторасположение определить на стадии рабочего проектирования.

Самотечные сети дождевой канализации запроектированы из двухслойных труб ПЭ КОРСИС ∅  200  L =530,0 м и  ∅ 300  L =150,0 по ТУ 2248-001-73011750-2005. На дождевой сети канализации устанавливаются канализационные колодцы из сборных железобетонных элементов по т.п. 902-09-22.84 альбом II ∅  1000.

Дождеприёмные колодцы выполнены по т.п. 902-09-46.88.

2.5.3. Электроснабжение

Электроснабжение проектируемой территории разработано в соответствии с техническими решениями выданными филиалом ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания ЦЕНТРА» «Костромаэнерго».

Расчёт нагрузок с учётом перспективы определён ОАО «МРСК ЦЕНТРА» «Костромаэнерго» в письме о выдаче технических решений.

Количество и расчёт мощности проектируемой трансформаторной подстанции определены с учётом коэффициентов несовпадения максимумов нагрузок приведённых в СП 31-110-2003.

Основные показатели

Рабочее напряжение сетей                                               -10кВ

Категория надёжности электроснабжения                     - II, III

Общая перспективная нагрузка застройки                     - 557,8 кВт

Система заземления                                                          - TN-S-C

Трансформаторная подстанция 2х630 кВА, 10/04 кВ   - 1 шт

Протяжённость кабельных линий 10 кВ                        - 4200 м

Протяжённость кабельных линий 0,4 кВ                       - 455 м

Годовое электропотребление  3000х215=645 тыс.кВт час/год

Источник электроснабжения территории – существующая подстанция 110/35/10 кВ «Южная»; существующая подстанция 220/110/10 кВ «Мотордеталь», при условии ввода в работу фидера 10-06.

Проектом предусматривается установка кирпичной двухтрансформаторной подстанции с кабельными вводами 10 кВ и 0,4 кВ.

Проектом предусматривается строительство двух кабельных линий 10 кВ от 1 и 2-ой секции существующей трансформаторной подстанции № 568 до проектируемой в квартале трансформаторной подстанции.

От распределительного устройства 0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции до вводно-распределительных устройств, проектируемых в квартале зданий проложить в земле взаиморезервируемые кабельные линии 0,4 кВ.

Наружное освещение проездов выполнить светодиодными светильниками на металлических опорах, пешеходных зон парка – парковыми светодиодными светильниками.

2.5.4. Газоснабжение

Раздел газоснабжение проекта планировки выполнен на основании следующих материалов.

- технических условий подключения объекта капитального строительства к газораспределительной сети от 13.04.2012 г. № 15/2894 ОАО «Костромаоблгаз».

- чертежей планировки территории.

Газоснабжение квартала предусматривается от ГРС-3 (д. Клюшниково). Точка подключения – газопровод среднего давления (Рр=0,3 Мпа) по Чернигинской набережной. Данным разделом предусматривается разработка трассировки газопроводов в пределах указанного участка.

Предусматривается прокладка газопровода среднего давления (III-й категории) и прокладка газопровода низкого давления для подпитки существующих сетей. Для снижения давления газа со среднего (0,3 Мпа) до низкого – предусматривается установка газорегуляторного пункта. Газопроводы из полиэтиленовых труб ГОСТ Р 50838-2009.

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 (ред. От 22.12.2011) для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведённой на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.

Отсчёт расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода.

Газоснабжение предусматривается природным газом с низшей теплотой сгорания 8000 ккал/нм3 и плотностью 0,73 кг/нм3. Использование газа предусмотрено на:

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- приготовление пищи;

- горячее водоснабжение;

- отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий (кафе и гостиница) предусматривается от встроенных теплогенераторных (или встроенных, пристроенных или крышных котельных).

Технико – экономические показатели.

Кафе на 200 пос. мест                                              - 36,9 нм3;

Гостиница на 120 мест                                             - 78,0 нм3;

Подпитка существующих сетей низкого давления – 0,75 нм3.

Общая протяжённость газопроводов – 1,1 км;

В том числе:

- газопроводов среднего давления – 0,8 км;

- газопроводов низкого давления – 0,3 км.

Установка шкафного газорегуляторного пункта (ГРПШ) – 1 шт.

2.5.5. Теплоснабжение

Поскольку отопление и горячее водоснабжение зданий кафе и гостиницы предусматривается от встроенных или пристроенных теплогенераторных установок наружные сети теплоснабжения в проекте планировки не предусматривались.

2.5.6.  Санитарная очистка территории

Санитарная очистка проектируемой территории представляет собой комплекс мероприятий по обращению с основными видами отходов, образующихся в процессе эксплуатации зданий и сооружений, находящихся на данной территории. К ним относятся:

- отходы, образующиеся при строительстве зданий и сооружений;

-  твёрдые бытовые отходы;

- пищевые отходы;

- смёт с аллей и дорожек парка.

Объём ТБО  в гостинице составит в год 70 м 3/сут.. Для сбора такого количества отходов потребуется 1  контейнер ёмкостью 0,75 куб. м., в кафе – 120 кг/сут., для раздельного сбора отходов потребуется 2 контейнера по 0,75 м 3/сут. Расчёт количества мусора в парке и смёта с аллей, места установки контейнеров и способ уборки парка,   будет произведен при рабочем проектировании парка.

На основном чертеже показано размещение контейнерных площадок для установки контейнеров для раздельного сбора твёрдых бытовых, пищевых  отходов и крупногабаритного мусора.

На территории парка предусматривается хозяйственная зона (у канализационной насосной станции), где разместятся административное здание парка, хозяйственные службы обеспечивающие содержание и уборку парка.

3.  Положения о защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Данный раздел разработан в целях анализа и оценки рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на проектируемой территори. В разделе рассмотрены мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а также организационные мероприятия, направленные на обеспечение безопасной жизнедеятельности населения и функционирование организаций (предприятий).

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в дальнейшем - раздел «ГО ЧС») разработан в соответствии с:

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 24.12.2004;

Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (принят ГД ФС РФ 04.07.2008);

Законом Костромской области от 05.05.1995 № 7 (с изменениями на 10.03.2009) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны";

СНиП II-11-77* "Защитные сооружения гражданской обороны";

СНиП 23-01-99 "Строительная климатология";

СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий";

СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования";

СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления";

СНиП 2.01.53-84 "Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства";

ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий";

ГОСТ Р 22.3.03-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения";

ГОСТ Р 22.0.05-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения";

Сборником методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС, книги 1, 2, М., 1994.

Общая характеристика проектируемой территории

Проектируемая территория  находится в северо-восточной  части Заволжского района, в границах: набережная р. Волги, автопешеходный мост, проезд Нагорный, новое направление ул. Дачной, тротуар, соединяющий ул. Дачную с ул. Набережной. Почти вся территория располагается на нижней надпойменной террасе р. Волги. До половины территории покрыта зелёными насаждениями в виде деревьев, кустарников. Перепад высотных отметок между нижней и верхней террасами составляет порядка 10 метров.

Сведения об основных факторах риска и частоте возникновения чрезвычайных ситуаций

Территория к группе по гражданской обороне не относится (отнесение объектов к категориям по гражданской обороне осуществляется в соответствии с порядком, определенным Правительством РФ от 19.09.1998  № 1115 и по показателям, введенным в действие приказом МЧС России от 23.03.1999  № 013).

Организаций, отнесённых к категориям по гражданской обороне, а также потенциально опасных объектов на территории не имеется.

Опасность возникновения ЧС на территории  обусловлена тем, что территория находится непосредственно в городе Костроме, на берегу р. Волги, а также у автомобильной дороги общегородского значения.

Анализ возможных последствий воздействия ЧС природного характера на функционирование территории

Вероятность возникновения опасных метеорологических процессов и явлений

Наиболее опасными проявлениями метеорологических процессов и явлений на планируемой территории   являются:

– грозы;

– ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

– подтопление территории;

– сильные морозы;

– снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

– град с диаметром частиц более 20 мм;

– гололед с диаметром отложений более 200 мм;

– сильные ветры со скоростью более 32 м/с (ураганы).

Сильный ветер, обильные продолжительные дожди и снегопады, гололедные явления, аномально низкие и высокие температуры воздуха возможны на всей территории. Перечисленные метеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного транспорта.

Характеристика поражающих факторов указанных метеорологических процессов приведена в материалах по обоснованию проекта.

Вероятность проявления опасных гидрологических процессов и явлений

Участок под проектируемое строительство  располагается в водоохранной зоне  реки Волги.

Данный водный объект в обычной жизни не представляют особой опасности для населения. Чрезвычайное положение может быть объявлено, если произойдет разрушение плотины при Рыбинской ГЭС, тогда уровень воды в р. Волга поднимется и может пострадать практически вся территория.

Вероятность проявления опасных геологических процессов и явлений

Из современных геологических и инженерно-геологических процессов в пределах исследуемого участка следует отметить сезонное промерзание грунтов и связанное с ним морозное пучение грунтов.

Инженерно-геологические условия площадки отнесены к I категории сложности (простые) СП 11-105-97 приложение Б. В пределах площадки выделяется 3 инженерно-геологических элемента.

Нормативная глубина промерзания грунтов для данного района: для песчаных грунтов –           1,8 м (СП 50-101-2004, п. 12.2.3).

По степени морозной пучинистости, согласно т. Б.27 ГОСТ 25100-95 грунты, расположенные в зоне сезонного промерзания относятся к непучинистым.

Грунтовые воды на период изысканий (ноябрь 2012 года) вскрыты скважинами на глубине 5,2-7,3 м в пределах высотных отметок 97,30-99,10 м.

Основная часть земель территории относится к благоприятным и относительно благоприятным землям для строительства.

Анализ возможных последствий воздействия ЧС техногенного характера на функционирование территории

На территории  отсутствуют организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне.

К возникновению наиболее масштабных ЧС на планируемой территории  могут привести аварии на территории города Костромы, на транспорте, аварии на тепловых, водопроводных и электрических объектах и сетях. Основным следствием этих аварий является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде.

Аварийные ситуации на авто-, и железнодорожных магистралях

По границе территории  проходит автомобильная магистраль общегородского значения.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, находящегося в зонах транспортных магистралей, поскольку по крупным транспортным магистралям транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества.

Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек.

Разгерметизация емкостей с АХОВ

При транспортировке опасных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом возможны аварии, сопровождающиеся выбросом наиболее часто перевозимых АХОВ (хлор, аммиак).

Раздражающее действие появляется при концентрации 0,01 г/м3, смертельное отравление возможны при 0,25 г/м3 и вдыхании в течение 5 минут.

Защиту органов дыхания от хлора обеспечивают промышленные фильтрующие противогазы марок: А, БКФ, МКФ, В, Е, Г и гражданские - типа ГП-5, ГП-7, при высоких концентрациях - изолирующие противогазы. При проведении работ по ликвидации проливов необходимо использовать изолирующие противогазы и средства защиты кожи, изготовленные из устойчивых к воздействию хлора материалов.

Защиту органов дыхания от паров аммиака обеспечивают респираторы РПГ-67 КД, РУ-60М-КД (при концентрации аммиака в воздухе не более 15 ПДК) При концентрациях до 750 ПДК могут быть использованы фильтрующие противогазы: промышленные - марок К, КД, М; гражданские - ГП-5 и ГП-7 с дополнительными патронами ДПГ-3. Когда концентрация неизвестна или она высока, применяют изолирующие противогазы. Для предупреждения попадания аммиака в капельножидком состоянии на кожные покровы используют защитные костюмы, сапоги и перчатки.

Прогноз масштабов зон заражения приведен в материалах по обоснованию проекта.

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения в результате аварий на транспорте с АХОВ в качестве исходных данных принимается наиболее неблагоприятный вариант: за величину выброса АХОВ – его содержание в максимальной по объему единичной емкости; время от начала аварии 1 час; метеорологические условия – инверсия; скорость ветра 1 м/с; направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта.

Результаты расчетов приведены в материалах по обоснованию проекта.

Таким образом, при авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

- в радиусе 3,92 км при аварии на автомобильной дороге, пары хлора при разрушении емкости 0,9т и в радиусе 1,85 км при разрушении емкости с аммиаком 6т;

- в радиусе 5 км при аварии на железной дороге пары хлора или аммиака при разрушении емкостей 53т и 40т соответственно.

Ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут составить:

- безвозвратные потери - 10%;

- санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на срок не                     менее чем на 2-3 недели с обязательной госпитализацией) - 15%;

- санитарные потери легкой формы тяжести - 20%;

- пороговые воздействия - 55%.

Следует отметить, что оценки зон заражения АХОВ, выполненные по РД 52.04.253-90, следует рассматривать как завышенные (консервативные) вследствие выбора наиболее

неблагоприятных условий развития аварии.

Аварии на транспорте при перевозке СУГ или ЛВЖ

Аварийными ситуациями на автомобильных и железных дорогах также могут быть:

разлив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации или нарушения целостности цистерны при столкновении или опрокидывании транспорта;

разлив (утечка) из цистерны легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) типа "бензин";

Основные поражающие факторы при разливе СУГ:

образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона

мгновенного поражения пожара-вспышки);

образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении СУГ на площадке разлива;

разрушение цистерны с выбросом СУГ и образованием огненного шара;

образование зоны теплового излучения огненного шара.

Основные поражающие факторы при разливе (утечке) ЛВЖ:

образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара-вспышки);

образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ЛВЖ на площадке разлива.

Расчет зон действия поражающих факторов при авариях с разгерметизацией автомобильных и ж/д цистерн, перевозящих СУГ и ЛВЖ, приведен в материалах по обоснованию проекта.

Таким образом, при аварии на транспортных магистралях с СУГ или ЛВЖ возможно повреждение автомобильного и железнодорожного полотна. Вновь проектируемые или реконструируемые объекты, расположенные вдоль транспортной магистрали, могут попасть в зоны разрушений различной степени (в зависимости от удаления), с последующим возгоранием.

При авариях на автомагистрали в различные зоны разрушения попадут здания и сооружения на расстоянии 60-1000м от места аварии, при авариях на железной дороге в различные зоны разрушения попадут здания и сооружения на расстоянии 120-2000м от места аварии.

Решения по предупреждению ЧС в результате аварий с АХОВ включают:

- экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра и указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО;

- сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых веществ внутрь помещений путем установки современных конструкций остекления и дверных проемов;

- хранение в помещениях объекта (больницы, поликлиники, школы) средств индивидуальной защиты (противогазов). Предлагается использовать для защиты органов дыхания фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками по виду АХОВ.

Коммунальные системы жизнеобеспечения

Существует повышенная вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства территории. Ведущими факторами аварийности в ЖКХ являются: нарушение правил эксплуатации систем и оборудования, самопроизвольная врезка и прокладка коммуникаций.

Крупные повреждения основных и резервных линий электроснабжения в зимний период приведут к остановке работы отопительных систем, систем водоснабжения и канализации. Последствия длительного перерыва работы указанных систем непредсказуемы.

Перерыв водоснабжения на длительное время и как следствие перерыв водоотведения в летний период могут привести к массовым инфекционным болезням и гибели людей.

Максимальное количество техногенных чрезвычайных ситуаций в деревне обусловлено пожарами в зданиях и сооружениях жилого и социально-бытового назначения. Пик пожаров в жилом секторе и на объектах экономики традиционно регистрируется в апреле-мае и в осенне-зимний период. В декабре месяце происходит наибольшее количество пожаров с наиболее значительными человеческими жертвами и материальными потерями.

Аварии на магистральных газопроводах и нефтепроводах

Зоны возможных разрушений при авариях на газопроводах, а также мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС для существующих сетей газопроводов рассчитаны в проектах газификации, а для вновь проектируемых газопроводов будут рассчитываться в разрабатываемых проектах газификации.

Обеспечение предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Силы постоянной готовности

Силы постоянной готовности привлекаются комиссией по ЧС и пожарной безопасности (ПБ) города для экстренного реагирования в случае чрезвычайных ситуаций на территории.

Медицинскую помощь специального профиля населению оказывают работники  больниц города Костромы.

Служба охраны общественного порядка на территории  осуществляется на базе ОВД города.

Противопожарную охрану территории деревни и прилегающей территории осуществляют пожарные части города Костромы. Ближайшая пожарная часть №3 находится на ул. Самоковской.

В соответствии со ст. 76 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», дислокация подразделений пожарной охраны на территориях городских округов и поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских округах не должно превышать 10 минут.

Учитывая, что скорость пожарной машины, двигающейся на пожар, составляет 60 км/ч, а расстояние от территории в районе д. Клюшниково до ближайшей пожарной части составляет 2 км, можно сделать вывод, что машина прибудет к месту вызова за 5-6 минут, что соответствует требованиям. Пожарные гидранты предусматривается устанавливать на проектируемых сетях водопровода  на расстоянии не более 150 м друг от друга.

Информационное обеспечение функционирования районного звена территориальной

подсистемы РСЧС осуществляется отделом по делам ГО ЧС администрации муниципального района, специально уполномоченными должностными лицами по выполнению мероприятий

ГО ЧС объектов экономики.

В пределах рассматриваемой территории эвакуация населения может осуществляться: автомобильным транспортом и пешим порядком.

Безопасность при транспортных перевозках

Перевозку опасных грузов автомобильным транспортом необходимо осуществлять с соблюдением «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» утвержденных Министерством транспорта РФ приказом от 08.08.1995 № 73 ( в ред. приказа Минтранса от 11.06.1999 № 37, от 14.10.1999 № 77), согласно которым:

-    перевозка “особо опасных грузов” допускается при надлежащей охране и обязательно в сопровождении специально ответственного лица - представителя грузоотправителя (грузополучателя), знающего свойства опасных грузов и умеющего обращаться с ними;

- автотранспортная организация при перевозке опасных грузов обязана произвести дооборудование и оснащение транспортных средств, в соответствии с требованиями «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом», а также организовать специальную подготовку или инструктаж обслуживающего персонала, занятого на работах с опасными грузами, и обеспечить его средствами индивидуальной защиты;

-  в случае возникновения аварии или инцидента в процессе перевозки первичная ликвидация их последствий до прибытия аварийной бригады и специальных служб осуществляется водителем и сопровождающим ответственным лицом в соответствии с требованиями специальной подготовки или инструктажа, проводимых грузоотправителем (грузополучателем).

4.  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | По проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории-всего, | га | - | 14,32 |
|  | В том числе: - зона массовых мероприятий; - зона отдыха детская; - зона физкультурно-оздоровительная; - прогулочная зона; -хозяйственная зона; - гостиница на 60 номеров; - аллеи, дорожки - проезд с ул. Дачной до ул. Набережной - набережная - проезд вдоль ул Магистральной | га га -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- | - - - - - - - - - - | 1,27 1,42 2,2 3,4 0,17 0,86 2,12 0,54 1,39 0,95 |
| 2 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 2.1 | Протяжённость улично-дорожной сети- - всего, в том числе: - улицы и проезды местного значения | км км | 1,98 1,98 | 1,98 1,98 |
| 3 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 3.1 | водопотребление-всего | м 3 /сут | - | 97,3 |
| 3.2 | Водоотведение | -:- | - | 77,3 |
| 3.3 | Электропотребление | мВт ч/год | - | 645 |
| 3.4 | Расход газа | нм3/ч | - | 189,9 |
| 3.5 | Количество твёрдых бытовых отходов | м 3 /сут | - | 1,2 |