Документация по планировке территории, ограниченной улицами Шарьинской, Армейской, Губернской, проездом Добрым, улицей Свадебной, границей города Костромы

Заказчик: Администрация города Костромы

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 130-мк от 06.12.2024г.

Исполнитель: ООО НПП "Инженер"

Генеральный директор__________________________ Л.И. Токмолаева

Авторский коллектив:

Начальник отдела картографии__________________ Л.Г. Немова

Инженер_______________________________________ А.С. Моисеев

Архитектурно-планировочное решение территории:

Инженер ______________________________________ А.С. Моисеев

Инженерное обеспечение и инженерная подготовка территории:

Инженер ______________________________________ А.С. Моисеев

Межевание территории:

Инженер_______________________________________В.А.Бугрова

СОДЕРЖАНИЕ

| Часть 2. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Часть 2.1 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» |  | 5 |
| ## 1 | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территорий с отображением границ элементов планировочной структуры М 1:25000 |  |
| ## 2 | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов М1:1000 |  |
| ## 3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:1000 |  |
| ## 4 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам М1:1000 |  |
| 5 | Варианты планировочного решения застройки территории в соответствии с проектом планировки М1:1000 |  |
| 6 | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории. М 1:1000 |  |
| 7 | Сводный план сетей и объектов инженерной инфраструктуры М 1:1000 |  |
| 8 | Поперечные профили улиц и дорог М 1:200 |  |
| Часть 2.2 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» |  |  |
|  | Введение | 7 |
| 1 | Территория проектирования | 9 |
| 1.1 | Местоположение планируемой территории | 9 |
| 1.2 | Современное использование | 9 |
| 1.3 | Существующие планировочные ограничения | 10 |
| 2 | Результаты инженерных изысканий | 11 |
| 3 | Обоснования определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства | 18 |
| 3.1 | Зонирование территории | 18 |
| 3.2 | Линии градостроительного регулирования | 21 |
| 3.3 | Благоустройство территории | 21 |
| 3.4 | Мероприятия по жизнеобеспечению маломобильных групп населения | 23 |
| 4 | Обоснования соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов | 24 |
| 4.1 | Жилая застройка | 24 |
| 4.2 | Общественно-деловая застройка | 26 |
| 4.3. | Интенсивность использования территории | 31 |
| 4.4 | Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание | 31 |
| 4.5 | Инженерно-техническое обеспечение | 39 |
| 4.5.1 | Вертикальная планировка | 39 |
| 4.5.2 | Водоснабжение | 40 |
| 4.5.3 | Водоотведение | 41 |
| 4.5.4 | Ливневая канализация | 41 |
| 4.5.5 | Теплоснабжение | 42 |
| 4.5.6 | Газоснабжение | 42 |
| 4.5.7 | Электроснабжение | 43 |
| 4.5.8 | Связь | 45 |
| 5 | Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне | 46 |
| 6 | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 49 |
| 7 | Обоснование очередности планируемого развития территории | 52 |
|  | Приложения | 54 |

Часть 2.1 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»

Часть 2.2 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка

Введение

Проект планировки и проект межевания территории квартала индивидуальных жилых домов ограниченной улицами Шарьинской, Армейской, Губернской, проездом Добрым, улицей Свадебной, границей города Костромы, разработан ООО «НПП «Инженер» в соответствии с муниципальным контрактом № 130-мк от 06.12.2024г. и градостроительным заданием.

Заказчик проекта - администрация города Костромы.

Основанием для разработки проекта является Постановление Администрации города Костромы от 13 июня 2024 года № 979 «О подготовке документации по планировке территории, ограниченной улицами Шарьинской, Армейской, Губернской, проездом Добрым, улицей Свадебной, границей города Костромы».

Проект выполнен в соответствии с:

- Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 18 декабря 2008 года № 212 (с изменениями в действующей редакции)

- Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2024 года №1101.;

- Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа город Кострома на 2016 – 2025 годы;

- Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Кострома на 2016 – 2025 годы;

- Программой комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Кострома на 2016 – 2025 годы,

иными нормативными документами:

- Федеральный закон № 136 от 25 октября 2001 года «Земельный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон № 190 от 29 декабря 2004 года «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон № 221 от 24 июля 2007 года «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон № 218 от 13 июля 2015 года «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон № 384 от 30 декабря 2009 года «Технический регламент о

безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон № 73 от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 418 и Министерства

регионального развития Российской Федерации № 339 от 29 июля 2010 года «Об

утверждении перечня исторических поселений»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Постановление Администрации Костромской области от № 344-а от 01 октября 2010 года "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Костромской области";

- Постановление Администрации города Костромы от 28 июня 2021 года № 1129 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования города Костромы»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

1. Территория проектирования

1.1. Местоположение планируемой территории

Проектируемая территория кварталов индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками расположена в северо-восточной части г. Костромы. Площадь проектируемой территории, расположенной в границах кадастрового квартала 44:27:030101, составляет 242 га.

Рассматриваемый участок (территории села) для размещения новой жилой застройки и ограничен:

с юга –ул. Шарьинская,

с севера – ул. Губернская и проездом Добрый;

с востока – ул. Свадебной, границей г. Костромы;

с запада –ул. Армейской.

1.2. Современное использование

Проектируемая территория входит в границу населенного пункта г. Кострома.

Рельеф территории в основном спокойный, с уклоном с востока на запад и с     севера на юг.

В настоящее время территория представляет собой покрытый луговой растительностью участок, местами залесенный. Северо-восточная часть территории частично застроена индивидуальными жилыми домами 1-2 этажа с приусадебными участками, инженерной инфраструктурой, представленной ВЛ 0,4 кв. и газопроводами среднего и низкого давления, частично сформирована транспортная инфраструктура, состоящая из улиц и проездов планируемой жилой застройки, без твердого покрытия. Вся территория пересечена ирригациоными каналами.

Рассматриваемый участок имеет форму четырехугольника. Доступ к планируемой территории возможен от ул. Шарьинская с южной стороны, ул. Армейская и Свадебная с запада и ул. Губернская и проездом Добрый – с севера, по дорогам без твердого покрытия. Территория в границах разработки проекта планировки площадью 242,33 га (по данным, уточнённым при подготовке проекта планировки территории) включает в себя земельные участки:

- предоставленные для индивидуального жилищного строительства, в частной собственности, общей площадью 55,55 га, расположенные в северной части территории, в количестве 577 участков. - для ведения личного подсобного хозяйства, в частной собственности - 1 участок площадью 1020 кв.м, расположенный в юго-западной части территории.

На территории в границах разработки проекта планировки объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия отсутствуют. Территория в границах разработки документации по планировке территории располагается вне границ зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.

1.3. Существующие планировочные ограничения

Разработка проекта планировки территории производится в соответствии с действующими планировочными ограничениями:

- зона катастрофического затопления (вся территория);

- зона умеренного подтопления при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-,07 до1,2-2 метров (северная часть территории частично),

- зона сильного подтопления при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра (северная часть территории частично),

- зона затопления при максимальном уровне воды 1% обеспеченности (северная часть территории частично),

- зона ВЛ-35 кВ отпайка на Волжскую шириной 15м (северная часть территории);

- охранная зона «Межпоселковый газопровод совхоз Волжский - пос. Прибрежный Костромского района» шириной 2 м (юго-западная часть территории),

- приаэродромная территория аэродрома Кострома (Сокеркино), 3, 4, 5, 6 подзоны (вся территория)

- водоохранная зона р. Крячевка (Ключевка) шириной 200 м (северо-западная часть территории),

- прибрежная защитная полоса р. Крячевка (Ключевка) шириной 200 м (северо-западная часть территории),

2. Результаты инженерных изысканий

2.1. Инженерно-геодезические изыскания

Для определения границы зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ были выполнены инженерно-геодезические изыскания. Результаты инженерно-геодезических изысканий представлены отдельным техническим отчетом.

Рельеф

Участок изысканий имеет волнистый характер с плавными перепадами высот. В целом наблюдается повышение рельефа от реки Старая Крячёвка к центру участка, затем небольшой спад к автодороге.

Более высокие зоны (88-90 м.) расположены ближе к деревням Скоморохово и Легково в северо-восточной части участка. Минимальная высота отметки – 84,45 м, максимальная высота отметки – 90,05 м.

Геоморфология

Кострома расположена в Центральной России, расположенной на волжской террасе, что определяет его преимущественно равнинный характер, рельеф осложнен эрозионными формами, образованными речными долинами и оврагами.

Главная водная артерия города, протекающая с востока на запад – Волга. Река регулируется Горьковским водохранилищем, что влияет на уровень воды. Водная сеть представлена Костромой и малыми реками, образующими сложный дренажный рельеф. Регулярные паводки и затопления возможны в поймах рек и низинных районах.

Растительность

На территории произрастает деревесно-кустарниковая растительность, деревья лиственных и хвойных пород, вдоль каналов встречаются ивняки, а также представлена луговой растительностью.

Средняя температура воздуха

Климат умеренно-континентальный, с холодной зимой и тёплым летом. Среднегодовая температура: около 4°С. Зима снежная и продолжительная, морозы могут доходить до -35°С. Лето умеренно тёплое, но возможны периоды жары до +30°С. Весна и осень прохладные и влажные, с резкими перепадами температур.

Результатом работ является топографическая съемка М 1:500 в местной системе координат МСК-44 (зона 1) и с балтийской системой высот 1977 г. Данные, полученные в результате инженерно-геодезических изысканий, можно использовать при проектировании и строительстве. При производстве последующих инженерно-геодезических работ рекомендуются соответствовать актуальным требованиям нормативно - технических документов.

2.2. Инженерно-геологические изыскания

Результаты инженерно-геологических изысканий представлены отдельным техническим отчетом

По совокупности факторов, указанных в обязательном приложении Г СП 47.13330.2016, участок изысканий отнесен ко II (средней) категории сложности.

В геоморфологическом отношении исследуемая территория расположена в пределах второй надпойменной террасы. Высотные отметки меняются в пределах 92,60-93,90 м, общий перепад высот составляет 1,3 м. Тип рельефа – эрозионно-аккумулятивный, с наложением техногенного.

В геологическом строении непосредственно исследуемого участка принимают участие следующие возрастные и генетические комплексы четвертичных отложений:

современные почвенно-дерновые отложения (pdQIV);

среднечетвертичные аллювиальные отложения (aQIII);

Гидрогеологические условия участка характеризуются развитием верхнечетвертичного аллювиального водоносного комплекса (aIII).

Грунтовые воды аллювиального комплекса вскрыты всеми скважинами на глубине 0,8-1,9 м (абсолютные отметки 82,3-86,8 м), в скважине № 1 отмечен небольшой напор, уровень установления зафиксирован на глубине 1,2 м (абсолютная отметка 83,0 м). Водовмещающими грунтами служат пески пылеватые (ИГЭ-4, 6). Верхний водоупор отсутствует, нижний водоупор не вскрыт.

Питание комплекса осуществляется за счет бокового притока по горизонту. Разгрузка происходит по боковому оттоку.

Уровни грунтовых вод аллювиального комплекса, замеренные в конце января 2025 г, соответствуют зимнему понижению. Можно предположить, что в периоды интенсивной инфильтрации осадков (весенние, либо дождевые паводки) они могут подняться на 0,5 м выше замеренных.

По данным химического анализа грунтовые воды к бетонам марок на портландцементе W4, W6, W8, W10-W20 отсутствует. Степень агрессивного воздействия сульфатов в грунтах на бетоны марок по водонепроницаемости W4, W6, W8, W10-W14, W16-W20 отсутствует. Степень агрессивного воздействия хлоридов в грунтах на арматуру в железобетонных конструкциях к бетонам марок W4-W6, W8, W10-W14 отсутствует, к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода агрессивность – средняя. Согласно СП 28.13330.2017 приложения В табл. В.3-В.5.

Специфические грунты отсутствуют.

Нормативная глубина промерзания для грунтов исследуемого района: песков гравелистых, крупных и средней крупности – 1,90 м, супесей, песков мелких и пылеватых – 1,77 м, суглинков и глин – 1,46 м, согласно СП 131.13330.2020.

По степени морозной пучинистости суглинок полутвердый ИГЭ-1 относится к слабопучинистым грунтам (Rf = 0,154; εfn =0,020); песок мелкий ИГЭ-2 относится к слабопучинистым грунтам (D=1,8), песок пылеватый ИГЭ-3 относится к слабопучинистым грунтам (D=3,7) песок пылеватый ИГЭ-4 относится к слабопучинистым грунтам (D=2,6), согласно расчета п. 6.8.6 СП 22.13330.2016.

12.8 Согласно методике определения потенциальной подтопляемости, приведенной в п. 2.97 «Пособия по проектированию зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83*»

По гидрогеологическим условиям исследуемый участок не подтопляемый в силу естественных геологических, гидрогеологических и топографических причин (тип I-А-1) – подтопленная в естественных условиях, постоянно подтопленная, при глубине критического уровня на отметке 90,0 м.

Исходя из инженерно-геологических условий и геолого-литологического разреза данной площадки рекомендуется применение свайного типа фундаментов. При производстве земляных работ необходимо предохранять грунты основания от нарушения их естественной структуры (промораживания, замачивания). При открытии котлована необходимо вызвать геолога для освидетельствования грунтов основания.

Из современных физико-геологических процессов и явлений на площадке следует отметить:

- сезонное промерзание,

- морозную пучинистость грунтов,

- подтопление территории участка грунтовыми водами.

В случае изменения технических характеристик зданий или сооружений и перенесения их в плане, необходимо выполнить дополнительные изыскания. Настоящие изыскания выполнены для условий, предусмотренных Заданием.

Выводы:

1. Расположение объекта изысканий на выбранной территории отвечает существующим требованиям и нормативам к размещению подобного рода объектов.

2. Выбор типа фундаментов для проектируемых объектов должен определяться экономическим и конструкторским расчетами. При проектировании свайного типа фундамента для выбора оптимальной длины свай рекомендуется выполнить пробную забивку либо вдавливание свай. Окончательные решения по выбору грунтов в качестве естественного основания определяет конструктор.

2.3. Инженерно-экологические изыскания

Результаты инженерно-экологических изысканий представлены отдельным техническим отчетом.

1) Климат района – умеренно-континентальный, по климатическому районированию относится к району –II, подрайону II В;

2) Показатели загрязненности атмосферного воздуха в пределах величин допустимого уровня. В соответствии с принятыми СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории планируемого строительства не превышают предельно допустимые концентрации для населенных мест.

3) Почвенно-растительные условия соответствуют географо-ботаническому районированию. В границах участка произрастает в основном травянистая растительность, которая представлена в основном сорными видами с примесью разнотравья (кострец безостый, полевица тонкая, лисохвост коленчатый, тимофеевка луговая). Растительность площадки изысканий представлена антропогенными сообществами: участками с вторичными растительными сообществами нарушенных местообитаний. В границах обследуемой территории не были обнаружены редкие и охраняемые виды растений и животных.

4) На гл. 0,0-0,2 м почво-грунт Проба № 1 (протокол № 1374-25) согласно табл. 4.5 СанПиН 1.2.3685-21 имеет категорию загрязнения почво-грунта «допустимая». Согласно Приложению 9 СанПиН 2.1.3684-21 рекомендуется использование без ограничений. На гл. 0,2-1,0 м в исследуемом образце почво-грунта Проба № 2 (протокол № 1375-25) и на гл. 1,0-2,0 м в исследуемом образце почво-грунта Проба № 3 (протокол № 1376-25) определено повышенное содержание мышьяка относительно норм для почв (СанПиН 1.2.3685-21). Согласно табл. 4.5 СанПиН 1.2.3685-21 категория загрязнения почво-грунта «опасная».

Рекомендации по использованию грунтов:

- с глубины 0,0-0,2 м м (проба № 1, протокол № 1374-25) рекомендуется использование без ограничений.

- с глубины 0,2-1,0 м (проба № 2, протокол № 1375-25), с глубины 1,0-2,0 м (проба № 3, протокол № 1376-25) - использование в ходе строительных работ под отсыпки котлованов и выемок с перекрытием, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м.

5) Категория загрязнения почво-грунтов по степени эпидемической опасности в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 расценивается как «чистая», и почво-грунты могут быть использованы в ходе строительных работ без ограничений.

6) Мощность дозы гамма-излучений измерения в контрольных точках низкая, изменяется в небольших пределах и обусловлена её вариацией на контролируемом участке, составляя в среднем менее 0,10 мкЗв/ч., что соответствует нижнему порогу чувствительности дозиметра. Значения МЭД не отличаются от присущей данной местности естественного гаммафона в пределах ошибки измерений и естественных колебаний. Мощность дозы гаммаизлучения не превышает гигиенические нормативы: СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) «Нормы радиационной безопасности»; СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности».

7) По результатам радиологического исследования почв – грунтов, содержание радионуклидов в образцах почвы не превышает значений уровней радионуклидов, относительно регионального фонового уровня (СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ – 99/2009).

8) По результатам проведенных исследований уровня звука в дневное время обследуемая территория соответствует нормативной документации: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Проведения шумозащитных мероприятий не требуется.

Выводы:

1. Расположение объекта изысканий на выбранной территории отвечает существующим требованиям и нормативам к размещению подобного рода объектов.

2. Современная экологическая ситуация в районе размещения объекта–благоприятная и не требует выполнения предварительных работ по очистке и реабилитации территории.

3. Потенциальное негативное воздействие от объекта будет минимизировано за счет предусмотренного в составе проекта комплекса мероприятий по охране и защите компонентов природной среды.

2.4. Инженерно-гидрометеорологические изыскания

Результаты инженерно- гидрометеорологических изысканий представлены отдельным техническим отчетом.

По климатическому районированию для строительства участок изысканий, согласно СП 131.13330.2020, относится к району II В. По климатическим условиям район работ принадлежит к зоне умеренно-континентального климата с продолжительной холодной многоснежной зимой и сравнительно коротким умеренно-тёплым дождливым летом. Климат в районе характеризуется четко выраженными сезонами года.

Нормативная глубина сезонного промерзания для разных типов грунтов, при отсутствии данных многолетних наблюдений, определяемая на основе теплотехнического расчета

Преобладающими в течение года по данным МС Кострома являются ветры южного направления. Меньшую, но довольно значительную повторяемость имеют ветры юго-западного и юго-восточного направлений. Скорость ветра, не превышающая повторяемость 5% составляет 7,0 м/с.

Гидрометеорологические условия на участке строительства являются благоприятными. Однако, на территории исследуемого района возможно периодическое достижение гидрометеорологическими явлениями экстремальных величин. При разработке проектных решений, в соответствие с нормативными документами СП 47.13330.2016 и СП 11-103-97 следует учитывать возможность проявления следующих опасных метеорологических процессов и явлений: очень сильный дождь, сильная изморозь, сильный мороз, сильная жара, очень сильный ветер, град. Сведения об опасных гидрометеорологических явлениях и их максимальные значения, наблюдавшиеся на территории района изысканий, приведены в разделе 5.2.9 отчета.

Нормативные (базовые) значения снеговой, ветровой и гололедной нагрузок, характерных для района изысканий и установленных в соответствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».

Участок изысканий расположен в северной части г. Костромы в Фабричном районе, в квартале, ограниченном ул. Шарьинской, Армейской, Губернской, проездом Добрым, улицей Свадебной и границей города Костромы на абсолютных высотах от 83,76 до 90,24 м БС.

Гидрографическая сеть района изысканий представлена р. Солонка, протекающей рядом с западной границей участка изысканий; сетью гидромелиоративных каналов и водоотводных канав (временные водотоки), сток вод которых происходит в р. Солонка; р. Крячевка, протекающей с северной границы участка изысканий, р. Кострома (приток р. Волги – Горьковское водохранилище), протекающей на расстоянии 2,05 км юго-западнее от участка изысканий.

Согласно данным «Карты градостроительного зонирования территории города Костромы», участок изысканий не попадает в границы катастрофического затопления и зону 1% затопления ближайшими водными объектами.

Для рек территории изысканий наивысшие уровни весеннего половодья являются, как правило, наивысшими в году. Подъём уровня воды в половодье может достигать над наинизшим (меженным) годовым уровнем на больших и средних реках до 7,5 м, на малых реках – до 2 м.

Реки Солонка, Крячевка и сеть гидромелиоративных каналов и водоотводных (дренажных) канав, расположенных на участке изысканий и непосредственно связанных с р. Солонка, относятся к малым водотокам. Следовательно, при проектировании объекта и последующих работ по планировке территории необходимо учитывать уровни подъема воды в период весеннего половодья на данных водотоках до 2 м.

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

3.1. Зонирование территории

На проектируемой территории и прилегающих к ней участках нет особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и территорий объектов культурного наследия. Функциональное использование территории в период подготовки проекта планировки ограничено прохождением по участку инженерных сетей и коммуникаций. Проектом осуществляется формирование застройки территории в соответствии с генпланом г. Кострома и видами разрешенного использования, установленными Правилами землепользования и застройки для территориальных зон в границах проекта планировки. Объекты федерального и регионального значения на данной территории отсутствуют.

В соответствии с Генеральным планом города Костромы планируемая территория расположена в функциональных зонах:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами,

- планируемая многофункциональная общественно-деловая зона,

- планируемая зона специализированной общественной застройки,

- планируемая зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Согласно Правилам землепользования и застройки города Костромы в границах проекта планировки территории расположены следующие территориальные зоны:

Ж-1 — зона застройки индивидуальными жилыми домами

Ж-6 – зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования,

Д-1- многофункциональная общественно-деловая зона,

ГО - зона градостроительного освоения.

Правилами землепользования и застройки установлены градостроительные регламенты территориальных зон Ж-1, Ж-6, Д-1, ГО, в том числе определены виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, а так же установлены предельные минимальные и максимальные параметры застройки участков в зависимости от видов разрешенного использования. Предлагаемое планировочное решение направлено на создание максимально удобных условий проживания. Зоны размещения объектов капитального строительства располагаются с учетом их функционального назначения и образуют взаимоувязанную градостроительную структуру. Проектом планировки предлагается выделение следующих зон размещения объектов капитального строительства:

- Для индивидуального жилищного строительства,

- Блокированная жилая застройка,

- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка,

- Дошкольное, начальное и среднее общее образование,

- Объекты здравоохранения,

- Спорт,

- Гостиничное обслуживание,

- Религиозное использование,

- Обеспечение внутреннего правопорядка,

- Объекты торговли,

- Магазины

- Объекты дорожного сервиса;

- Культурное развитие,

- Социальное обслуживание;

- Коммунальное обслуживание,

- Улично-дорожная сеть,

- Земельные участки (территории) общего пользования,

- Объекты многофункциональной общественно-деловой зоны с возможностью размещения объектов производственной деятельности, относящейся к легкой промышленности без наложения СЗЗ на зону застройки индивидуальными жилыми домами.

Таблица 1.- Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь территории в границах проекта планировки | га | 242,33 |
|  | Площадь территории в границах красных линий | га | 161,89 |
|  | Площадь территории жилой застройки | га | 119,51 |
|  | Площадь территории общественно-деловой застройки | га | 17,48 |
|  | Площадь улично-дорожной сети | га | 39,13 |
|  | Площадь озеленения | га | 66,21 |
|  | Общая площадь застройки, в т.ч. - Площадь жилой застройки - Площадь общественно-деловой застройки | тыс.кв.м | 347,809 |
|  | Общая суммарная поэтажная площадь зданий | тыс.кв.м | 759,944 |
|  | Общая площадь помещений общественно-деловой застройки | тыс.кв.м | 117,048 |
|  | Общая жилая площадь | тыс.кв.м | 631496 |
|  | Жилищная обеспеченность, в том числе: |  |  |
|  | для индивидуальной жилой застройки | м2/чел. | 33 |
|  | для блокированной жилой застройки | м2/чел. | 30,9 |
|  | для многоквартирной малоэтажной | м2/чел. | 30,9 |
|  | Расчетное количество жителей (проектируемое) | чел. | 8273 |
|  | Планируемая плотность населения | чел/га | 34,19 |
|  | Плотность застройки территории | тыс.м2/га | 2,15 |
|  | Коэффициент застройки | % | 0,22 |
|  | Коэффициент плотности застройки | % | 0,47 |
|  | Этажность застройки | этаж | 1-4 |
|  | Количество мест объекта начального и среднего общего образования (по расчетной численности человек в границах проекта планировки территории) | мест | 1375 |
|  | Количество мест объекта дошкольного образования | мест | 680 |

3.2. Линии градостроительного регулирования

К основным линиям градостроительного регулирования территории относятся красные линии и линии отступа от красных линий в целях допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

Для индивидуальных жилых домов и иных объектов капитального строительства минимальный отступ от красных линий – 3 м, для объектов начального и среднего общего образования – 6 м, для объектов коммунального обслуживания, объекта религиозного использования (для религиозных обрядов и церемоний) – 0 м

3.3. Благоустройство территории

Проектом планировки предусматривается необходимое благоустройство территории, предназначенной для общего пользования жителей: площадки для игр детей, площадки для занятия спортом, устройство пешеходного бульвара, сквера, пешеходных дорожек, велодорожек.

Благоустройство планируемой территории включает в себя как благоустройство территории проектируемой жилой настройки, так и благоустройство всех общественных зон.

Благоустройство и озеленение планируемой территории жилой настройки и общественных пространств включают в себя как рядовые посадки деревьев лиственных и хвойных пород, так и группы, а также посадки декоративного кустарника, как и живой изгороди.

Основную массу рядовых посадок деревьев предлагается осуществить вдоль проектируемых улиц и проездов, на пешеходных зонах жилой настройки, по периметру общественного центра, территории для занятий спортом.

Вся проектируемая территория обеспечена контейнерами для сбора мусора. Все площадки отдыха предлагается оснастить необходимым набором малых архитектурных форм и оборудованием.

Расчёт площадок общего пользования различного назначения произведён в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования г. Костромы.

Таблица 2.- Расчёт площадок общего пользования различного назначения

| №п/п | Площадки, размещаемые на территории жилой застройки | Минимальный расчетный размер площадки, кв.м/ человек | Рачет на 8273/2400* чел. | Проект | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Для игр детей дошкольного и младшего школь ного возраста | 0,7 | 5791/1680 | 11450/ 1926 | Сквер, бульвар/дворовые территории МКД |
| 2 | Для отдыха взро слого населения | 0,1 | 827/240 |  |  |
| 3 | Для занятий физкультурой | 2 | 16546/4800 | 16689/ 5377 | ФОК, стадион/ дворовые территории МКД |
| 4 | Для хозяйствен ных целей | 0,3 | 1762/720 | 1762/764 | Оборудованные площад ки вдоль УДС/ Дворовые территории МКД |
| 5 | Для выгула собак * | 0,2 | /784 | -/1085 | Территория рекреации |
| 6 | Озеленение территории общего пользования | 6 | 49638 | 484000 | Газоны, рекреация, защитное озеленение, резервные территории |

Расчет произведен для населения многоквартирной жилой застройки

- Покрытие дорог, проездов и тротуаров - асфальтобетонное.

Покрытие пешеходных, велодорожек - асфальтобетон.

На планируемой территории предусматривается наружное освещение вдоль проездов и пешеходных дорог, вокруг объектов социального и общественно-делового назначения.

3.4. Мероприятия по жизнеобеспечению маломобильных групп населения.

Проектом предусмотрены мероприятия для создания условий полноценной жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения:

- продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд на креслах-колясках не превышает 5%, поперечный уклон – 1-2%,

-  высота бордюров по краям пешеходных путей на участках принята не менее 0,05 м. Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает0,04 м,

- наружные входы должны иметь бортики высотой не менее 0,05 м по продольным краям площадки с поручнями на высоте 0,7 и 0,9 м вдоль обеих сторон входов. При этом перепад высот наружных входов между уровнем 1-го этажа и уровнем планировки не превышает 0,014м,

- на открытых индивидуальных автостоянках около общественных зданий выделено не менее 10% машино-мест для транспорта инвалидов.

Ориентировочное размещение парковочных мест представлено в графических материалах.

4. Обоснования соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов

4.1. Жилая застройка

В соответствии с генпланом города территория предусмотрена под застройку индивидуальными жилыми домами, с возможностью размещения блокированной жилой застройки и малоэтажной многоквартирной жилой застройки.

В настоящее время северная часть территории частично застроена индивидуальными жилыми домами.

Плотность застройки жилых зон принята в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования с учетом установленного зонирования территории, типа и этажности застройки.

Общая площадь жилого фонда территории составит 119,50 га, в т.ч.:

- существующего и строящегося жилого фонда (земельные участки, предоставленные под индивидуальную жилую застройку)– 55,61 га,

- проектируемого жилого фонда – 63,89 га.

Существующий и строящийся жилой фонд состоит из 577 участков под индивидуальные жилые дома, из которых 25 застроены.

Проектируемый жилой фонд состоит из:

- территории, площадью 45,79 га, для размещения 484 индивидуальных жилых домов;

- территории, площадью 5,97 га, для размещения 54 секций блокированных жилых домов на 214 таунхаусов;

- территории, площадью 11,39 га, для размещения 23 малоэтажных многоквартирных жилых домов на 1212 квартир.

Расчетное количество жителей для проектируемого многоквартирного жилого фонда и блокированных жилых домов принимается исходя из нормы минимальной жилищной обеспеченности 30,9 кв.м/чел согласно местным нормативам градостроительного проектирования г. Костромы. Расчетная число проживающих в 1 домовладении индивидуальной жилой застройки принимается в количестве 4 человека, норма минимальной жилищной обеспеченности принята 33 кв.м/чел. согласно Перечню мероприятий, осуществляемых для реализации проектов индивидуального жилищного строительства.

Расчетная численность населения микрорайона составит 8273 чел., в т.ч:

- индивидуальное жилищное строительство - 4244 чел.,

- блокированная жилая застройка - 1629 чел,

- многоквартирная малоэтажная жилая застройка - 2400 чел.

Плотность населения на территории микрорайона составит 34,19 чел./га.

Таблица 3. - Ведомость существующего и строящегося жилого фонда в границах проектируемой территории

| № поз. | Наименование | Этаж-ность | Кол-во домов | Площадь участка, кв.м | Площадь застрой-ки, кв.м | Суммарная поэтажная площадь здания кв.м | Кол-во жителей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальный жилой дом | 1-3 | 577 | 556132 | 139033 | 278066 | 2308 | Предоставлено под строительство ИЖД |
|  |  | 1-3 | 484 | 457858 | 114465 | 228930 | 1936 | проект |
| 2 | Блокированный жилой дом | 1-3 | 214 | 67116 | 16780 | 50340 | 1629 | проект |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | 1-4 | 23 | 113949 | 24440 | 74160 | 2400 | проект |
|  | ИТОГО |  | 1298 | 1195055 | 294718 | 631496 | 8273 |  |

Расчетные размеры земельных участков под многоквартирную жилую застройку приняты в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Костромы.

Таблица 4. – Перечень планируемых многоквартирных жилых домов.

| №№ п/п | № поз.* | Этажность | Количество квартир | Общая площадь жилых помещений, кв.м. | Площадь застройки, кв.м. | Размеры земельных участков, кв.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Расчет | По проекту |
| 1 | 3.1.1 |  | 36 | 2160 | 720 | 2880 | 3520 |
| 2 | 3.2.2 |  | 48 | 2880 | 960 | 3840 | 4425 |
| 3 | 3.1.3 |  | 36 | 2160 | 720 | 2880 | 3254 |
| 4 | 3.2.4 |  | 48 | 2880 | 960 | 3840 | 5305 |
| 5 | 3.2.5 |  | 48 | 2880 | 960 | 3840 | 4582 |
| 6 | 3.2.6 |  | 48 | 2880 | 960 | 3840 | 4045 |
| 7 | 3.2.7 |  | 48 | 2880 | 960 | 3840 | 5692 |
| 8 | 3.3.8 |  | 72 | 4320 | 1540 | 5860 | 6808 |
| 9 | 3.2.9 |  | 48 | 2880 | 960 | 3840 | 5232 |
| 10 | 3.2.10 |  | 48 | 2880 | 960 | 3840 | 5405 |
| 11 | 3.3.11 |  | 72 | 4320 | 1540 | 5860 | 6076 |
| 12 | 3.2.12 |  | 48 | 2880 | 960 | 3840 | 4890 |
| 13 | 3.4.13 |  | 84 | 5040 | 1680 | 6720 | 9193 |
| 14 | 3.2.14 |  | 48 | 2880 | 960 | 3840 | 4811 |
| 15 | 3.2.15 |  | 48 | 2880 | 960 | 3840 | 5112 |
| 16 | 3.2.16 |  | 48 | 2880 | 960 | 3840 | 4056 |
| 17 | 3.2.17 |  | 48 | 2880 | 960 | 3840 | 3970 |
| 18 | 3.2.18 |  | 48 | 2880 | 960 | 3840 | 3892 |
| 19 | 3.2.19 |  | 48 | 2880 | 960 | 3840 | 4105 |
| 20 | 3.2.20 |  | 36 | 2880 | 720 | 2880 | 3243 |
| 21 | 3.2.21 |  | 36 | 2880 | 720 | 2880 | 3144 |
| 22 | 3.4.22 |  | 84 | 5040 | 1680 | 6720 | 6748 |
| 23 | 3.4.23 |  | 84 | 5040 | 1680 | 6720 | 6748 |
| ИТОГО |  |  | 1212 | 74160 | 24440 | 97160 | 114256 |

* номер позиции указан в Схеме вариантов планировочных решений

Таблица 5. – Перечень домов блокированной застройки.

| №п/п | Тип дома* | Количество участков | Количество совмещенных домов | Этажность | Площадь застройки, кв.м | Общая площадь жилых помещений, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 2 | 3 | 1-3 | 550 | 1650 |
| 2 | 2.2 | 52 | 4 |  | 16230 | 48690 |
| ИТОГО |  | 54 | 214 |  | 16780 | 50340 |

* тип дома указан в Схеме вариантов планировочных решений

4.2. Общественно-деловая застройка

На проектируемой территории предусмотрено строительство социальных объектов, объектов, оказывающих услуги повседневного и периодического спроса. Планируемое население будет обеспечено всеми необходимыми объектами обслуживания в радиусе доступности.

Расчет потребности населения в объектах обслуживания произведен в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования г. Костромы для проектируемых объектов местного значения и региональными нормативами градостроительного проектирования Костромской области для проектируемых объектов регионального значения (объекты здравоохранения).

Перечень планируемых объектов обслуживания представлен в таблице 6.

Таблица 6.1. – Перечень планируемых объектов социального обслуживания в границах проектируемой территории

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Нормативная потребность |  | Принято по проекту | Размеры земельных участков, кв.м |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показатель | На 8273 чел. |  | Норматив | По проекту |  |
|  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | мест на 1000 чел. | 64,8 | 536 | 680 | 38х150=5700 | 6212, 6047 | ДОУ на 150 мест, поз.4 |
|  |  |  |  |  |  | 38х200=7600 | 11899 | ДОУ на 200 мест, поз.6 |
|  |  |  |  |  |  | 44х90=3960 | 4520 4512 | ДОУ на 90 мест, поз.5 |
| 2 | Общеобразовательные организации | мест на 1000 чел. | 123 | 1018 | 1375 | 24х1375=33000 | 33281 | СОШ на 1375 мест, поз. 7 |
| 3 | Организации дополнительного образования | мест на 1000 чел. | 90 | 745 | 750 | Не нормируется | 5458 | Школа доп. образования, поз.8 |
| 4 | Лечебно-профилактические медицинские организации | объект | 20 тыс. чел. | 1 | 1 | 1000 | 5000 | Поликлиника, поз.9, |
| 5 | Стационар | объект | 20 тыс. чел. | 1 | 1 | 1000 | 14061 | Стационар поз. 20 |
| 6 | Стадион | га 1000 чел. | 0,7 | - | - | 0,7х8273 =57911 | 44446 | Стадион, поз.18, стадион ФОКа поз.11, шко- льный стадион поз.7 |
| 7 | ФОК | объект | более 500 чел. | 1 | 1 | По заданию на проектирование | 18143 | ФОК поз.11 |

Таблица 6.2 - Расчет обеспеченности предприятиями обслуживания населения местного и регионального значения

| №п/п | Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Потребность на 8162 чел. | Принято по проекту | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | №№ объекта на плане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Величина | Величина | Единица измерения | Величина | Величина |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | мест на 1000 чел. | 64,8 | 536 | 680 | Пешеходная доступность, м | 500 | поз. 4,5,6 |
| 2 | Общеобразовательная организация | мест на 1000 чел. | 123 | 1018 | 1375 | Пешеходная доступность, м | 500 | поз.7 |
|  |  |  |  |  |  | Транспортная доступность, мин | 15-50 |  |
| 3 | Организация дополнительного образования | мест на 1000 чел. | 90 | 745 | 750 | Транспортная доступность, мин | 30 | поз.8 |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Поликлиника | Количество посещ/ смена на 1000 чел. | 20 | 166 | 200 | Транспортная доступность, мин | 30 | поз.9 |
|  |  |  |  |  |  | Пешеходная доступность, м | 1000 |  |
| 5 | Стационар | Койко-мест | По заданию на проектирование |  |  | Транспортная доступность, мин | 60 | поз. 20 |
| Спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФОК | кв.м пола на 1000 чел. | 60 | 496 | 1000 | Пешеходная доступность, м | 500 | поз.11 |
| 7 | Стадион | мест на 1000 чел | 73 | 604 | 610 | Транспортная доступность, мин. | 30 | поз. 18 |
|  |  |  |  |  |  | Пешеходная достуность,м | 1500 |  |
| Культура и искусство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ДК | объект на 100 тыс.чел. | 1 | - | 1 | Транспортная доступность, мин. | 40 | поз. 12 |
| 9 | Храм | объект | 1 | - | 1 | Не нормируется | - | поз. 19 |
| Торговля и обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Магазины продовольственных товаров | кв.м на 1000 чел. | 100 | 827 | 900 | Пешеходная доступность, м | 800 | поз. 15 |
| 11 | Магазины непродовольственных товаров | кв.м на 1000 чел. | 180 | 1489 | 1500 | Пешеходная доступность, м | 800 | поз. 15 |
| 12 | ТЦ | кв.м торг. площ.на 1000 чел | 280 | 2316 | 5200 | Транспортная доступность, мин. | 40 | поз. 10 |
| 13 | МФЦ | кв.м на 1000 чел. | 60 | 496 | 1000 | Транспортная доступность, мин. | 40 | поз. 22 |
| 14 | Гостиница | объект | 1 | 1 | 1 | Не нормируется | - | поз. 13 |
| 15 | Пожарная часть | объект | 1 | 1 | 1 | Пешеходная доступность, м | 1500 | поз. 16 |

Таблица 7. - Ведомость планируемых объектов общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование | Этаж-ность | Площадь застрой ки, кв.м | Суммарная поэтажная площадь здания,кв.м | Площадь территории, кв.м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дошкольные образовательные организации | 1-3 | 9746 | 29238 | 32488 | поз. 4,5,6 |
|  | Общеобразовательные организации | 1-3 | 8770 | 26310 | 33282 | поз.7 |
|  | Организации дополнительного образования | 1-3 | 2000 | 6000 | 5458 | поз. 8 |
|  | Поликлиника | 1-5 | 2000 | 4000 | 5000 | поз.9 |
|  | Стационар | 1-9 | 2000 | 10000 | 14061 | поз. 20 |
|  | Стадион | - | - | - | 10141 | поз. 18 |
|  | ФОК | 1-3 | 1000 | 3000 | 14567 | поз.11 |
|  | ДК | 1-3 | 2500 | 7500 | 6447 | поз. 13 |
|  | ТЦ | 1-5 | 5200 | 5200 | 20216 | поз. 10 |
|  | Храм | 1-3 | 1000 | 1000 | 7122 | поз.19 |
|  | Магазины | 1-2 | 1500 | 3000 | 4703 | поз. 15 |
|  | МФЦ | 1-2 | 2200 | 4400 | 5641 | поз. 14 |
|  | Гостиница | 1-8 | 2200 | 4200 | 10115 | поз. 12 |
|  | Объекты многофункциональной общественно - деловой зоны | 1-2 | 7000 | 14000 | 15968 | поз. 17 |
|  | ИТОГО |  | 47116 | 117848 | 173327 |  |

На проектируемой территории предлагается возможность размещения объектов производственной деятельности местного значения, относящихся к объектам легкой промышленности и объектов дорожного сервиса без наложения санитарно-защитных зон на зону застройки индивидуальными жилыми домами.

Перечень планируемых объектов представлен в таблице 8.

Таблица 8. – Перечень планируемых объектов многофункциональной общественно-деловой застройки

| № п/п | Наименование | Этаж-ность | Кол-во объектов | Площадь застрой ки, кв.м | Суммарная поэтажная площадь здания кв.м | Площадь территории, кв.м | Элемент планировочной структуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект легкой промышленности | 1-2 | 1 | 3400 | 6800 | 5669 | поз. 17 |
| 2 | Автосервис с автомойкой | 1 | 1 | 1175 | 1000 | 2353 | поз. 21 |
| 3. | Пожарное депо | 1-3 | 1 | 1400 | 2800 | 3555 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 5975 | 10600 | 11577 |  |

4.3. Интенсивность использования проектируемой территории

Интенсивность использования территории характеризуется плотностью застройки и процентом застроенности территории.

# Площадь территории в границах красных линий 161,89 га

Плотность застройки для планируемой территории составит –2,15 тыс.м2/га (347,809 тыс.м2/161,89 га).

Расчетная плотность населения –51 чел./га (8273 чел./ 161,89га).

Коэффициент застройки -отношение площади застройки зданий и сооружений к площади территории в красных линиях 347809 м2/1618900 м2=0,22 %.

Коэффициент плотности застройки -отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади территории 759944м2/1618900 м2 = 0,47%.

Проект предполагает увеличение нормативной планируемой плотности населения и плотности застройки с соблюдением необходимых по расчету стоянок автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других элементов благоустройства, а также соблюдение максимальных показателей коэффициента застройки и коэффициента плотности застройки территории.

4.4. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

Существующее положение

Система улиц проектируемой территории, предусматриваемых Генеральным планом города Костромы, включает в себя:

- ул. Шарьинская и ул. Губернская –магистральные улицы районного значения. По ним будет осуществляться связь планируемой территории с центральными кварталами города.

Основное внутреннее транспортное движение проектируемой территории осуществляется по существующей улично-дорожной сети без твердого покрытия:

- ул. Армейская, ул. Свадебная, проезд Добрый, Проезд Кружевной, Проезд Ситцевый, ул. Родная, Проезд Соседей, Проезд Братский, ул. Счастливая, Проезд Поколений, Проезд Уютный, Проезд Встречный, ул. Семейная, ул. Родительская, ул. Ясная, Проезд Домашний – существующие улицы местного значения.

Согласно ранее утвержденной документации, ширина покрытия улицы Шарьинская – 7,5 метров, движение двухстороннее, двухполосное. Тротуар организован вдоль северной стороны проезжей части. Улица имеет завершение на границе г. Костромы в юго-восточной части проекта планировки. В настоящее время часть улицы, протяженностью 770 м не достроена.

ул. Губернская не имеет твердого покрытия. Ширина проезжей части (щебень) - 4,5 метров, движение одностороннее, однополосное.

Общественный транспорт на данной территории отсутствует. Маршруты общественного транспорта проходят по магистральной улице общегородского значения – Апраксинский проезд. Радиус доступности остановки общественного транспорта не превышает 1000 метров.

Проектное предложение

Проектом планировки территории не предусмотрено изменение существующей транспортной схемы магистральных улиц города.

Движение по улицам принято двухстороннее. Перекрёстки регулируются дорожными знаками. Проектом планировки территории предусмотрены выезды с территории на существующие улицы Шарьинская и Губернская. При проектировании внутриквартальных проездов учтена транспортная и пешеходная доступность со смежными территориями.

Ширина дорожного полотна проектируемых внутриквартальных проездов составит 7,2 метра.

В проекте планировки территории запроектирована сеть велодорожек, проходящая по периметру центральной части рассматриваемой территории. Велосипедные дорожки приняты одностороннего движения, ширина полосы движения 1,5 метра.

Тротуары приняты с двух сторон проектируемых улиц, вдоль дорожного полотна проездов. Сеть пешеходного движения запроектирована непрерывная, безопасная и без барьерная для движения пешеходов и маломобильных групп населения. Ширина тротуаров запроектирована преимущественно 1,5 метра в соответствии с Распоряжением администрации Костромской области № 216-ра от 30.09.2024г.

Пересечения пешеходных связей улиц, дорог и проездов обозначены наземными пешеходными переходами. Ширина пешеходных переходов переменная, но не менее 4 метра. В местах пересечения пешеходных путей с улицами и дорогами сопряжение поверхности пешеходного пути с поверхностью проезжей части выполняется с разницей по высоте не менее 10 мм. Количество переходов и расстояние между ними приняты по прогнозируемым пешеходным потокам, а также по потребности поперечных связей на улицах к объектам, расположенным с противоположной стороны улицы. Нормативное расстояние между пешеходными переходами на улицах местного значения 150-250 метров.

Характеристика проектируемой улично-дорожной сети представлена в таблице 9.

Таблица 9.- Характеристика улично-дорожной сети

| Наименование улицы | Категория улиц | Протяжен ность, км | Ширина покрытия, м | Плотность км/кв. км | Ширина в красных линиях, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Шарьинская | магистральная улица районного значения | 1,96 | 7,5 | 0,81 | 60 |
| ул. Губернская | магистральная улица районного значения | 1,025 | 7,2 | 0,42 | 85 |
| Итого |  | 2,985 |  | 1,23 |  |
| ул. Армейская | улица местного значения | 1,278 | 7,2 | 0,53 | 24 |
| ул. Свадебная | улица местного значения | 0,491 | 7,2 | 0,20 | 24 |
| проезд Добрый | улица местного значения | 1,06 | 7,2 | 0,44 | 25 |
| Проезд Кружевной | улица местного значения | 0,253 | 4,5 | 0,10 | 10 |
| Проезд Ситцевый | улица местного значения | 2,147 | 4,5 | 0,89 | 10 |
| ул. Родная | улица местного значения | 2,263 | 6 | 0,94 | 15 |
| Проезд Соседей | улица местного значения | 0,857 | 4,5 | 0,35 | 10 |
| Проезд Братский | улица местного значения | 0,552 | 4,5 | 0,23 | 10 |
| ул. Счастливая | улица местного значения | 0,100 | 7,2 | 0,04 | 37 |
| Проезд Поколений | улица местного значения | 0,298 | 4,5-7,2 | 0,12 | 10-24 |
| Проезд Уютный | улица местного значения | 0,375 | 4,5 | 0,15 | 10 |
| Проезд Встречный | улица местного значения | 0,425 | 4,5 | 0,17 | 10 |
| ул. Семейная | улица местного значения | 0,533 | 7,2 | 0,22 | 24 |
| ул. Родительская | улица местного значения | 0,492 | 7,2 | 0,20 | 24 |
| ул. Ясная | улица местного значения | 0,430 | 6-7,2 | 0,17 | 15-24 |
| Проезд Домашний | улица местного значения | 0,350 | 4,5-7,2 | 0,14 | 10-24 |
| Итого |  | 11,904 |  | 4,89 |  |
| Проектируемые улицы | Местного значения | 14,724 | 6-7,2 | 6,08 | 15-24 |
| Итого |  | 14,724 |  | 6,08 |  |
| Всего |  |  |  |  |  |
| Пешеходные тротуары |  | 40,135 | 1,5 | 16,58 | - |
| Велодорожки |  | 7,338 | 1,5 | 3,03 | - |
| Итого |  | 470,473 |  | 19,61 |  |

Общественный транспорт.

В границах рассматриваемой территории проектом планировки территории не предусмотрено изменения видов общественного транспорта.

Связь планируемой территории с центральными кварталами города будет осуществляться общественным транспортом по улице Шрьинская. Радиус доступности остановки общественного транспорта не превышает 1000 метров.

Автомобильные стоянки.

Часть населения данной территории будет проживать в индивидуальных жилых домах с приусадебными участками. Хранение автотранспорта будет осуществляться на их территории.  Строительство гаражей и автостоянок для постоянного хранения автотранспортных средств не требуется.

Личный транспорт жителей планируемых многоквартирных малоэтажных и блокированных жилых домов будет осуществляться на внутридворовой территории жилых домов в границах отведенного земельного участка (необходимое количество парковочных мест рассчитываются на стадии рабочего проектирования объекта капитального строительства).

Расчет парковок для населения многоквартирной жилой застройки выполнен на основании МНГП г. Костромы по формуле:

N= k1*Sобщ. *Yавт./1000, где

N – количество парковочных мест (машино-мест),

Sобщ. – площадь жилых помещений многоквартирного жилого дома,

Yавт. – уровень автомобилизации на расчетный срок (автомобилей на 1000 населения): 2025 г. – 356;

k1 – коэффициент, учитывающий тип жилья по уровню комфортности.

Для стандартного жилья на 1 человека норма площади квартир составляет 30,9 м2, что составляет 1/30,9 = 0,032 от площади квартир дома.

Таблица 10.-Расчет парковок для многоквартирной жилой застройки

| № поз. | Площадь жилых помещений, кв.м. | Уровень автомобилизации на расчетный срок | Коэффициент, учитывающий тип жилья по уровню комфортности | Потребность, м/мест | Принято по проекту, м/мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирная малоэтажная жилая застройка |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 2160 | 356 | 0,032 | 24,6 | 25 –на дворовой территории |
| 3.2.2 | 2880 |  |  | 32,8 | 33 –на дворовой территории |
| 3.1.3 | 2160 |  |  | 24,6 | 25-на дворовой территории |
| 3.2.4 | 2880 |  |  | 32,8 | 33 –на дворовой территории |
| 3.2.5 | 2880 |  |  | 32,8 | 33 –на дворовой территории |
| 3.2.6 | 2880 |  |  | 32,8 | 33 –на дворовой территории |
| 3.2.7 | 2880 |  |  | 32,8 | 33 –на дворовой территории |
| 3.3.8 | 4320 |  |  | 49,2 | 50 – на дворовой территории |
| 3.2.9 | 2880 |  |  | 32,8 | 33 –на дворовой территории |
| 3.2.10 | 2880 |  |  | 32,8 | 33 –на дворовой территории |
| 3.3.11 | 4320 |  |  | 49,2 | 50 – на дворовой территории |
| 3.2.12 | 2880 |  |  | 32,8 | 33 –на дворовой территории |
| 3.4.13 | 5040 |  |  | 57,4 | 58 -на дворовой территории |
| 3.2.14 | 2880 |  |  | 32,8 | 33 –на дворовой территории |
| 3.2.15 | 2880 |  |  | 32,8 | 33 –на дворовой территории |
| 3.2.16 | 2880 |  |  | 32,8 | 33 –на дворовой территории |
| 3.2.17 | 2880 |  |  | 32,8 | 33 –на дворовой территории |
| 3.2.18 | 2880 |  |  | 32,8 | 33 –на дворовой территории |
| 3.2.19 | 2880 |  |  | 32,8 | 33 –на дворовой территории |
| 3.2.20 | 2880 |  |  | 32,8 | 33 –на дворовой территории |
| 3.2.21 | 2880 |  |  | 32,8 | 33 –на дворовой территории |
| 3.4.22 | 5040 |  |  | 57,4 | 58 -на дворовой территории |
| 3.4.23 | 5040 |  |  | 57,4 | 58 -на дворовой территории |
| Итого | 74160 |  |  | 844,6 | 852 |
| Блокированная жилая застройка |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 1575 | 356 | 0,032 | 17,9 | 18- в карманах дорог на прилегающих территориях |
| 2.2 | 48546 | 356 | 0,032 | 553 | 553 – в карманах дорог на прилегающих территориях |
| Итого | 50121 |  |  | 570,9 | 571 |
| Всего |  |  |  |  | 1423 |

Для объектов общественно-делового назначения требуемое количество машино-мест (для работающих и посетителей) определено расчетом в соответствии с МНГП г. Костромы, СП 42-1330-2016.

Таблица 11.-Расчет парковок для общественно-деловой застройки

| № поз. | Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Потребность, м/мест | Принято по проекту, м/мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Величина | Величина |
| 4 | ДОУ на 200 мест | 10 м/мест | На 1 объект. | 10 | 10-в кармане проезжей части улиц |
| 5 | ДОУ на 150 мест | 10 м/мест | На 1 объект. | 10 | 10-в кармане проезжей части улиц |
| 6 | Доу на 90 мест | 10 м/мест | На 1 объект. | 10 | 10-в кармане проезжей части улиц |
| 7 | СОШ на 1000 мест | 10 м/мест | На 1 объект. | 10 | 10-в кармане проезжей части улиц |
| 8 | Школа доп. образования | 10 м/мест | На 1 объект. | 10 | 10-в кармане проезжей части улиц |
| 9 | Поликлиника | 4 м/места | 100 посещ. | 8 | 24 -в границах земельного участка |
|  |  | 10 м/мест | 100 сотр. | 10 |  |
|  | Стационар | 20 м/мест | 100 коек | 20 | 40 - в границах земельного участка |
|  |  | 20 м/мест | 100 сотр. | 20 |  |
| 10 | ТЦ | 1 м/место | 50 кв.м | 104 | 104 -в границах земельного участка |
| 11 | ФОК | 1 м/место | 55 кв.м | 19 | 20- в границах земельного участка |
| 12 | Гостиница | Не нормируется | - | 25 | 25- в границах земельного участка |
| 13 | ДК | 1м/место | 7 посетит. | 72 | 72 -- в границах земельного участка |
| 15 | Магазины* | 1 м/место | 50 кв.м | 6 | 6-в границах земельных участков (24м/м) |
| 18 | Стадион | 1 м/место | 10 посетителей | 60 | 60 в границах земельного участка (120) |
| 19 | Храм | 10 м/мест | на 1 объект. | 10 | 10 в кармане проезжей части улиц |
| 22 | МФЦ | 1 м/место | на 60 кв.м | 17 | 20 в границах земельного участка |
| Итого |  |  |  |  | 469 |

* расчет выполнен на 1 объект.

Для маломобильных групп населения в соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», требуемое количество парковочных мест планируется в количестве 10% от общего числа парковочных мест на планируемых автостоянках.

Участки наземных автостоянок открытого типа, предназначенных для постоянного и временного хранения автотранспорта жителей микрорайона, являются придомовой территорией и территорией общего пользования, что исключает возможность размещения на данных участках платных автостоянок

Таблица 12- Основные технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры

| №п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Протяженность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 29,613 |
| 3 | Магистральные улицы районного значения | км | 2,985 |
| 4 | Улицы местного значения | км | 26,628 |
| 5 | тротуары | км | 40,135 |
| 6 | Велодорожки | км | 7,338 |
| 7 | Стоянки автомобилей | м/мест | 1892 |

4.5 Инженерно-техническое обеспечение

4.5.1. Вертикальная планировка

Вертикальная планировка выполнена исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений.

Решения по организации рельефа разработаны после анализа естественного рельефа территории, в соответствии с архитектурно-планировочными решениями, учитывая гидрогеологические, климатические и прочие условия с учетом выполнения наименьшего объема земляных работ и обеспечения отвода поверхностных вод.

- Рельеф участка пологонаклонный с общим уклоном с северл-востока на юго-запад. Отметки земли колеблются от 90,05 м в северо-восточной части территории до 84,45 м в юго-западной части территории в Балтийской системе высот.  Угол наклона поверхности достигает 0,143°.

- В качестве плодородного слоя используется 100% существующего почвенно-растительного слоя, срезаемый растительный слой укладывается в резерв, а после окончания работ используется для создания плодородного слоя при озеленении газонов. После снятия и обвалования растительного грунта происходит выравнивание территории, организация рельефа, затем устраивается корыто под проезды, тротуары, площадки. Вся свободная от застройки территория, озеленяется путем устройств газонов.

- Для освоения данной территории под капитальную застройку необходима

организация поверхностного стока и отвод ливневых стоков в ливневую канализацию.

- Вертикальная планировка выполнена методом красных горизонталей сечением рельефа через 0,1 метр. Сбор дождевых и талых вод осуществляется в пониженные участки местности по существующим мелиоративным канавам, открытым лоткам проездов и по ливневой канализации закрытого типа. Для отвода поверхностных стоков непосредственно от зданий предусмотрена отмостка шириной 1 метр с уклонами от зданий.

- Преобразование существующего рельефа выполнено с учетом наименьших объемов земляных работ, наиболее рациональной посадки здания в высотном отношении, в увязке отвода атмосферных осадков по открытым лоткам вдоль бортовых камней проездов и мелиоративный канав.

- Отвод поверхностных вод предусмотрен в проектируемую ливневую канализацию с установкой дождеприемных колодцев

- Вертикальная планировка по проектируемым проездам решена с учетом водоотвода с прилегающих к ним территорий. Продольные уклоны проектируемых проездов назначены в пределах требований СП.

- 4.5.2. Водоснабжение

Согласно письму МУП г. Костромы «Костромаводоканал» Исх №.02.11/624д от 02.05.2025г водоснабжение проектируемой территории предлагается предусмотреть путем подключения к централизованной системе холодного водоснабжения от УВС «Башутино». Технические условия на подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения проектируемых объектов капитального строительства будут получены на дальнейших этапах проектирования.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято согласно МНГП г. Костромы– 212 л/сут. на 1 человека.

Горячее водоснабжение планируемой жилой застройки будет осуществляться от индивидуальных источников тепла на газовом топливе, общественных зданий - от локальных котельных на газовом топливе.

Расход воды на наружное пожаротушение принимается из расчета возникновения 1 пожара с расходом 10 л/сек. согласно СП 8.13130.2020. Количество пожаров – 1. Время тушения – 3 часа. Время восстановления противопожарного запаса воды – 24 часа. Водопроводная сеть проектируется кольцевой. Наружное пожаротушение предусматривается из 125 пожарных гидрантов.

Таблица 13.-Объем работ по водоснабжению

| Наименование | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- |
| Строительство водопроводных сетей (в границах проектирования) | км | 29,874 |

Для обеспечения населения проектируемой территории качественной питьевой водой и улучшения на этой основе состояния здоровья населения необходима организация постоянного лабораторного контроля за качеством воды источников хоз-питьевого водоснабжения.

4.5.3. Водоотведение

Согласно письму МУП г. Костромы «Костромаводоканал» Исх №.02.11/624д от 02.05.2025г возможность подключения проектируемой территории к централизованной системе водоотведения отсутствует. Водоотведение проектируемой территории предлагается осуществить самотечным образом путем сбора в проектируемую общую магистральную линию, прокладываемую вдоль проектируемых автодорог, далее – в централизованную систему водоотведения г. Костромы (согласно Техническим условиям на дальнейшей стадии проектирования)

Норма водоотведения бытовых сточных вод на 1 жителя в сутки принята равной норме водопотребления и составляет максимально 212 л/сут.

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) к сетям водоотведения проектируемых объектов капитального строительства будут получены на дальнейших этапах проектирования.

Таблица 15.- Ориентировочные объемы работ по канализации

| Наименование | Единицы измерения | Объем |
| --- | --- | --- |
| Строительство сетей водоотведения (в границах проектирования) | км | 30,746 |

4.5.4 Ливневая канализация

Согласно письму МУП г. Костромы «Костромаводоканал» Исх №.02.11/624д от 02.05.2025г возможность подключения проектируемой территории к централизованной системе ливневой канализации отсутствует.

Проектируемая ливневая канализация состоит из внутриквартальных сетей, проложенных вдоль внутриквартальных проездов и канализационной насосной станции, которая будет подавать стоки в проектируемый магистральный коллектор по улице Шарьинская. Для очистки сточных вод предусмотрено строительство ливневых очистных сооружений в коллекторе на ул. Шарьинская.

Таблица 17.- Ориентировочные объемы работ по канализации

| Наименование | Единицы измерения | Объем |
| --- | --- | --- |
| Строительство самотечных сетей ливневой канализации (в границах проектирования) | км | 30,746 |
| Строительство напорных сетей ливневой канализации (в границах проектирования) | км | 1,005 |
| Строительство КНС | шт. | 1 |

4.5.5 Теплоснабжение

Теплоснабжение проектируемой застройки планируется от индивидуальных источников тепла на газовом топливе.

Для объектов общественного назначения – от локальных котельных на газовом топливе.

Расходы тепла на 1м2 общей площади существующего и проектируемого жилого фонда жилого района в месяц определены по укрупненным показателям МНГП г. Костромы и составляют:

| № п/п | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки: | Гкал/месяц | Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-этажные жилые дома | 0,0196 | 0,13328 |
| 2 | 2-этажные жилые дома | 0,0165 | 0,1122 |
| 3 | 3-этажные жилые дома | 0,0164 | 0,11152 |

4.5.6 Газоснабжение

Газоснабжение проектируемой территории планируется от существующих газораспределительных сетей – межпоселкового газопровода высокого давления с/з Волжский – п. Прибрежный Костромского района.

Для создания комплексной сети газоснабжения с охватом всех участков, необходимо создания сети газораспределения низкого давления.

Существующая малоэтажная застройка на прилегающих территориях снабжается природным газом низкого давления от существующего ГРП и газопровода среднего давления Р=0,3 МПа.

Проектом предлагается газифицировать новостройки от 4 проектируемых ГРПШ.

Расчет потребления газа производится по Местным нормативам градостроительного проектирования г. Костромы.

Норма газопотребления на одного человека при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 31,4 куб.м/месяц, 376,8 куб.м/год.

Система газоснабжения предусматривается по 2-х ступенчатой схеме со снижением высокого давления в ГРПШ до низкого давления 300 Па.

Газ используется на пищеприготовление, нагрев воды и индивидуальные источники тепла, которые подключаются к газопроводам низкого давления.

Таблица 18.-Ориентировочный объем по газоснабжению

| №п/п | Наименование | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство газопроводов Р=300 Па | км | 29,454 |
| 2 | Строительство ГРПШ | шт. | 4 |

На последующих стадиях проектирования нагрузки и решения вопросов газоснабжения должны быть уточнены.

4.5.7. Электроснабжение

Согласно письму ПАО «Россети-Центр»-«Костромаэнерго» №Исх. МР-1-кн/5/516/2 от 03.02.2025 технические возможности для подключения к сетям электроснабжения проектируемой жилой застройки в г. Кострома имеются.

Потребителями электроэнергии на перспективу являются объекты жилого назначения (индивидуальной жилой застройки, блокированной жилой застройки, малоэтажной многоквартирной жилой застройки), объекты общественно-деловой застройки.

Получение технических условий по электроснабжению необходимо выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года №861(ред. от 29.11.2023 ) «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) к существующим сетям электроснабжения проектируемых объектов капитального строительства, будут получены на дальнейших этапах проектирования.

В соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования г. Костромы удельный расход электроэнергии составит 1870 кВт.ч/чел. в год.

Ширина охранных зон проектируемых объектов электросетевого хозяйства установлена в соответствии с Постановлением правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

Потребители проектируемой застройки относятся к III категории по степени надёжности электроснабжения по ПУЭ.

Схемой электроснабжения по напряжению предусматривается сооружение отдельно стоящих двухтрансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ мощностью 1000 кВА с подключением к проектируемым ВЛ-10 кВ кабельной линии линией ЛЭП.

Освещение новых улиц малоэтажной застройки предлагается выполнить воздушными линиями на ж/б опорах светильниками ЖКУ03-25-01 с натриевыми лампами с применением изолированного провода СИП от проектируемых ТП.

После утверждения проекта застройки необходимо разработать специализированной организацией проект внутреннего электроснабжения по напряжению 10 кВ и 0,4 кВ с уточнением местоположения ТП-10/0,4 кВ, трасс сетей, типа оборудования и линейных сооружений.

Марка, сечение провода и тип оборудования определяются на последующих стадиях проектирования.

Таблица 10.- Объемы работ по электроснабжению

| №п/п | Наименование сооружений | Единица измерений | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение новой двухтрансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ мощностью 1000 кВА | шт. | 5 |
| 2 | Строительство КЛ-10 кВ | км | 2,780 |
| 3 | Строительство КЛ-0,4 кВ | км | 33,822 |
| 4 | Освещение новых улиц светильниками с натриевыми лампами на ж/б опорах | шт. | 1080 |

4.5.8. Связь

Расчет выполнен из условия 100% обеспеченности телефонами и радиоточками нового индивидуального жилья, необходимой потребности в телефонных номерах объектов общественно-деловой застройки.

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) к существующим сетям связи проектируемых объектов капитального строительства, будут получены на дальнейших этапах проектирования.

Развитие сети проводного радиовещания на проектируемой территории не предусматривается. Рекомендуется использовать эфирное радиовещание с питанием от электросети.

Таблица 21.- Расчётные данные вновь подключаемых телефонных точек и радиоточек

| Наименование групп потребителей | Количество телефонов | Количество радиоточек |
| --- | --- | --- |
| Жилой фонд | 1298 | 1298 |
| ОДЗ | 125 | - |
| Всего | 1423 | 1298 |

Таблица 22.- Объем работ по связи

| №п/п | Наименование сооружения | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство волоконно-оптической линии связи | км | 30,161 |
| 2 | Монтаж трёхпрограммных приемников эфирного радиовещания | шт. | 1298 |

5. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне

Раздел выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, при разработке учтены требования:

- Порядка разработки и состава раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для городских и сельских поселений. (СП11-112-2001);

- СНиП 2.01-51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Основная цель разработки раздела - дать оценку с позиции гражданской обороны принятым архитектурно-планировочным решениям по перспективному развитию территории и дать предложения, направленные на обеспечение защиты населения, снижения потерь и разрушений в экстремальных условиях мирного и военного времени.

Чрезвычайная ситуация — обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимальное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Основная цель разработки — определить комплекс инженерно-технических мероприятий гражданской обороны в составе проекта рассматриваемой территории и разработать предложения, направленные на обеспечение защиты населения, снижение возможных разрушений и потерь, повышение надежности функционирования в военное время объектов экономики, а также условий для ведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ после применения противником оружия массового поражения.

Для этого решаются вопросы защиты населения на проектируемой территории; определяются расчетом потребная вместимость и места размещения защитных сооружений, анализируются кратчайшие пути подхода к ним с учетом нормативного радиуса сбора и времени, отведенного нормами инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на их заполнение. Определением границ «желтых линий» завалов, которые могут образоваться при разрушении зданий и сооружений в военное время, устанавливаются зоны не заваливаемых территорий.

Защита населения.

Защита населения от поражающих факторов современного оружия в условиях военного времени является главной задачей гражданской обороны.

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 и директивными указаниями правительственных органов защите подлежит все трудоспособное население, проживающее и работающее на территории квартала.

Нетрудоспособное население по планам гражданской обороны должно быть заблаговременно эвакуировано в загородную зону.

Работающие смены укрываются по месту работы.

Основной способ зашиты трудоспособного населения — укрытие в защитных сооружениях, оборудованных с учетом требований инженерно-технические мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Оповещение.

Эффективность защиты трудоспособного населения и работающих смен в значительной степени зависит от своевременного их оповещения при внезапном нападении противника в военное время, или при угрозе заражения территории, при авариях и катастрофах на объектах, работающих с химически и взрывоопасными веществами.

Существует несколько способов оповещения:

с использованием радио, телевидения

передвижных средств громкоговорящей связи;

с помощью стационарных установок общегородской сети оповещения;

Противопожарные мероприятия.

Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих устойчивость функционирования в военное время отраслей и объектов экономики.

Их важность предопределяется размерами ущерба, который могут привести пожары, как в мирное, так и в военное время в очагах массового поражения.

На проектируемой территории не планируется строительство новых объектов, опасных с точки зрения взрывопожароопасности.

Существующая и проектируемая улично-дорожная сеть:

- обеспечивает удобные подъезды ко всем зданиям и сооружениям пожарной, спасательной и аварийной техники;

- имеет закольцованные проезды, разворотные площадки для спасательной, аварийной и пожарной техники.

Для обеспечения наружного пожаротушения на всех линиях водопровода установлены пожарные гидранты с обеспечением подъездов к ним и водоразборным колодцам.

Основные требования норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций к транспортной сети сводятся к обеспечению перевозок в «особый период» рассредоточиваемого и эвакуируемого населения, важнейших военных и народнохозяйственных грузов, а также перевозок при организации и ведении спасательных и неотложных аварийно-спасательных работ.

На территории квартала запроектирована сеть улиц и внутриквартальных проездов.

На период проведения планомерных мероприятий по эвакуации населения на рассматриваемой территории разворачивается сеть сборных эвакуационных пунктов. В ходе проведения спасательных работ помещения сборных эвакуационных пунктов могут быть использованы в качестве пункта сбора пораженных и оказания им первой медицинской помощи.

Запроектированная и существующая улично-дорожная сеть в целом соответствует требованиям норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Охрана атмосферного воздуха.

Основными факторами воздействия промышленных объектов и объектов производственного назначения на состояние атмосферного воздуха являются химический фактор (загрязнение атмосферного воздуха выбросами вредных веществ), а также физический фактор (увеличение шумовой нагрузки на территорию). Согласно пункта 2.1. СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03, в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 N 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1 - 6 к санитарным правилам. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых санитарными правилами не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. Проектом планировки не предусматривается размещение на проектируемой территории промышленных объектов и производств, оказывающих существенное воздействия на атмосферный воздух. Размещение проектируемых производственных объектов, очистных сооружений, элементов благоустройства жилой застройки (формирование парковочных мест), а также формирование системы инженерного обеспечения проектируемой жилой застройки выполнены с учетом рекомендуемых минимальных разрывов и зон, устанавливаемых санитарными правилами.

Охрана водных ресурсов.

Основное воздействие на состояние водных ресурсов заключается в их загрязнении веществами, поступающими со сточными водами (производственными, хозяйственно-бытовыми, дождевыми (талыми) и дренажными).

С целью исключения воздействия предусматриваются следующие мероприятия:

- бытовые стоки от комплекса зданий и сооружений собираются в самотечные сети бытовой канализации и далее поступают в проектируемую КНС. - для отвода воды поверхностных сточных вод, образующихся на территории твёрдых покрытий и газонов при выпадении атмосферных осадков, предусматривается их сбор в ливневую канализацию закрытого типа. - в целях исключения фильтрации загрязняющих веществ в подземные горизонты, покрытие проездов на территории принято водонепроницаемым.

Охрана и рациональное использование земельных ресурсов

При общей планировке территории, проектом предусмотрен: - устройство новых проездов с твердым покрытием; - рекультивация нарушенных и загрязненных в ходе предыдущей хозяйственной деятельности земельных участков. В соответствии с п.6, п.7 ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об отходах производства и потребления" размещение отходов образующихся в ходе работ должно осуществляться на объектах, внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов. Вывоз отходов должна быть осуществлен на объекты, внесенные в государственный реестр объектов размещения отходов.

Санитарная очистка территории

В границах проекта планировки территории определена зона размещения контейнеров для бытового мусора и сбора крупногабаритного мусора проектируемых жилых домов.

Мусороудаление обеспечивается путем вывоза бытовых отходов от площадок с контейнерами специализированной техникой по договору с соответствующей организацией.

Расчет количества твердых бытовых отходов выполнен в соответствии МНГП г. Костромы.

Таблица 23.-Расчет количества твердых бытовых отходов

| Объекты образования ТБО | Численность, чел. | Суточный объем накопления ТКО на 1000 чел., м3/год |  |  | Количество контейнеров на 1000 чел, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норма | расчет | норма |  | расчет |
| Проектируемые многоквартирные жилые дома | 2400 | 2,18 | 5,23 | 29 |  | 70 |
| Проектируемые блокированные жилые дома | 1629 | 2,18 | 3,55 | 29 |  | 47 |
| Проектируемые индивидуальные жилые дома | 4244 | 2,88 | 12,22 | 38 |  | 161 |

Проектом предусмотрено размещение площадок для сбора ТБО на расстоянии не ближе 20 метров от окон жилых домов. Пешеходная доступность 100 м. Габариты площадки для сбора ТКО позволяют разместить требуемые контейнеры для сортировки мусора.

Проектом предлагается:

-для многоквартирных жилых домов предусмотреть оборудованные хозяйственные площадки на дворовых территориях для размещения 3 евро контейнера объемом 1,1 м3;

- для индивидуальных и блокированных жилых домов предусмотреть 34 оборудованных площадки по 6 евро контейнеров объемом 1,1 м3 на улично-дорожной сети.

Размещение планируемых площадок для складирования мусора отображено на Схеме вариантов планировочных решений.

7. Обоснование очередности планируемого развития территории

Очередность развития территории направлена на обеспечение безопасности и компактности работ по возведению проектируемой застройки, создание комфортного проживания жителей по мере ввода в эксплуатацию проектируемых объектов капитального строительства. Предлагается поэтапная последовательность осуществления мероприятий, предусмотренных проектом планировки территории: 1этап: проведение кадастровых работ – формирование земельных участков с их постановкой на государственный кадастровый учет, предоставление вновь сформированных земельных участков под предлагаемую проектом застройку. 2 этап: - вертикальная планировка и инженерная подготовка территории - для создания площадок планируемой застройки, - проектирование и строительство объектов улично-дорожной сети (въездов-выездов на территорию, внутриквартальных проездов) обеспечивает пешеходно-транспортную доступность территории. - проектирование и строительство магистральных сетей инженерной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация, электроснабжение, наружное освещение, газоснабжение, телефонизация, радиофикация) и объектов инженерной инфраструктуры (пожарные гидранты, водозаборные скважины, ТП, ГРП, КНС, очистные сооружения) обеспечивает проектируемую застройку необходимыми коммуникациями. 3 этап: Строительство планируемых объектов капитального строительства жилой застройки (ИЖД, блокированных домов, малоэтажных жилых домов), объектов обслуживания населения (магазинов, объектов бытового обслуживания и сферы услуг, в т.ч. пожарного депо) и их подключение к системам инженерных коммуникаций 4 этап: Строительство планируемых объектов капитального строительства социальной инфраструктуры (детских садов, школы, объектов здравоохранения, спорта и иного назначения) и их подключение к системам инженерных коммуникаций.

ПРИЛОЖЕНИЯ

/